Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-35-13 (5030013)

Комплект машин и оборудования для выращивания

и содержания свиней ОРС

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Фирма «Ремтехмаш» | 142608, Московская область, Орехово-Зуевский р-он, п. Пригородный, д.16 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект машин и оборудования для выращивания и содержания свиней ОРС |  |  |
| Назначение | Комплект машин и оборудования для выращивания и содержания свиней ОРС предназначен для проведения опоросов, выращивания и содержания свиней на свинофермах, свиноводческих комплексах, крестьянских хозяйствах. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Сохранность поголовья, % |  | 100 |
| Количество травмированных животных, % |  | 0 |
| Производительность |  | Не является определяющей для данного оборудования |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - температура в помещении, оС |  | От 20 до 30 |
| - содержание СО2, % |  | От 0,1 до 0,16 |
| - содержание NH3, мг/м3 |  | От 5,0 до 8,0 |
| - относительная влажность, % |  | От 70 до 88 |
| Агрегатирование |  | Для данного типа оборудования не предусмотрено |
| Установленная мощность, кВт |  | 20 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект машин и оборудования для выращивания и содержания свиней ОРС состоит из: станочного оборудования, системы удаления навоза и поения. Рабочих органов, требующих регулировки не имеется. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Станок для проведения опоросов и выращивания поросят сосунов |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| длина по фронту кормления |  | 1800 |  |
| ширина (глубина) |  | 2400 |  |
| высота |  | 1000 |  |
| Площадь занимаемая станком, м2 |  | 4,3 |  |
| Масса, кг |  | 190 |  |
| Станок для содержания поросят отъемышей |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| длина по фронту кормления |  | 2000 |  |
| ширина (глубина) |  | 2400 |  |
| высота |  | 800 |  |
| Масса, кг |  | 110 |  |
| Количество животных, гол. |  | 10 |  |
| Станок для индивидуального содержания холостых и супоросных свиноматок |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| длина по фронту кормления |  | 750 |  |
| ширина (глубина) |  | 2250 |  |
| высота |  | 1000 |  |
| Масса, кг |  | 100 |  |
| Станок для группового содержания холостых и супоросных свиноматок |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| длина по фронту кормления |  | 6000 |  |
| ширина (глубина) |  | До 3800 |  |
| высота |  | 1000 |  |
| Масса, кг |  | 190 |  |
| Станок для группового содержания свиней на откорме |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| длина по фронту кормления |  | 2200 |  |
| ширина (глубина) |  | 2200 |  |
| высота |  | 1000 |  |
| Масса, кг |  | 240 |  |
| Станок для индивидуального содержания хряка |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| длина по фронту кормления |  | 640 |  |
| ширина (глубина) |  | 2480 |  |
| высота |  | 1110 |  |
| Масса, кг |  | 100 |  |
| Навозоудаление |  |  |  |
| Габаритные размеры, м: |  |  |  |
| продольный транспортер: |  |  |  |
| длина |  | 70,0 |  |
| ширина |  | 0,6 |  |
| высота |  | 0,5 |  |
| поперечный транспортер: |  |  |  |
| длина |  | 20,0 |  |
| ширина |  | 0,6 |  |
| высота |  | 0,5 |  |
| Масса, кг |  | 4890 |  |
| Поение |  |  |  |
| Тип поилки |  | Ниппельный |  |
| Производительность, л/мин. |  | От 10 до 13,5 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Комплект машин и оборудования для выращивания и содержания разных свиней ОРС работал качественно, в устойчивом технологическом режиме, сохранность поголовья составила 100%. Комплект полностью соответствует требованиям предъявляемым к оборудованию свиноводства и вписывается в технологию производства животноводческой продукции. |  |  |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 4,83 т навоза от содержащихся свиней, при этом удельный расход электроэнергии получен равным 3,01 кВт.ч. на тонну убранного навоза. |  |  |
| Безопасность | Безопасно. Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.042-91, ГОСТ 12.2.003. |  |  |
| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 2 вида технического обслуживания: ЕТО; ТО-1 через 30 дней. Затраты на проведение ЕТО 0,15 чел.-ч., на ТО-1 составили 0,6 чел.-ч. |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект машин и оборудования для выращивания и содержания свиней ОРС соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Козеев В.С. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-35-13 (5030013) от 14 ноября 2013 г. |