Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент  научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-38-13 (5130092)

Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Сельхозмаш» | 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул.Красная, д.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б |  |  |
| Назначение | Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б предназначена для кошения высокоурожайных и полеглых естественных и сеянных трав на повышенных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос во всех климатических зонах кроме, горных. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Высота среза, см |  | 8,4 |
| Потери, % к урожаю |  | 1,1 |
| Производительность |  | 1,66 га за час основного времени. |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - вид работы |  | Кошение многолетних злаковых трав. |
| - урожайность |  | 14,4 т/га |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Трехточечная. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический. |
| - настройка рабочих органов |  | Установка высоты среза осуществляется регулировкой длины центральной тяги трактора. |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,65 чел.ч. |
| Агрегатирование |  | С тракторами кл. 0,9-1,4 МТЗ-82.1 |
| Потребляемая мощность |  | 20 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,08 чел.-ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная. |
| Удобство управления |  | Удобно. |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена. |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Косилка КРН-2,1Б навесного типа состоит из рамы, навески, подрамника, механизма уравновешивания, режущего аппарата, полевого делителя, тягового предохранителя, механизмов привода, стойки, гидрооборудования, ограждения. Установка высоты среза осуществляется регулировкой длины центральной тяги навески трактора. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры с трактором МТЗ-82, мм: |  |
| ##### - в рабочем положении: |  |
| ##### -длина | 5150 |
| ##### -ширина | 3900 |
| ##### -высота | 2780 |
| ##### - в транспортном положении: |  |
| ##### -длина | 5250 |
| ##### -ширина | 3000 |
| ##### -высота | 2780 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,0 |
| ##### Высота среза установочная, см | 8,0 |
| ##### Масса, кг | 480 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 8,25 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б в агрегате с трактором МТЗ-82.1 работала качественно, в устойчивом технологическом режиме на кошении трав первого укоса с урожайностью 14,4 т/га при рабочей скорости до 8,25 км/ч. Косилка соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию заготовки сена. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 1,66 га., расход топлива составил 4,8 кг/га при рабочей скорости 8,25 км/ч. Выработка за нормативную смену составила 11,6 га. |
| Безопасность движении | Косилка навесная, передвигаясь в составе сельхозагрегата по дорогам общего пользования не закрывает световую сигнализацию трактора МТЗ-82.1. |

| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 3 вида технического обслуживания: ЕТО трудоемкостью 0,08 чел.-ч.; ТО-1 трудоемкостью 0,5 чел.-ч.; ТО-2 трудоемкостью 1,0 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для правильного и качественного обслуживания машины. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: |  | Ведущий инженер А.Н. Воронков |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 09-38-13 (5130092) от 28 ноября 2013 г. |