Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская

государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-39-13 (5020203)

Резервуар-охладитель молока  РОМ-1600 Р

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «АСК Альянс» | 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Октябрьская, д.28а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резервуар-охладитель молока РОМ-1600 Р |  |  |
| Назначение | Резервуар-охладитель молока РОМ-1600 Р предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока на животноводческих фермах крупного рогатого скота. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Температура охлаждения молока, 0С |  | 4 |
| Кислотность, То |  | 17 |
| Чистота, группа |  | I |
| Бактериальная обсемененность, КОЕ/см3 |  | По высшему сорту |
| Производительность |  | 0,251 т за 1 час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |
| температура, 0С |  | От 10 до 24 |
| относительная влажность, % |  | От 56 до 77 |
| Характеристика молока, поступающего на обработку: |  |  |
| количество молока поступающего на обработку, литров в сутки |  | От 1680 до 1730 |
| температура, 0С |  | От 29 до 31 |
| содержание жира, % |  | От 4,1 до 4,2 |
| кислотность 0Т |  | От 17 до 18 |
| чистота, группа |  | I |
| бактериальная обсемененность, КОЕ/см3 |  | От 300500 до 306200 |
| коли-титр, см3 |  | 0,0001 |
| Агрегатирование |  | Электропривод |
| Потребляемая мощность |  | 3 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | Не предусмотрена инструкцией по эксплуатации |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Резервуар-охладитель молока цилиндрической формы изготовлен из нержавеющей стали и состоит из емкости, холодильного агрегата, мешалки молока, автомата промывки, заливной горловины с крышкой и сливного крана. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габариты машины, мм: |  |
| -в рабочем положении: |  |
| длина | 2010 |
| ширина | 1350 |
| высота | 1820 |
| Масса, кг | 330 |
| Номинальная вместимость, л | 1600 |
| Минимальная температура охлажденного молока, оС | 4 |
| Геометрическая вместимость, л | 1680 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Резервуар-охладитель молока РОМ-1600 Р устойчиво выполняет технологический процесс охлаждения молока до 4оС, кислотность – 17 То, чистота, группа –I, бактериальная обсемененность – по высшему сорту. Машина соответствует нормам зоотехники и вписывается в технологию производства молока на фермах крупного рогатого скота. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 0,251 т., при удельных затратах 11,9 кВт.ч/т на ферме КРС с поголовьем 200 коров, с трехразовым доением в сутки. Выработка за нормативную смену составила 0,602 т. |
| Безопасность | Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 52746-2007. |
| Техническое обслуживание | Два вида технического обслуживания : ТО-1; ТО-2, # удельные суммарные затраты которых составили 0,02 чел.ч/ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для правильного обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Резервуар-охладитель молока РОМ-1600 Р соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Н.М. Христинин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-39-13 (5020203) от 26 ноября 2013 г. |