Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская

государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-40-13 (5020213)

Резервуар-охладитель молока РОМ-12000 Р

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «АСК Альянс» | 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Октябрьская, д.28а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резервуар-охладитель молока РОМ-12000 Р |  |  |
| Назначение | Резервуар-охладитель молока РОМ-12000 Р предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока на животноводческих фермах крупного рогатого скота. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Температура охлаждения молока, 0С |  | 4 |
| Кислотность, То |  | 17 |
| Чистота, группа |  | I |
| Бактериальная обсемененность, КОЕ/см3 |  | По высшему сорту |
| Производительность |  | 1,11 т за 1 час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |
| температура, 0С |  | От 12 до 26 |
| относительная влажность, % |  | От 62 до 80 |
| Характеристика молока, поступающего на обработку: |  |  |
| количество молока поступающего на обработку, литров в сутки |  | От 11040 до 11120 |
| температура, 0С |  | От 32 до 33 |
| содержание жира, % |  | 4,1 |
| кислотность 0Т |  | От 17 до 18 |
| чистота, группа |  | I |
| бактериальная обсемененность, КОЕ/см3 |  | От 260000 до 290000 |
| коли-титр, см3 |  | 0,0001 |
| Агрегатирование |  | Электропривод |
| Потребляемая мощность |  | 13,6 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | Не предусмотрена инструкцией по эксплуатации |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Резервуар-охладитель молока стационарный, закрытый с непосредственным охлаждением, цилиндрической формы изготовлен из нержавеющей стали и состоит из емкости, холодильного агрегата, мешалки молока, автомата промывки, заливной горловины с крышкой и сливного крана.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габариты машины, мм: |  |  |
| -в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 5640 |
| ширина |  | 2040 |
| высота |  | 2450 |
| Масса, кг |  | 1460 |
| Номинальная вместимость, л |  | 12000 |
| Геометрическая вместимость, л |  | 12600 |
| Минимальная температура охлажденного молока, оС |  | 4 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Резервуар-охладитель молока РОМ-12000 Р устойчиво выполняет технологический процесс охлаждения молока до 4оС, кислотность – 17 То, чистота, группа –I, бактериальная обсемененность – по высшему сорту. Машина соответствует нормам зоотехники и вписывается в технологию производства молока на фермах крупного рогатого скота. |  |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 1,11 т. на ферме КРС с поголовьем 600 коров, с двухразовым доением в сутки. Выработка за нормативную смену составила 3,99 т. |  |
| Безопасность | Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 52746-2007. |  |
| Техническое обслуживание | Два вида технического обслуживания : ТО-1; ТО-2, удельные суммарные затраты которых составили 0,02 чел.ч/ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для правильного обслуживания машины. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Резервуар-охладитель молока РОМ-12000 Р соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Н.М. Христинин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-40-13 (5020213) от 27 ноября 2013 г. |