Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-44-13 (5030061)

Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-6,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Мегаполис» | 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д.167 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-6,5 |  |  |
| Назначение | Полуприцеп 1ПТС-6,5 предназначен для перевозки любых жидких, полужидких и сыпучих сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Разгрузка полуприцепа назад. |  |
| Качество работы: |  |  |
| -потери при перевозке, % |  | 0 |
| -повреждение груза, % |  | Отсутствует |
| -полнота разгрузки, % |  | 100 |
| Производительность |  | 34 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,12 ч. |
| Агрегатирование |  | С трактором кл. 2,0 МТЗ-82 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,15 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полуприцеп 1ПТС-6,5 состоит из цельнометаллического кузова, шасси, тормозной системы, электрооборудования, опорной стойки, страховочной цепи, дышла, привода гидросистемы. Рабочие органы, требующие регулировки, отсутствуют. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры полуприцепа, мм: |  |  |
| длина |  | 4720 |
| ширина |  | 2300 |
| высота |  | 2100 |
| Масса, кг |  | 1580 |
| Вместимость кузова, м3 |  | 7,4 |
| Грузоподъемность, кг |  | 6500 |
| Транспортная скорость, км/ч |  | До 35 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 10 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Полуприцеп тракторный в агрегате с трактором МТЗ-82 работал качественно, в устойчивом технологическом режиме, потери и повреждение груза не отмечались, полнота разгрузки при этом составила 100%. Полуприцеп соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию сельхозпроизводства. |  |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 34 т. при перевозке и разгрузке груза. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 0,9 кг/т. |  |
| Безопасность движения | Полуприцеп в агрегате с трактором приспособлен к движению по всем видам дорог, сигнализация и тормоза имеются. |  |
| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 2 вида технического обслуживания: ЕТО; ТО-1 через 200 часов. Трудоемкость проведения ТО-1 составила 1чел.ч. ТО проводить удобно и безопасно. Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для технического обслуживания полуприцепа. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-6,5 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер К.И. Каплиев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-44-13 (5030061) от 03 декабря 2013 г. |