Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-51-13 (5040032)

Машина для внесения твердых органических удобрений

РОУ-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Мегаполис» | 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д.167 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Машина для внесения твердых органических удобрений РОУ-6 |  |  |
| Назначение | Машина для внесения твердых органических удобрений РОУ-6 предназначена для транспортирования и поверхностного внесения твердых органических удобрений в почву, а также для перевозки кормов и других сельскохозяйственных грузов с выгрузкой назад. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Потери при перевозке, % |  | Отсутствуют |
| Полнота разгрузки, % |  | 99 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 12 |
| Производительность |  | 117,6 т/ч основного времени при внесении органических удобрений. |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Одноточечная. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Не предусмотрен. |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая, храповым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,11 ч. |
| Агрегатирование |  | С трактором кл. 1,4 МТЗ-80 |
| Потребляемая мощность |  | 32 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,13 чел.ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая. |
| Удобство управления |  | Удобно. |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена. |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Машина для внесения твердых органических удобрений РОУ-6 является полуприцепной машиной и состоит из ходовой части с тормозной системой, кузова, продольного транспортера, блока битеров, привода рабочих органов, электрооборудования. Регулирование подачи материала к битерам осуществляется храповым механизмом. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| -в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 8850 |
| ширина |  | 2250 |
| высота |  | 2980 |
| -в транспортном положении |  |  |
| длина |  | 8850 |
| ширина |  | 2250 |
| высота |  | 2980 |
| Масса, кг |  | 1980 |
| Вместимость кузова, м3 |  | 3,6 |
| Грузоподъемность, т |  | 6,0 |
| Транспортная скорость, км/ч |  | 25 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 12 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Ширина разбрасывания органических удобрений составила 7,5 м.,неравномерности разбрасывания 26,3% при рабочей скорости 12 км/ч., что соответствует требованиям агротехники и технологии. |  |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 117,6 т., расход топлива составил 4,8 кг/га при рабочей скорости 12 км/ч. Выработка за нормативную смену составила 93,8 т. |  |
| Безопасность | Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 52746-2007, имеются собственная сигнализация и тормозная системы. |  |
| Техническое обслуживание | Виды ТО: ЕТО; ТО-1; ТО-2; ТО-С (сезонное). Удельная суммарная трудоемкость ТО составила 0,13 чел.ч/ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для правильного обслуживания машины. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина для внесения твердых органических удобрений РОУ-6 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Н.М. Христинин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-51-13 (5040032) от 02 декабря 2013 г. |