Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-53-13 (5030111)

Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС-12

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Мегаполис» | 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д.167 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС-12 |  |  |
| Назначение | Полуприцеп ППТС-12 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Разгрузка полуприцепа назад. |  |
| Качество работы: |  |  |
| -потери при перевозке, % |  | 0 |
| -повреждение груза, % |  | Отсутствует |
| -полнота разгрузки, % |  | 100 |
| Производительность |  | 18 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,12 ч. |
| Агрегатирование |  | С трактором кл. 2,0 МТЗ-1221 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,15 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

|  | Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полуприцеп ППТС-12 состоит из шасси, платформы, тормозной системы, электрооборудования, опорной стойки, страховочной цепи, дышла, привода гидросистемы. Рабочие органы, требующие регулировки, отсутствуют. |  |  |
|  | Техническая характеристика |  |  |
|  | Показатели |  | Численные значения |
|  | Габаритные размеры полуприцепа, мм: |  |  |
|  | длина |  | 6550 |
|  | ширина |  | 2500 |
|  | высота |  | 2700 |
|  | Масса, кг |  | 4980 |
|  | Вместимость кузова, м3 |  | 16,5 |
|  | Грузоподъемность, кг |  | 12000 |
|  | Транспортная скорость, км/ч |  | До 35 |
|  | Рабочая скорость, км/ч |  | 15 |
|  | Результаты испытаний |  |  |
|  | Качество работы | Полуприцеп тракторный в агрегате с трактором МТЗ-1221 работал качественно, в устойчивом технологическом режиме, потери и повреждение груза не отмечались, полнота разгрузки при этом составила 100%. Полуприцеп соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию сельхозпроизводства. |  |
|  | Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 18 т. при перевозке и разгрузке груза. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 1,4 кг/т. |  |
|  | Безопасность движения | Полуприцеп в агрегате с трактором приспособлен к движению по всем видам дорог, сигнализация и тормоза имеются. |  |
|  | Техническое обслуживание | # Предусмотрено 2 вида технического обслуживания: ЕТО; ТО-1 через 200 часов. Трудоемкость проведения ТО-1 составила 1чел.ч. ТО проводить удобно и безопасно. Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для технического обслуживания полуприцепа. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС-12 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер К.И. Каплиев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-53-13 (5030111) от 09 декабря 2013 г. |