Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Поволжская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№ 08-101-2013 (6240182)

Сеялка пропашная SPP-8

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |
| --- | --- | --- |
| «MOLDAGROTEHNIKA» |  | Республика Молдова, г. Бельцы, ул. Индустриальная, 4 Тел.: +373 (231) 8-87-00, 8-87-11 Факс: +373 (231) 8-87-10, 8-87-05 |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| Назначение | Сеялка пропашная SPP-8 предназначена для посева пропашных культур гнездовым способом (по зерну или два зерна в гнездо). Сеялка комплектуется набором распределительных дисков для посева кукурузы, подсолнечника, клещевины, мелких бобов, фасоли, сои, нута, хлопка, сегментированной сахарной свеклы, конопли, кориандра, огурцов, арбузов, а также других семян, по форме, весу и размерам похожих на вышеперечисленные. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - заданная норма высева семян, кг/га - средняя глубина заделки семян, мм - фактический средний интервал между растениями, см - густота насаждений после полных всходов, тыс.шт./га - ширина основных междурядий, средняя, см |  | 4,5 42,5 26,5 54,6 69,6 |
| Производительность, га/ч - основного времени - сменного времени |  | 4,54 3,25 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой и навеской трактора управляемой из кабины |
| - настройка рабочих органов |  | на глубину обработки – опорно-транспортными колесами |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,05 ч |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 1,4 МТЗ-80 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,2 чел-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | не в полной мере |

Описание конструкции машины

Навесная сеялка состоящая из рамы, 8 бункеров для семян объемом 21 дм3 каждый, маркерного механизма, 8 секций с полозовидными сошниками и прикатывающими катками, эксгаустер приводимый во вращение от ВОМ трактора 540 об/мин. Основные регулировки: расстояние между сошниками, глубина посева, высевающих аппаратов, маркеров и натяжение приводных ремней.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |
| - длина |  | 1610 |
| - ширина |  | 5630 |
| - высота (по маркеру) |  | 2945 |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении с МТЗ-80, мм |  |  |
| - длина |  | 5340 |
| - ширина |  | 5630 |
| - высота |  | 2945 |
| ##### Ширина захвата, м |  | 5,6 |
| Глубина обработки, см |  | 4-12 |
| ##### Масса, кг |  | 910 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 6-12 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Установлено: - сеялка обеспечивает среднюю глубину заделки семян (42,5 мм),что удовлетворяет требованиям НД (40-120 мм); - семян, заделанных в слое средней фактической глубины и соседних односантиметровых слоях, было (91,3%) по НД (не менее 85%); - фактический интервал между растениями оставил (26,5 см); - густота насаждений после полных всходов (54,6 тыс.шт./га.); - ширина основных междурядий (69,6 см), соответствует требованиям НД (70±1 см); - гребнистость поверхности поля (3,2-4,1 см) соответствовала требованиям ТУ. |  |
| Производительность | Средняя рабочая скорость на посеве подсолнечника получена равной 8,1 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени составила 4,54 га. Удельный расход топлива составил – 2,55 кг/га. В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Надежность технологического процесса – 0,99. |  |
| Безопасность движения | К транспортировке по дорогам сеялка приспособлена не в полной мере – световозвращатели, надписи и символы, места смазки не обозначены, габариты ее по ширине в транспортном положении не соответствуют НД. |  |

| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание машины включает в себя ежесменное, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,2 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации об устройстве, правилах ее эксплуатации, техобслуживания и регулировках. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| В результате проведённых испытаний сеялки пропашной SPP-8 выявлено следующее: - Сеялка надежно выполняет технологический процесс и имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. - Коэффициент готовности получен 1,0. - Сеялка имеет 5 несоответствий конструкции требованиям стандартов ССБТ. Испытаниями установлено, что машина вписывается в технологию с-х производства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям, но не соответствует 5 пунктам по безопасности. Машина может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская область, г. Кинель, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail: povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: |  | Переверзов В.В. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 08-101-13 (6240182) от 9 декабря 2013 года |