Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Поволжская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№ 08-102-2013 (6241002)

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145П

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |
| --- | --- | --- |
| ОАО "Бобруйскагромаш" |  | 213822, Республика Беларусь, Магилевская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, 5 Тел.: +375 (225) 43-45-52 Факс: +375 (225) 44-29-13 |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| Назначение | Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145П (рисунок 1) предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы, соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. Пресс-подборщик агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - подача, кг/с - полнота подбора, % - потери общие, % - высота рулона, см - диаметр рулона, см - плотность соломы в рулоне, кг/м3, при влажности соломы 20-22% - расход ввязочного материала, кг/т, не более |  | 0,364 92,7 7,3 130 142 85,5 0,57 |
| Производительность, т/ч - основного времени - сменного времени |  | 2,8 1,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | полуприцепной способ агрегатирования |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора управляемой из кабины |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,1 ч |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 1,4 МТЗ-82 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,116 чел-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Пресс-подборщик состоит из рамы, основание камеры с коленным ходом, камеры прессования, механизма прессующего, карданной передачи, гидросистемы и электрооборудования. Основные регулировки: предохранительной муфты привода и подборщика, вывески подборщика, натяжения цепей, сигнализатора плотности, шага обмотки рулона, натяжения механизма прессования.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |
| - длина |  | 3900 |
| - ширина |  | 2300 |
| - высота |  | 2280 |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении с МТЗ-82, мм |  |  |
| - длина |  | 7500 |
| - ширина |  | 2300 |
| - высота |  | 2770 |
| ##### Ширина захвата, м |  | 1,45 |
| ##### Масса, кг |  | 1840 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 7,3 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Установлено: - плотность соломы в рулоне (85,5 кг/м3); - полнота подбора (92,7%); - качество вязки рулонов (90%). |  |
| Производительность | Средняя рабочая скорость получена равной: на подборе валка ячменя – 7,3 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени составила 2,8 т. Удельный расход топлива составил – 0,9 кг/га. В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Надежность технологического процесса – 0,99. |  |
| Безопасность движения | Для обеспечения безопасного движения пресс-подборщика по дорогам общего пользования сзади машины установлены фонари, выполняющие функции указателя сигнала торможения и указателя поворотов, а также впереди и по бокам машины установлены световозвращатели, служащие дополнительными указателями габаритов машины. |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание машины включает в себя ежесменное, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,116 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации об устройстве, правилах ее эксплуатации, техобслуживания и регулировках. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В результате проведённых испытаний пресс-подборщика рулонного ПР-Ф-145П выявлено следующее: - Пресс-подборщик надежно выполняет технологический процесс и имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. - Коэффициент готовности получен 1,0. - Пресс-подборщик не имеет несоответствий конструкции требованиям стандартов ССБТ. Испытаниями установлено, что машина вписывается в технологию с/х производства и может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская область, г. Кинель, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail: povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | Переверзов В.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-102-13 (6241002) от 19 декабря 2013 года |