Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Поволжская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  08-110-13 (5060052)

| Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-1273-04 |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ООО СП «Унисибмаш» | 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а, корпус 10. Тел. +7 (383) 2-119-173 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-1273-04 |  |  |
| Назначение | Предназначено для уборки семян подсолнечника прямым комбайнированием. Приспособление используется в зонах возделывания подсолнечника на зерно. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Высота среза, см |  | 35,9 |
| Потери зерна (семян), % |  | 1,82 |
| в том числе: |  |  |
| - за приспособлением - за молотилкой комбайна |  | 0,72 1,1 |
| Содержание основного зерна (семян), % |  | 96,4 |
| Дробление семянок, % |  | 0,14 |
| Облущивание семянок, % |  | 0,16 |
| Производительность, га/ч (т/ч) |  | 5,42 (11,1) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Скорость вращения шнека, транспортера стеблей и транспортера |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,05 ч |
| Агрегатирование |  | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 «Палессе GS 12» |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,25 чел-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Приспособление представляет собой навесную жатку агрегатируемую с зерноуборочным комбайном КЗС-1218 «Палессе GS 12». Состоит из рамы трубчатой конструкции с листовой обшивкой, лифтеров, транспортеров семян и стеблей, сегментно-дисковых режущих аппаратов, шнека и приводов рабочих органов.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм, Д х Ш х В |  |
| - в транспортном положении | 3200 х 8980 х 1630 |
| ##### Рабочая ширина захвата, м | 8,4 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 6,4 |
| Число убираемых рядков, шт. | 12 |
| Ширина междурядий, см | 70 |
| Количество режущих аппаратов, шт. | 12 |
| Диаметр шнека, мм | 500 |
| Частота вращения шнека, об./мин. | 180 |
| Масса изделия, кг | 2667 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Условия испытаний характеризовались спелостью корзинок 88,9%, что отвечало требованиям НД (80-90%), при этом была получена урожайность зерна 21,2 ц/га, что также соответствовала требованиям НД (7-35 ц/га). Влажность зерна составляла 15,2%, что незначительно превышало требования НД (12-14%), незерновой части 32,3%. Влажность почвы в слое 0-10 см была 30,1%. Показатели качества работы отвечали требованиям ТУ. Потери зерна за приспособлением составили 0,72% (по ТУ не более 2%), за молотилкой комбайна – 1,1%. Дробление (0,14%) и облущивание (0,16%) семянок не превышало требований ТУ (не более 3%). Содержание основного зерна в бункерной массе составило 96,4%, что соответствовало ТУ (не менее 95%). |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка приспособления проведена на уборке подсолнечника в агрегате с комбайном КЗС-1218. Средняя рабочая скорость получена равной 6,4 км/ч. Производительность за 1 час основного времени составила 5,42 га (11,1 т), что удовлетворяет требованию ТУ – не менее 9,5 т/ч. Коэффициент надёжности технологического процесса получен равный 0,99, что также удовлетворяет требованию ТУ – не менее 0,98. В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Удельный расход топлива составил 7,75 кг/га (3,78 кг/т). |
| Безопасность движения | Габаритные размеры приспособления в транспортном положении не превышают требования ГОСТ Р 53489-09. Перевод агрегата из рабочего положения в транспортное затруднений не вызывает. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО - периодичность – 10 ч - трудоемкость - 0,25 чел.-ч Периодическое ТО - периодичность – 60 ч; - трудоемкость – 0,8 чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) - периодичность – 1 раз в сезон; - трудоемкость - 4 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам испытаний приспособления для уборки подсолнечника НАШ-1273-04 выявлено: 1. Испытываемый образец имеет надёжность, удовлетворяющую требованиям НД. Наработка на отказ составила более 70 ч. Коэффициент готовности – 1,0, по ТУ – не менее 0,98. 2. Приспособление для уборки подсолнечника обеспечивает надёжное выполнение технологического процесса и по эксплуатационно-технологическим показателям удовлетворяет требованиям ТУ. 3. Машина устойчиво выполняет технологический процесс уборки подсолнечника с качеством работы, удовлетворяющим требованиям ТУ по основным агротехническим показателям. 4. Конструкция машины имеет два несоответствия требованиям «Системы стандартов безопасности труда». Испытанный образец соответствует основным требованиям ТУ и НД. Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства машины. Серийный выпуск машины может быть продолжен без изменения конструкции машины. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Тел.: (846-63) 46-1-43, Факс: 46-4-89 E-mail: povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | Комаров С.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-110-13(5060052) от 17 декабря 2013 года |