Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская

государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 08-111-2013 (5060042)

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 «ACROS-590 Plus»

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |
| --- | --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» |  | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 Тел./факс (863) 250-31-37, 255-20-57 |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 «ACROS-590 Plus» |  |  |
| Назначение | Для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8° в основных зерносеющих зонах. С использованием специальных приспособлений, применяемых для изменения режимов работы молотильного устройства и очистки, комбайн может убирать кукурузу на зерно, подсолнечник. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - высота среза (фактическая средняя), см - суммарные потери зерна за комбайном, % - дробление зерна, % - сорная примесь, % - ширина разбрасывания измельченной соломы, м |  | 15,2 1,23 1,37 0,20 6,5 |
| Производительность, т/ч - основного времени - сменного времени |  | 12,3 8,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  | Гидроцилиндрами, установленными на ведущем мосту |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой управляемой из кабины |
| - настройка рабочих органов |  | Из кабины электрогидромеханизмами |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,15 ч |
| Агрегатирование |  | С зерновой жаткой, платформой-подборщиком, приспособлениями для уборки кукурузы и подсолнечника |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,63 чел-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Комбайн состоит из молотилки, бункера с выгрузным устройством, измельчителя-разбрасывателя, моторной установки, силовой передачи, ходовой системы, органов управления, кабины с площадкой управления, гидравлической системы, системы электрооборудования, электронной системы контроля и комплектуется жатвенной частью с транспортной тележкой и платформой-подборщиком. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой 7 м в рабочем положении, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 10700 |
| - ширина |  |  | 7420 |
| - высота (с открытой крышей бункера) |  |  | 4700 |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой 7 м на тележке в транспортном положении, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 16950 |
| - ширина |  |  | 3920 |
| - высота |  |  | 3940 |
| ##### Вместимость бункера, м³ |  |  | 9,0 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) |  |  | 241 (325) |
| ##### Масса комбайна с жаткой 7 м, кг |  |  | 15860 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  | 5,6 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Высота среза составила 15,2 см (по НД – 5-30 см). Суммарные потери зерна за комбайном составили 1,23%, что удовлетворяет требованиям ТУ (не более 2%). Содержание дроблёного зерна в бункерной массе не превышало нормативные требования и составило 1,37% (по ТУ – не более 2,0%). Количество сорной примеси в бункерном зерне было незначительным (0,2%, по ТУ – не более 3,0%). Ширина разбрасывания измельченной соломы была равна 6,5 м. |  |  |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на прямом комбайнировании озимой пшеницы. Средняя рабочая скорость получена равной 5,6 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени составила 3,72 га (12,3 т). Коэффициент надёжности технологического процесса составляет 0,99. В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Удельный расход топлива составил 11,93 кг/га (3,62 кг/т). |  |  |
| Безопасность движения | Комбайн оборудован всеми необходимыми световыми приборами. Габаритные размеры в транспортном положении по высоте и ширине соответствуют требованиям ГОСТ, но следует отметить, что комбайн предназначен только для работы в поле и выезд на дороги общего пользования для него является исключением. Транспортная скорость не должна превышать 20 км/ч. |  |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание комбайна включает в себя ежесменное, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО комбайна с зерновой жаткой составила 0,63 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации содержит достаточно информации об устройстве, правилах эксплуатации, техобслуживания и регулировках. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Периодическими испытаниями комбайна зерноуборочного самоходного РСМ-142 «ACROS-590 Plus», проведенными в объёме 100 часов установлено: - Комбайн выполняет технологический процесс с качеством, удовлетворяющим требования ТУ и НД по всем агротехническим показателям и имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. - Коэффициент готовности по оперативному времени равен 0,97. - При оценке безопасности конструкции комбайна несоответствий требованиям системы стандартов безопасности труда не выявлено. Испытанный образец соответствует всем основным требованиям ТУ и НД кроме надёжности. Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства машины. Серийный выпуск машины может быть продолжен без изменения конструкции машины. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская область, г. Кинель, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail: povmis2003@mail.ru |  |
| Испытания провел: |  | Добрынин Ю.М. |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 08-111-2013 (5060042) от 17 декабря 2013 года |  |