Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 08-119-2013 (5060152)

Приспособление для уборки подсолнечника УПЗ-6,25

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «РПТ Глубокинское» |  |  | 347850, Ростовская область, п. Глубокий пер. Островского, 1 Тел./факс (863) 659-55-40 |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| Приспособление для уборки подсолнечника УПЗ-6,25 |  |  |  |
| Назначение | Приспособление для уборки подсолнечника УПЗ-6,25 является модернизированным вариантом приспособления "Змеевского" и предназначено для уборки подсолнечника под любым углом независимо от ширины его междурядий. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - высота среза, см - суммарные потери зерна (семян) за приспособлением, % - дробление семянок, % - облущивание семянок, % |  |  | 49,5 1,21 0,3 0 |
| Производительность, т/ч - основного времени - сменного времени |  |  | 16,7 10,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  | Монтируется на зерновую жатку |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидросистемой управляемой из кабины |
| - настройка рабочих органов |  |  | Из кабины электрогидромеханизмами |
| - время подготовки машины к работе |  |  | 0,1 ч |
| Агрегатирование |  |  | С зерновой жаткой шириной 6,3 м (TERRION SR-3085+жатка 6,3 м + УПЗ-6,25) |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  |  | Не требуется |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Приспособление навешивается на жатку (шириной 6,3 м) зерноуборочных комбайнов Sampo (в России эти комбайны выпускаются также под марками TERRION SR-3085 и Енисей-5000) при использовании их на уборке подсолнечника и состоит из боковин, лифтеров и мотовила барабанного типа с активными пальцами. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 1430 |
| - ширина |  |  | 6540 |
| - высота |  |  | 1220 |
| Габаритные размеры агрегата на тележке в транспортном положении, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 17900 |
| - ширина |  |  | 3500 |
| - высота |  |  | 4060 |
| ##### Ширина захвата, м |  |  | 6,3 |
| Количество лифтеров, шт. |  |  | 20 |
| ##### Масса изделия, кг |  |  | 580 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  | 8,8 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Общие потери зерна (семян) за агрегатом составили 1,27% (по НД – не более 2,5%). Дробление семянок (0,3%) не превышало требований НД (не более 1,5%), облущивания семянок не наблюдалось. Содержание основного зерна в бункерной массе соответствовало требованию НД и составило 95,5% (по НД – не менее 95,0%). |  |
| Производительность |  | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена в агрегате с зерноуборочноым комбайном TERRION SR-3085. Средняя рабочая скорость получена равной 8,8 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени составила 5,53 га (16,7 т). Коэффициент надёжности технологического процесса получен равный 0,99. В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Удельный расход топлива составил 4,95 кг/га (1,62 кг/т). |  |
| Безопасность движения |  | Комбайн оборудован всеми необходимыми световыми приборами. Габаритные размеры в транспортном положении с приспособлением по высоте и ширине соответствуют требованиям ГОСТ, но следует отметить, что комбайн предназначен только для работы в поле и выезд на дороги общего пользования для него является исключением. |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание для приспособления не требуется. Инструкция по эксплуатации содержит подробную информации о досборке и монтаже приспособления на жатку, правилах эксплуатации и регулировках. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Периодическими испытаниями приспособления для уборки подсолнечника УПЗ-6,25, проведенных в объёме 70 часов установлено: - Приспособление выполняет технологический процесс с качеством, удовлетворяющим требования НД по всем агротехническим показателям и имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. - Коэффициент готовности равен 1,0. - При оценке безопасности конструкции приспособления несоответствий требованиям системы стандартов безопасности труда не выявлено. Испытанный образец соответствует всем основным требованиям НД. Серийный выпуск приспособления может быть продолжен без изменения конструкции. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская область, г. Кинель, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail: povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | Добрынин Ю.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-119-2013 (5060152) от 24 декабря 2013 года |