# Министерство сельского хозяйства

# Российской Федерации

Департамент научно – технической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 08-12-13 (2190012)

Печь хлебопекарная электрическая ХПЭ-500

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФБУ ИК-13 УФСИН | 413116, Саратовская обл., г. Энгельс, пр. Функциональный, д. 14, стр. 8 Тел.: +7 (8453) 72-44-47 +7 (8453) 73-21-75. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Печь хлебопекарная электрическая ХПЭ-500 |  |  |
| Назначение | Печь хлебопекарная электрическая ХПЭ-500 предназначена для выпечки хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и в малых пекарнях. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Форма, поверхность, вид, цвет, вкус и запах хлеба |  | Свойственный данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха |
| Пропеченность хлеба |  | Пропеченный, не влажный на ощупь |
| Кислотность мякиша, градусы |  | 1,2 |
| Пористость мякиша, % |  | 78,8 |
| Производительность за 1 ч, бух.: - основного времен |  | 89,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| ##### - тип |  | Стационарный, ярусного исполнения |
| - установленная мощность, кВт |  | 19,2 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,05 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | 1,0 |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Печь хлебопекарная электрическая ХПЭ-500 имеет три пекарные камеры ярусного исполнения и обеспечивает регулирование, автоматическое поддержание температуры, увлажнения воздушной среды в пекарных камерах во время выпечки изделий.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 1000 1160 1630 |
| ##### Масса, кг | 370 |
| ##### Площадь выпечки (на противнях), м2 | 1,93 |
| ##### Вместимость печи (хлебные формы №7), шт. | 72 |
| ##### Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Качество полученного хлеба проверялось на соответствие ГОСТ Р 52462 и ТУ на хлеб. Форма, поверхность, вид, цвет, вкус и запах хлеба свойственный данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха. Массовая доля влаги, кислотность мякиша и пористость мякиша в пределах требований ТУ и составляет соответственно 42,1%, 1,2 градуса и 78,8%. Полученный хлеб «Сельский» соответствует требованиям ГОСТ Р 52462, СанПиН 2.3.2.1078, ТУ хлеб «Сельский», что подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.АЯ52.Н09424 (срок действия с 21.02.2013 г. по 19.02.2016 г.). Печь вписывается в технологию производства хлебобулочных изделий. |
| Производительность | Средняя производительность печи за 1 час основного времени, получена равной 89,4 буханок хлеба, при общей вместимости (хлебные формы № 7) 72 шт. Печь надежно выполняет технологический процесс. За время проведения контрольных смен нарушений технологического процесса не выявлено. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО - периодичность-8-10 ч; - продолжительность – 0,05 ч; - трудоемкость-0,5 чел.-ч. Периодическое ТО - периодичность-1раз в 3 мес.; - продолжительность – 0,5 ч; - трудоемкость-0,5 чел.-ч. Техническая документация представлена в полном объеме. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В результате проведенных периодических испытаний печи хлебопекарной электрической ХПЭ-500 установлено: - в работе печь надежна, наработка на отказ составила более 200 часов, коэффициент готовности 1,0; - безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации печи обеспечена в не полной мере, имеются три несоответствия требованиям системы стандартов ССБТ (отсутствует световая сигнализация о наличии напряжения, наличие острых кромок, отсутствие знака «Высокое напряжение»); - печь имеет три отклонения от требований технических условий. |  |
| Испытанный образец печи не соответствуют отдельным требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности (по качеству изготовления, по безопасности, по содержанию технических условий). Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | # Каплин С.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-12-13 (2190012) ##### от 16 мая 2013 года |