# Министерство сельского хозяйства

# Российской Федерации

Департамент научно – технической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 08-13-13 (3240052)

Машина тестомесильная Л4-ХТВ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Смелянский машиностроительный завод» | 20700, Украина, Черкасская обл., г. Смела, ул. Ленина, 67, тел./факс: (04733) 4-13-16, 4-33-26, 4-24-67, 4-44-61. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Машина тестомесильная Л4-ХТВ |  |  |
| Назначение | Машина тестомесильная марки Л4-ХТВ предназначена для порционного замеса полуфабрикатов и теста из пшеничной и ржаной муки влажностью не менее 33% в неподвижных подкатных дежах вместимостью 140 литров марки А2-ХТД. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - состояние поверхности теста |  | Выпуклая |
| - консистенция |  | Нормальная |
| - промесс |  | Однородный |
| - цвет |  | Белый |
| - запах, вкус |  | Свойственный тесту из пшеничной муки |
| - массовая доли влаги, % |  | 47,0 |
| - кислотность, 0Т |  | 3,8 |
| - температура, 0С |  | 30 |
| Качество замешанного теста по выпеченному хлебу (ГОСТ Р 53478) |  | Выпеченный хлеб без комочков и следов непромешанных комков муки |
| Производительность за 1 ч, кг: - основного времени |  | 578,8 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| ##### - тип |  | Стационарный |
| ##### - привод |  | Электрический |
| Установленная мощность, кВт |  | 1,87 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,05 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | 1,0 |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечено |

Описание конструкции машины

Машина состоит из плиты фундаментной, станины, траверсы, с установленными на ней привода поворота траверсы и привода месильного органа, месильного органа, ограждения, крышки, электрооборудования.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота высота с поднятой крышкой | 1245 850 1030 1470 |
| Масса без дежи, кг | 280 |
| Электродвигатель: |  |
| - привода месильного органа: марка мощность, кВт частота вращения, об./мин. | АИР90L6У3 1,5 920 |
| - привода подъема траверсы: марка мощность, кВт частота вращения, об./мин. | АИРМ63В4У3 0,37 1370 |
| Система управления машиной | Блок управления «Интервал 01» |
| Тип и марка используемой дежи | Подкатная неподвижная А2-ХТД |
| Объем дежи, л | 140 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Качество замешанного теста оценивалось после его расстойки и созревания. По органолептическим свойствам, массовой доли влаги и кислотности (47% и 3,8 0Т соответственно), тесто соответствует требованиям технологической инструкции по производству хлеба. После освобождения дежи от теста на ее стенках и днище непромешанных комков муки не обнаружено. Выпеченный хлеб без комочков и следов непромешанных комков муки. Машина тестомесильная вписывается в технологию производства хлебобулочных изделий. |
| Производительность | Средняя производительность за 1 час основного времени, получена равной 578,8 кг. Машина надежно выполняет технологический процесс. За время проведения контрольных смен нарушений технологического процесса не выявлено. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО - периодичность-8-10 ч; - продолжительность – 0,05 ч; Периодическое ТО -1 - периодичность-100 ч; - продолжительность – 0,5 ч; - трудоемкость-0,5 чел.-ч. Периодическое ТО -2 - периодичность-500 ч; - продолжительность – 0,5 ч; - трудоемкость-0,5 чел.-ч. Техническая документация представлена в полном объеме. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В результате проведенных периодических испытаний машины тестомесильной марки Л4-ХТВ установлено: - в работе машина надежна, наработка на отказ составила более 200 часов, коэффициент готовности 1,0 . - безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации машины обеспечена в полной мере. Машина тестомесильная Л4-ХТВ соответствует требованиям НД. Машина соответствует требованиям производства по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | # С.Н.Каплин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-13-13 (3240052) ##### от 22 мая 2013 года |