Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 08-14-2013 (5030102)

Сеялка зерновая механическая

ФАРММАСТЕР СЗМ 400

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ЮТЕК» | 603107, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 178 Тел./факс (831) 469-34-31 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка зерновая механическая ФАРММАСТЕР СЗМ 400 |  |  |
| Назначение | Сеялка зерновая механическая ФАРММАСТЕР СЗМ 400 предназначена для рядового посева семян различных сельскохозяйственных культур: - зерновых: пшеницы, ржи, ячменя, овса; - бобовых: бобов, фасоли, гороха, люпина, вики; - трав: клевера, фацелии, люцерны; - мелкосеменных: рапса, горчицы, проса, льна. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - глубина заделки семян, мм - коэффициент вариации, % - семена, заделанные в слое средней фактической глубины и двух соседних односанти-метровых слоях, % - ширина основных междурядий, см - высота гребней после прохода сеялки, см - норма высева, кг/га |  | 48,5 12,2 94,4 14,2 2,8 190 |
| Производительность, га/ч - основного времени - сменного времени |  | 4,78 3,13 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | полуприцепной способ агрегатирования |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора управляемой из кабины |
| - настройка рабочих органов |  | на глубину посева – изменением силы сжатия пружин на норму высева – изменением длины вылета катушки |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,08 ч |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 1,4 МТЗ-82 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,2 чел-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка представляет собой конструкцию, состоящую из рамы, раздельных бункеров для семян и удобрений, пневматических опорно-приводных колес, рабочих органов, кольцевых выравнивателей, подножной доски, гидросистемы и механизма привода высевающих аппаратов. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |
| - длина |  | 3250 |
| - ширина |  | 4760 |
| - высота |  | 1430 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором МТЗ-82, мм |  |  |
| - длина |  | 7100 |
| - ширина (с маркером) |  | 5150 |
| - высота |  | По трактору |
| ##### Конструкционная ширина захвата, м |  | 3,84 |
| Глубина посева, см |  | 4,9 |
| ##### Масса, кг |  | 1360 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 12,7 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | При оптимальном заглублении сошников с установочной глубиной заделки семян 50 мм фактически получена средняя глубина заделки семян 48,5 мм. Семена по глубине распределялись равномерно – семян, заделанных в слое средней фактической глубины и двух соседних односантиметровых слоях, было 94,4%. Из-за низкой влажности почвы (16,8%) в слое посева относительная полевая всхожесть составила 46% при густоте всходов 232,1 шт./м2. Гребнистость поверхности поля после прохода сеялки составила 2,8 см. |  |
| Производительность | Средняя рабочая скорость агрегата получена равной 12,7 км/ч, при этом производительность за 1 час основного времени получена равной 4,78 га, что удовлетворяет требованию ТУ – 3,5-4,5 га/ч. Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 0,99, что также удовлетворяет ТУ (не менее 0,98). В работе посевной агрегат обслуживался одним механизатором. Для загрузки семян дополнительно привлекался один вспомогательный рабочий. Удельный расход топлива составил 2,99 кг/га. |  |

| Безопасность движения | Габаритные размеры машины в транспортном положении по ширине (4,76 м) не соответствуют требованиям ГОСТ (не более 4,4 м), но следует отметить, что сеялка не предназначена для транспортировки по дорогам общего пользования. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание машины включает в себя ежесменное, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,2 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации об устройстве, правилах ее эксплуатации, техобслуживания и регулировках. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Квалификационными испытаниями сеялки зерновой механической ФАРММАСТЕР СЗМ 400, проведённых в объёме 120 часов установлено: - Сеялка надежно выполняет технологический процесс по всем агротехническим показателям и имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. - Коэффициент готовности равен 1,0. - Сеялка имеет 3 несоответствия конструкции требованиям стандартов ССБТ. Испытанный образец соответствует всем основным требованиям ТУ и НД. Предприятие обеспечивает должное качество изготовления машины. Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе подготовки к серийному производству машины без изменения конструкции. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская область, г. Кинель, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail: povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: |  | Добрынин Ю.М. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 08-14-2013 (5030102) от 5 сентября 2013 года |