Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Поволжская

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  08-30-2013 (2030022)

(цветное)

|  | Сеялка С-6ПМ2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |
|  | ОАО «Радиозавод» |  |  | 440039, ОАО «Радиозавод», г. Пенза, ул. Байдукова, 1. Тел.(8412)594213. Факс(8412)496024 E-mail:radio@ti.ru |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Сеялка С-6ПМ2 |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначена для рядкового посева семян зерновых культур, среднесеменных бобовых, сыпучих и среднесыпучих семян трав с одновременным внесением минеральных удобрений. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Норма высева семян, кг/га: |  |  | 200 |  |  |
| Глубина заделки семян, мм: |  |  |  |  |  |
| - средняя |  |  | 61,4 |  |  |
| - среднее квадратическое отклонение, мм |  |  | 5,2 |  |  |
| - коэффициент вариации, % |  |  | 8,4 |  |  |
| Семян, заделанных в слое средней фактической глубины и двух соседних односантиметровых слоях, %, не менее |  |  | 94,0 |  |  |
| Густота всходов, шт./м2 |  |  | 246,0 |  |  |
| Относительная полевая всхожесть, % |  |  | 56,6 |  |  |
| Высота гребней после прохода сеялки, см |  |  | 2,6 |  |  |
| Ширина основных междурядий, см |  |  | 12,3 |  |  |
| Производительность, га/ч |  |  | 6,06 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  | Полуприцепная |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | С помощью гидросистемы управляемой из кабины трактора |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | На глубину посева – прикатывающими колесами; на норму высева – дозаторами |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  |  | 0,05 ч |  |  |
| Агрегатирование |  |  | Тракторы класса 1,4; 2 РТ-М-160У |  |  |
| Потребляемая мощность |  |  | Нет данных |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,05 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Сеялка состоит из рамы 3-х сошниковых секций, прицепа, бункеров для семян и туков, двухдисковых сошников с прикатывающими колёсами, опорно-приводного колеса, ходового колеса, гидравлической системы и электронной системы контроля выполнения технологического процесса.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении | 4640/6400/1940 |
| - в транспортном положении с трактором РТ-М-160У | 10250/3470/3070 |
| Ширина захвата, м | 6,0 |
| Глубина посева, мм | 61,4 |
| Масса, кг | 2580 |
| Емкость бункера, м³ | Для семян – 1,2, для туков – 0,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10,1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания проведены на посеве озимой пшеницы с нормой высева 200 кг/га, без внесения удобрений в агрегате с трактором РТ-М-160У. Условия испытаний соответствовали требованиям НД по всем агротехническим показателям. Влажность почвы на глубине заделки семян (в слое 5-10 см) составляла 24,3% (по НД – 18-30%). Твердость почвы 0,24 МПа (по НД - 0,15-0,45 МПа). Качество крошения взрыхленного слоя характеризовалось мелкокомковатой структурой, преобладали комки почвы размером от 1 до 10 мм (73,9%, по НД – не менее 50%). Отмечалось незначительное содержание фракции почвы размером свыше 30 мм (1,4%), недопустимой по НД, что не оказывало отрицательного влияния на качество работы сеялки. Проведенные испытания показали, что при установочной глубине заделки семян 60 мм, сеялка обеспечивает заделку семян на глубину 61,4 мм, что отвечает требованиям НД (30-80 мм). Семена по глубине распределялись равномерно; семян, заделанных в слое средней фактической глубины и двух соседних односантиметровых слоях было 94,0% (по НД – не менее 80%). Густота всходов составила 288,3 шт./м2 при относительной полевой всхожести 56,6%. Гребнистость поверхности поля после прохода сеялки (2,6 см) не превышала требований НД (3-6 см). |

| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка сеялки проведена на посеве озимой пшеницы в агрегате с трактором РТ-М-160У. Средняя рабочая скорость агрегата получена равной 10,1 км/ч, при этом производительность за 1 час основного времени получена равной 6,06 га, что удовлетворяет требованию ТУ – 6,0±1 га/ч. Сеялка надежно выполняет технологический процесс. За время проведения контрольных смен затраты времени на устранение технологических неисправностей незначительные. Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 0,99. Коэффициент использования эксплуатационного времени получен 0,64, что удовлетворяет требования ТУ (0,57). На снижение коэффициента использования эксплуатационного времени до 0,64 повлияли, в основном, затраты времени на повороты (6,9%), загрузку семян (8,0%), отдых обслуживающего персонала (8,1%) и холостые переезды агрегата (5,3%). В работе посевной агрегат обслуживается одним механизатором. Для загрузки семян дополнительно привлекается один вспомогательный рабочий. Удельный расход топлива составляет 3,37 кг/га. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | При первичной технической экспертизе и в процессе эксплуатации сеялки нарушений требований техники безопасности не выявлено. Перевод агрегата из рабочего положения в транспортное и обратно, осуществляется из кабины трактора, с рабочего места оператора, маркеры при этом надежно фиксируются в транспортном положении. К транспортировке по дорогам сеялка приспособлена – оборудована световозвращателями, транспортной сигнализацией и габариты ее по ширине не превышают установленные нормой. Транспортная скорость составляет 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО - периодичность – 10 ч - трудоемкость – 0,2 чел.-ч Периодическое ТО - периодичность – 60 ч; - трудоемкость – 0,9 чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) - периодичность – 1 раз в сезон; - трудоемкость – 6,0 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По показателям назначения сеялка соответствует требованиям ТУ, ССБТ и НД. Сеялка не соответствует требованиям ТУ по одному пункту. Выявленный недостаток не влияет на надежность и качественные показатели сеялки и может быть устранен в процессе производства машины. Серийный выпуск машины может быть продолжен без изменения конструкции. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский район, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | Погодин В.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-30-2013 (2030022) от 3 октября 2013 года |