Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образовании

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 08-37-2013 (5090032)

Комбайн картофелеуборочный GT 300

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Гримме-Русь» | Калужская область, Малоярославецкий район, п. Детчино, ул. Индустриальная, 3. Тел/факс 8 (48431) 5-60-10 E-mail: www.grimme.de/ru |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Комбайн картофелеуборочный GT 300 |  |  |
| Назначение | Предназначен для уборки урожая картофеля с отделением клубней от примесей, таких как земля, ботва и камни. Во время технологического процесса клубни картофеля при помощи поперечного элеватора выгружаются на идущее рядом транспортное средство. Поля должны быть выровненными с поворотными полосами, с уклоном не более 4 градусов. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Полнота выкапывания клубней, % Потери, всего, % Состав вороха клубней, %: - клубни, не менее - почва, не более - камни - растительные остатки - прочие примеси Повреждение клубней, всего по массе, %, не более |  | 98,0 2,0 85,7 14,3 0 0 0 0,5 |
| Производительность, га/ч |  | 1,17 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) к трактору (способ агрегатирования) |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину подкапывания –гидросистемой и регулировочными винтами. |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,12ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 2-3, Джон Дир 7930 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,18 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн полуприцепного типа состоит из следующих основных узлов и механизмов: - рамы с прицепным устройством; - рабочих органов; - сепарирующих элеваторов; - поперечного элеватора; - ходовой части; - гидравлической системы. Рама представляет собой сварную конструкцию, в передней части которой установлена сница со сцепной петлей и регулируемой опорой по высоте. С помощью гидроцилиндра регулировки дышла, подкапывающие органы в начале копки выравнивают посередине картофельного гребня, перемещая вправо или влево по горизонтальной плоскости. Рабочие органы комбайна представлены лемехами для подкапывания клубней, сошниковыми дисками, которые обрезают ботву по краям картофельного гребня, гребневыми катками для уплотнения гребней и регулировки глубину подкапывания клубней. Сепарирующее устройство состоит из двух элеваторов, которые представляют собой прутковый транспортер и теребильный блок из вальцов, с помощью которых клубни картофеля отделяются от всех видов примесей. После элеваторов, клубни поступают в поперечный элеватор и выгружаются на идущее рядом транспортное средство. Привод механических узлов и механизмов осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал. Карданный вал передает приводное усилие на главную передачу и отсюда, данные узлы и механизмы приводятся в движение с помощью ремней и цепей. Комбайн оснащен двумя опорными колесами с выравнивающей осью наклона машины. Гидравлическая система представлена гидротрассой с запорными кранами, масляным баком, гидромоторами для привода механизмов и узлов комбайна, гидроцилиндрами. Технологический процесс заключается в следующем: гребневые катки уплотняя гребни обеспечивают глубину и полноту копки клубней лемехами. Лемеха подкапывают клубни и направляют их в транспортер. В сепарирующих элеваторах клубни отделяются от примесей и через поперечный элеватор выгружаются на рядом идущее транспортное средство.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - в рабочем положении | 11050х7200х4600 |
| - в транспортном положении | 11050х4380х3450 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,7 |
| ##### Количество убираемых рядков, шт | 3 |
| Глубина подкапывания, см | 0-16 |
| ##### Масса, кг | 9500 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 4,0-7,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Комбайн при глубине хода подкапывающих лемехов на глубине залегания клубней, практически обеспечивает полноту выкопки клубней картофеля (98,0%), по ТУ – не менее 98,15%. Всего потери за комбайном равнялись 2,0%. Чистота вороха при этом составила 85,7% и также удовлетворяла требования ТУ (не менее 85,5%). Процент поврежденных клубней (0,5%) тоже не превышал требований ТУ (не более 2,1%). Комбайн полностью отвечает требованиям агротехники и вписывается в технологию возделывания картофеля. |
| Производительность | Средняя рабочая скорость агрегата составила 4,3 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени получена равной 1,17 га, эксплуатационного времени - 0,95 га. В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Удельный расход топлива получен равным 9,77 кг/га. Комбайн надёжно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составляет 0,99. |
| Безопасность движения | Комбайн оборудован собственными световыми приборами. Габаритные размеры машины в транспортном положении по высоте и ширине соответствуют требованиям ГОСТ, но следует отметить, что данная машина предназначена только для работы в поле и выход на дороги общего пользования для нее является исключением. Транспортная скорость агрегата не должна превышать 25 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ТО при эксплуатационной обкатке - трудоемкость - 0,38 чел.-ч Ежесменное ТО - трудоемкость - 0,18 чел.-ч Периодическое ТО - трудоемкость - 0,21 чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) - трудоемкость – 7,2 чел.-ч Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн выполняет технологический процесс с качеством работы, удовлетворяющим требованиям нормативных документов. Машина имеет коэффициент готовности с учётом организационного времени – 1,0, по ТУ –не менее 0,98. Наработка на отказ составляет более 132 ч. Конструкция комбайна соответствует требованиям «Системы стандартов безопасности труда». Конструкция машины перспективна и вписывается в технологию производства картофеля. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Г. Кинель, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | Валеев А.Р. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-37-2013 (5090032) от 9 октября 2013 года |