Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 08-39-2013 (5090022)

Комбайн картофелеуборочный GT 170

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Гримме-Русь» | Калужская область, Малоярославецкий район, п. Детчино, ул. Индустриальная, 3. Тел/факс 8 (48431) 5-60-10 E-mail: www.grimme.de/ru |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Комбайн картофелеуборочный GT 170 |  |  |
| Назначение | Предназначен для уборки урожая картофеля с отделением клубней от примесей, таких как земля, ботва и камни. Во время технологического процесса клубни картофеля при помощи поперечного элеватора выгружаются на идущее рядом транспортное средство. Поля должны быть выровненными с поворотными полосами, с уклоном не более 4 градусов. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Полнота выкапывания клубней, % Потери, всего, % Состав вороха клубней, %: - клубни, не менее - почва, не более - камни - растительные остатки - прочие примеси Повреждение клубней, всего по массе, %, не более |  | 98,5 1,5 87,5 12,5 0 0 0 0,35 |
| Производительность, га/ч |  | 0,81 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) к трактору (способ агрегатирования) |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину подкапывания – гребневыми катками с помощью гидросистемы и регулировочных винтов. |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,12ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 1,4-2, МТЗ-1221 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,13 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Картофелеуборочный комбайн полуприцепного типа состоит из следующих основных узлов и механизмов: - рамы с прицепным устройством; - рабочих органов; - сепарирующих элеваторов; - поперечного элеватора; - ходовой части; - гидравлической системы. Рама представляет собой сварную конструкцию, в передней части которой установлена сница со сцепной петлей и регулируемой опорой по высоте. В начале копки сница с помощью регулировочного талрепа устанавливается посередине картофельных гребней. Рабочие органы комбайна представлены лемехами для подкапывания клубней, сошниковыми дисками, которые обрезают ботву по краям картофельного гребня, гребневыми катками для уплотнения гребней и регулировки глубины подкапывания клубней. Сепарирующее устройство состоит из двух элеваторов, которые представляют собой прутковый транспортер и теребильный блок из вальцов, с помощью которых клубни картофеля отделяются от всех видов примесей. После элеваторов, клубни поступают в поперечный элеватор и выгружаются на идущее рядом транспортное средство. Привод механических узлов и механизмов осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал. Карданный вал передает приводное усилие на главную передачу и отсюда, данные узлы и механизмы приводятся в движение с помощью ремней и цепей. Комбайн оснащен двумя опорными колесами с выравнивающей осью наклона машины. Гидравлическая система представлена гидротрассой с запорными кранами, масляного бака, гидромоторов для привода механизмов и узлов комбайна, гидроцилиндров. Технологический процесс заключается в следующем: гребневые катки уплотняя гребни обеспечивают глубину и полноту копки клубней лемехами. Лемеха подкапывают клубни и направляют их в транспортер. В сепарирующих элеваторах клубни отделяются от примесей и через поперечный элеватор выгружаются на рядом идущее транспортное средство.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - в рабочем положении | 10700х6100х4570 |
| - в транспортном положении | 10700х3300х3470 |
| ##### Ширина захвата, м | 1,8 |
| ##### Количество убираемых рядков, шт | 2 |
| Глубина подкапывания, см | 0-16 |
| ##### Масса, кг | 5940 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 4,0-7,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Комбайн обеспечивает полноту выкапывания клубней, равную 98,5%, что практически удовлетворяет требования ТУ (не менее 98,15%). Потери за комбайном, соответственно, составляли 1,5%. Чистота вороха (87,5%) удовлетворяла требования ТУ (не менее 85,5%). Процент поврежденных клубней (0,35%) укладывался в требования ТУ (не более 2,1%). Комбайн соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию возделывания картофеля. |
| Производительность | Средняя рабочая скорость агрегата составила 4,5 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени получена равной 0,81 га, эксплуатационного времени - 0,66 га. В работе комбайн обслуживался одним механизатором. Удельный расход топлива получен равным 21,50 кг/га. Комбайн надёжно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составляет 0,99. |
| Безопасность движения | Комбайн оборудован собственными световыми приборами. Габаритные размеры машины в транспортном положении по высоте и ширине соответствуют требованиям ГОСТ, но следует отметить, что данная машина предназначена только для работы в поле и выход на дороги общего пользования для нее является исключением. Транспортная скорость агрегата не должна превышать 25 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ТО при эксплуатационной обкатке - трудоемкость - 0,38 чел.-ч Ежесменное ТО - трудоемкость - 0,13 чел.-ч Периодическое ТО - трудоемкость - 0,18 чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) - трудоемкость – 6,8 чел.-ч Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн выполняет технологический процесс с качеством работы, удовлетворяющим требованиям нормативных документов. Машина имеет коэффициент готовности с учётом организационного времени – 1,0, по ТУ –не менее 0,98. Наработка на отказ составляет более 131 ч. Конструкция комбайна соответствует требованиям «Системы стандартов безопасности труда». Конструкция машины перспективна и вписывается в технологию производства картофеля. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Г. Кинель, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | Валеев А.Р. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-39-2013 (5090022) от 14 октября 2013 года |