Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 08-43-2013 (5020322)

Культиватор широкозахватный бессцепочный

сплошной обработки почвы КШУ-18

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Грязинский культиваторный завод» | 399059, Липецкая область, г.Грязи, ул.Гагарина, 1-а. Тел: 8(47461) 3-16-80: 3-00-37 www. kultivator.ru |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Культиватор широкозахватный бессцепочный сплошной обработки почвы КШУ-18 |  |  |
| Назначение | Для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы во всех почвенно-климатических зонах России, за исключением зон горного земледелия и почв, засоренных камнями. На полях не допускается наличие камней, куч соломы и других препятствий, мешающих работе культиватора. Для эффективного использования машины длина гона должна быть не менее 800 м. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина обработки (сплошное рыхление), см - среднее квадратическое отклонение, см - крошение, %, размер фракций: до 25 мм, не менее - гребнистость, см - подрезание сорных растений, % - содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, % - забивание и залипание рабочих органов почвой и растительными остатками |  | 9,4 1,4 94,0 3,8 100 +10 Не наблюдалось |
| Производительность, га/ч |  | 10,9 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) к трактору (способ агрегатирования) |  | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки – опорными колесами при помощи винтового механизма |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,12ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы кл. 5, New Holland Т8050 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,14 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор представляет собой широкозахватную прицепную машину и состоит из следующих основных узлов и механизмов: - сницы; - рамы; - ходовой системы; - рабочих органов; - заравнивающих приспособлений; - механизмов складывания боковых секций и подъема; - гидравлической системы. Сница изготовлена из труб квадратного сечения и присоединяется к центральной раме с помощью скоб. Сница имеет прицепное устройство, состоящее из сцепной петли, страховой цепи и опоры. Опора по высоте регулируется винтом при помощи рукоятки. Рама культиватора имеет шарнирно-секционное устройство, так же изготовлена из труб квадратного сечения и состоит из центральной рамы, двух крыльев и двух подкрылков. Ходовая система машины представлена колесами на пневматических шинах.На центральной раме установлены спаренные колеса, на боковых секциях одинарные. Механизм подката колес центральной рамы соединен с гидроцилиндром перевода машины в транспортное или рабочее положения. Механизм регулировки глубины обработки рабочими органами представляет собой винтовую пару, которая через качалку связана с гидроцилиндром и далее с механизмом подката колес. На колесах боковых секций так же имеются винтовые механизмы регулировки глубины обработки. Рабочие органы – стрельчатые лапы имеют индивидуальное крепление к брусьям рамы с помощью пружины со стойкой. Крепление лапы к стойке осуществляется болтами. Заравнивающие приспособления представляют собой трехрядные пружинные бороны – набор спаренных пружинных зубьев, установленных на трубах в три ряда. Механизм складывания и подъема боковых секций состоит из гидроарматуры, гидроцилиндров и тяг. Фиксация сложенных боковых секций производится замками на фиксаторах. Гидравлическая система машины состоит из двух самостоятельных участков с двумя парами выводов к трактору. Первый участок состоит из гидроцилиндров, тройников, рукавов высокого давления и служит для подъёма и опускания средних секций культиватора при переводе из рабочего положения в транспортное и обратно. Второй участок состоит из гидроцилиндров, тройников и рукавов высокого давления и предназначен для складывания боковых секций.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении | 7800х18000х1250 |
| - в транспортном положении | 7800х4010х3630 |
| ##### Ширина захвата, м | 18,0 |
| Глубина обработки, см | 6-12 |
| ##### Масса, кг | 4920 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | До 12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Культиватор обеспечивает равномерную глубину обработки (9,4 см), по всей ширине захвата машины. Среднее квадратическое отклонение 1,4 см. Крошение почвы было хорошим. Преобладали комки почвы размером до 25 мм (94%). Гребнистость поверхности поля (3,8 см) отвечала требованиям СТО АИСТ 4.6-2010 (до 4 см). Подрезание сорных растений было полным. Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см возрастало до +10%, что не соответствует требованиям СТО АИСТ 4.6-2010. Забивания и залипания рабочих органов почвой и растительными остатками не наблюдалось. |
| Производительность | Средняя рабочая скорость агрегата составила 10,9 км/ч (по ТУ- не более 12 км/ч). При этом производительность за 1 час основного времени получена равной 19,4 га (по ТУ 14,6-20,2 га), эксплуатационного времени - 14,4 га. В работе орудие обслуживалось одним механизатором. Удельный расход топлива получен равным 2,42 кг/га. Культиватор надёжно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составляет 0,99. |
| Безопасность движения | Культиватор оборудован задними и боковыми световозвращателями. Габаритные размеры машины в транспортном положении по высоте и ширине соответствуют требованиям ГОСТ, но следует отметить, что данная машины предназначена только для работы в поле и выход на дороги общего пользования для нее является исключением. Транспортная скорость агрегата не должна превышать 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ТО при эксплуатационной обкатке - трудоемкость-0,33 чел.-ч Ежесменное ТО - трудоемкость-0,14 чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) - трудоемкость-8,00 чел.-ч Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор надёжно выполняет технологический процесс и не имеет отклонений от требований ТУ и НД по эксплуатационно-технологическим и агротехническим показателям, за исключением содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см. Машина имеет коэффициент готовности с учётом организационного времени – 1,0, по ТУ –не менее 0,98. Наработка на отказ составляет более 122 ч. Конструкция культиватора не соответствует требованиям «Системы стандартов безопасности труда» по трем пунктам, но выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства машины. Конструкция машины перспективна и вписывается в технологию производства с/х продукции. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | Валеев А.Р. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-43-2013 (5020322) от 22 октября 2013 года |