Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская

государственная зональная 
машиноиспытательная  станция»

Протокол испытаний

№ 08-46-2013 (2020162)

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат

«Степняк-7,4»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Омский экспериментальный завод» Россельхозакадемии | 644012 г.Омск, пр.Королева 32. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбинированный почвообрабатывающий агрегат «Степняк-7,4» |  |  |
| Назначение | Комбинированный почвообрабатывающий агрегат «Степняк-7,4» предназначен для обработки паров, предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры, обработки полей после высокостебельных пропашных культур и трав, а также осенней обработки стерневых полей. Агрегат применяется на почвах с влажностью до 30% и твердостью почвы до 3,5 МПа. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина обработки, см - среднее квадратическое отклонение,см - крошение, %, размер фракций до 25 мм - гребнистость, см - подрезание сорной растительности, % - уплотнение почвы, г/см3 - содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, не менее ,% -забивание и залипание рабочих органов |  | 10,0 1,2 96,0 1,2 100 0,91-0,94 Не возрастает Не наблюдалось |
| Производительность, га/ч |  | 7,23 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки – опорными колесами и катками |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,03 |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 5, К-744 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,08 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор «Степняк – 7,4» состоит из рамы центральной, двух боковых секций, прицепного устройства, транспортных и опорных колес, опорных и прикатывающих катков, рабочих органов и гидросистемы. На раму центральную и боковые секции посредством кронштейнов и болтов устанавливаются рабочие органы, труба подъема с транспортными колесами, опорные колеса, опорные и прикатывающие катки. Боковые секции соединяются с рамой центральной с помощью осей. Подъем боковых секций в транспортное положение осуществляется гидроцилиндрами. Рабочий орган состоит из стойки, к которой при помощи лемешных болтов прикручена плоскорежущая лапа и предназначена для рыхления и подрезания слоя почвы на заданной глубине. Требуемая глубина обработки достигается переустановкой фиксирующих штырей в отверстиях кронштейнов над брусьями опорных колес и над тягами катков. Катки – двухрядные диаметром 400 и 300 мм присоединены к рамам тягами. Опорные катки разбивают крупные комки земли, прикатывающие катки делают структуру почвы мелкокомковатой, а также происходит вычесывание сорняков. Технологический процесс осуществляется следующим образом: при поступательном движении рабочие органы заглубляются на заданную глубину, подрезают и рыхлят слой почвы, опорные и прикатывающие катки выравнивают и дополнительно крошат взрыхленный слой почвы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - в рабочем положении | 5320х74501750 |
| - в транспортном положении | 5300х4630х3200 |
| - высота |  |
| ##### Ширина захвата, м | 7,4 |
| Глубина обработки, см | До19 |
| ##### Масса, кг | 3800 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | До 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Условия испытаний по всем агротехническим показателям отвечали требованиям СТО АИСТ 4.6 и руководства по эксплуатации. Влажность почвы в обрабатываемых слоях (23,6-29,0%) удовлетворяла требования СТО АИСТ 4.6 (до 30%), твердость почвы при этом составляла 0,4-0,5 МПа и также удовлетворяла требования СТО АИСТ 4.6 (до 3,5 МПа). Высота сорных растений (11,8 см) не превышала требуемые по СТО АИСТ 4.6 - до 25 см. В качестве энергосредства использовался трактор К-701. Анализ полученных данных показывает, что агрегат обеспечивает глубину обработки (10,6 см), что удовлетворяет требования СТО АИСТ 4.6 (5-16 см). Крошение почвы было хорошим, с преобладанием комков почвы до 25 мм (95,6%), по СТО АИСТ (80 ± 10%). Гребнистость поверхности поля (1,4 см) удовлетворяла требования СТО АИСТ 4.6 (до 4 см). После прохода агрегата подрезание сорных растений было 100%. Плотность почвы в обрабатываемых слоях после прохода составляла (0,91-0,94 г/см3) и практически удовлетворяла требования НД. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка комбинированного почвообрабатывающего агрегата «Степняк-7,4» проведена на предпосевной подготовке почвы в агрегате с трактором К-701. Средняя рабочая скорость агрегата получена равной 10,0 км/ч, при этом производительность за 1 час основного времени получена равной 7,23 га, что удовлетворяет требованию СТО АИСТ 4.6 - не менее 0,85±0,15 га на метр ширины захвата – 6,12 га/ч. Агрегат надежно выполняет технологический процесс. За время проведения контрольных смен затраты времени на устранение технологических неисправностей незначительные. Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 0,99.На снижение коэффициента использования сменного времени до 0,80 и сменной производительности до 5,59 га/ч повлияли, в основном, затраты времени на отдых обслуживающего персонала (6,9%) и холостые переезды агрегата (5,4%). В работе агрегат обслуживается одним механизатором. Удельный расход топлива составляет 6,69 кг/га. |
| Безопасность движения | Габаритный размер машины в транспортном положении по ширине (4,63 м) не соответствуют требованиям ГОСТ (не более 4,4 м), но следует отметить, что данная машина предназначена только для работы в поле и выход на дороги общего пользования для нее является исключением. Однако транспортировка культиватора по дорогам общего пользования возможна только автомобильным транспортом. |
| Техническое обслуживание | ТО при эксплуатационной обкатке - периодичность-1 раз - трудоемкость-0,10 чел.-ч Ежесменное ТО - периодичность-8-10ч; - трудоемкость-0,08 чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) - периодичность-1раз в сезон; - трудоемкость-2,51 чел.-ч Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам испытаний комбинированного почвообрабатывающего агрегата «Степняк-7,4» выявлено: 1. Испытываемый образец имеет надёжность, удовлетворяющую требованиям СТО АИСТ 1.12-2006. Наработка на отказ составила 125 ч, по СТО АИСТ 1.12-2006 – не менее 100 ч. Коэффициент готовности с учетом организационного времени – 0,99, по СТО АИСТ 1.12-2006 – не менее 0,98. 2. Культиватор обеспечивает надёжное выполнение технологического процесса и по эксплуатационно-технологическим показателям удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52778-2007. 3. Машина устойчиво выполняет технологический процесс обработки почвы с качеством работы, удовлетворяющим требованиям СТО АИСТ 4.6-2010 по основным агротехническим показателям. 4. Машина не соответствует требованиям системы стандартов безопасности труда по 1-у пункту. Транспортная ширина агрегата составляет 4,63 м (по ГОСТ Р 53489 не более 4,4 м). Транспортировка культиватора по дорогам общего пользования, только автомобильным транспортом. Почвообрабатывающий агрегат не соответствует отдельным требованиям НД. Требуются корректирующие мероприятия по устранению несоответствий. |  |
| Испытания проведены: | Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел | Беляев О.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-46-2013 (2020162) от 22 октября 2013 года |