Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

# Федеральное государственное бюджетное учреждение

# «Поволжская

# государственная зональная

# машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№  08-47-2013 (5020292)

Борона дисковая «Рубин 9/600 КУА»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМКЕН-РУС» | 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Индустриальная, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Борона дисковая «Рубин 9/600 КУА» |  |  |
| Назначение | Предназначена для измельчения и заделки пожнивных и растительных остатков, обработки полей с сидератами, обработки залежных земель, разделки дернины и пластов почвы после вспашки, а также подготовки почвы под посев. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина обработки, см |  | 13,9 |
| - среднее квадратическое отклонение,  см |  | 1,0 |
| - крошение, %, размер фракций до 25 мм |  | 87,6 |
| - гребнистость поверхности поля, см |  | 3,0 |
| - подрезание сорных растений и растительных остатков, % |  | 100 |
| - измельчение растительных и пожнивных остатков крупностебельных культур за два прохода, %, размер фракций до 15 см |  | 59,4 |
| - содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, % |  | Не возрастает |
| - забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность, га/ч |  | 6,52 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Полунавесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки - изменением положения катков |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | Трактора класса 4 и 5 (John Deere 8310 R) |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона состоит из следующих основных узлов и механизмов: рамы, прицепного устройства, рабочих органов (дисков, секций штригельных борон, планчато-трубчатых катков), колесного хода. Рама является несущим элементом всех узлов и механизмов бороны, выполнена из профиля прямоугольного сечения. К раме крепятся прицепное устройство, два ряда вырезных полусферических дисков, два ряда секций штригельных борон, установленных между рядами дисков и сдвоенных планчато-трубчатых катков. Каждый диск установлен на подшипниковом узле, надежно закрепленном на индивидуальной подпружиненной стойке. В конструкции подшипниковых узлов используются радиально-упорные шарикоподшипники, которые исключают необходимость смазки в процессе эксплуатации.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении | 7400х6500х1840 |
| - в транспортном положении | 7260х2950х3950 |
| ##### Ширина захвата, м | 6,0 |
| Глубина обработки, см | 4-14 |
| ##### Масса, кг | 5760 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 10-15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Условия испытаний соответствовали требованиям НД. Испытания показали, что борона обеспечивает глубину обработки (13,9 см) удовлетворяющую требованиям НД (4-14 см), равномерную по всей ширине захвата. Крошение почвы было хорошим, с преобладанием комков почвы размером до 25 мм (87,6%). Высота гребней (3,0 см) удовлетворяла требованиям НД (не более 3,0 см). Подрезание сорных растений и пожнивных остатков было полным. Борона измельчает пожнивные остатки подсолнечника (59,4%) с качеством, удовлетворяющим требования НД (не менее 60%). Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см не возрастало. Забивания и залипания рабочих органов почвой и растительными остатками не наблюдалось. |
| Производительность | Испытания бороны проведены на дисковании стерни подсолнечника на глубину 14 см в агрегате с трактором John Deere 8310 R. Средняя рабочая скорость агрегата составила 11,0 км/ч, при этом производительность за 1 час основного времени получена равной 6,52 га, что удовлетворяет требованиям НД (не менее 5,31 га/ч). Борона надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности тех процесса получен равным 0,99 (по НД – не менее 0,99). Удельный расход топлива составляет 6,98 кг/га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры машины в транспортном положении по высоте и ширине соответствуют требованиям ГОСТ Р 53489-09. К транспортировке по дорогам агрегат приспособлен недостаточно, борона не оборудована предохранительной цепью, световозвращателями, знаком ограничения скорости. Транспортная скорость агрегата не должна превышать 30 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания бороны: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,10 чел.-ч., периодического ТО - 0,20 чел.-ч, сезонного ТО – 4,3 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам испытаний установлено: 1. Представленный образец по своему назначению выполняет технологический процесс дискования стерни крупностебельных культур с качественными показателями соответствующими требованиям НД. 2. Борона соответствует требованиям НД по эксплуатационно-технологическим показателям. 3. Борона показала безотказную работу в процессе испытаний. Наработка на отказ составила более 153 ч, по НД – не менее 100 ч. Коэффициент готовности – 1,0, соответствует требованиям НД – не менее 0,98. 4. Борона имеет 6 несоответствий требованиям системы стандартов безопасности труда. 5. Конструкционные изменения в процессе испытаний не вносились. Испытанный образец соответствует всем основным требованиям НД. Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства машины. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | Литвинов П.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-47-2013 (5020292) от 22 октября 2013 года |