Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поволжская машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 08-48-2013 (5020442)

Культиватор прицепной широкозахватный КПШ-12

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Агромеханика» | 442240,Пензенская область, г. Каменка, ул. Ворошилова, 23. Тел. 8(84156) 2-16-68; 4-25-43 www. agromehanika@sura.ru |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор прицепной широкозахватный КПШ-12 |  |  |
| Назначение | Для предпосевного рыхления и очистки почвы от сорняков с одновременным повторным уплотнением посевного ложа. Культиватор применяется на почвах легких по механическому составу. Уклон поверхности не должен превышать 80, влажность почвы должна быть в пределах 12-25%, твердость – 0,4-1,6 МПа. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина обработки, см - среднее квадратическое отклонение,см - крошение, %, размер фракций до 25 мм - гребнистость, см - подрезание сорной растительности, % - уплотнение почвы, г/см3 -забивание и залипание рабочих органов |  | 8,6 1,1 88,9 3,4 100 0,57-0,60 Не наблюдалось |
| Производительность, га/ч |  | 14,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) к трактору (способ агрегатирования) |  | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки – опорными колесами с помощью винтовых механизмов |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,10 ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 5, К-744Р1 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,12 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Культиватор КПШ-12 состоит из следующих основных узлов и агрегатов: - рамы; - сницы; - опорных колес; - транспортных колес; - механизмов регулировки глубины обработки; - рабочих органов – стрельчатых лап и выравнивателей; - механизма складывания боковых секций; - гидросистемы; - сдвоенных подпружиненных катков. Рама сварная из труб квадратного сечения, имеет шарнирно-секционное устройство и состоит из центральной секции, левой и правой крайних секций, левой и правой средних секций. Сница машины сварная, трехлучевая, присоединяется к переднему брусу центральной секции. На снице шарнирно крепится регулируемая по высоте подставка. На передней части рамы установлены подпружиненные выравниватели. Культиватор имеет четырехрядное расположение рабочих органов – стрельчатых лап. Каждая лапа индивидуально прикреплена к брусу рамы с помощью двойной S-образной стойки. Машина оснащена девятью секциями выравнивающих сдвоенных подпружиненных катков. Механизм складывания боковых секций состоит из четырех гидроцилиндров и тяг. Фиксация сложенных боковых секций производится замками, закрепленными на заднем брусе рамы. ## Гидросистема культиватора состоит из двух самостоятельных участков с двумя парами выводов к трактору. ## Регулировка на заданную глубину обработки осуществляется с помощью винтовых механизмов. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении | 6350х12310х1160 |
| - в транспортном положении | 6350х4700х3780 |
| ##### Ширина захвата, м | 12,0 |
| Глубина обработки, см | До 12 |
| ##### Масса, кг | 4430 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | До 12 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Культиватор обеспечивает глубину обработки (8,6 см), удовлетворяющую требования ТУ (до 12 см). Крошение почвы было хорошим. Преобладали комки почвы размером до 25 мм (88,9%). Гребнистость поверхности поля (3,4 см) отвечала требованиям НД (до 4 см). Подрезание сорных растений было полным. Плотность почвы в обрабатываемых слоях составляла 0,55-0,60 г/см3. Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см не возрастало. Забивания и залипания рабочих органов почвой и растительными остатками не наблюдалось. Машина соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию возделывания зерновых культур. |  |
| Производительность | Средняя рабочая скорость агрегата составила 12,0 км/ч, что соответствует требованиям ТУ – до 12 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени получена равной 14,1 га (по ТУ – 14,4 га/ч) и эксплуатационного времени - 10,9 га. В работе орудие обслуживалось одним механизатором. Удельный расход топлива получен равным 3,27 кг/га. Культиватор надёжно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составляет 0,99. |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры машины в транспортном положении по ширине не соответствуют требованиям ГОСТ, но следует отметить, что данная машина предназначена только для работы в поле и выход на дороги общего пользования для нее является исключением и транспортирование его по дорогам общего пользования возможно только автомобильным транспортом. |  |
| Техническое обслуживание | ТО при эксплуатационной обкатке: - трудоемкость-0,12 чел.-ч. Ежесменное ТО: - трудоемкость-0,12 чел.-ч. Сезонное ТО (постановка на хранение): – трудоемкость-8,0 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Культиватор надёжно выполняет технологический процесс и не имеет отклонений от требований ТУ и НД по эксплуатационно-технологическим и агротехническим показателям. Машина показала безотказную и надёжную работу. Наработка на отказ составила более 121 ч. Коэффициент готовности равен 1,0. Конструкция культиватора не соответствует требованиям «Системы стандартов безопасности труда» по 4-м пунктам, но выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства машины. Машина перспективна и вписывается в технологию возделывания с.х. культур. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail: povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: |  | Валеев А.Р. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 08-48-2013 (5020442) от 31 октября 2013 года |