Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Поволжская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  08-49-2013 (1030042)

| Сеялка для высева пропашных культур СНПП |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ОАО «Радиозавод» | 440039, ОАО «Радиозавод», г. Пенза, ул. Байдукова, 1. Тел.(8412)594213. Факс(8412)496024 E-mail:radio@ti.ru |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка для высева пропашных культур СНПП |  |  |
| Назначение | Предназначена для точного посева семян свеклы (сахарной, кормовой и столовой) мелкой (3,5-4,5 мм) и крупной (4,5-5,5 мм) фракций, а также семян кукурузы и подсолнечника, с одновременным внесением удобрений. Семена должны быть калиброванные или дражированные. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Минимальный высев семян, тыс.шт./га |  | 51,7-74,0 |
| Максимальный высев, тыс.шт./га |  | 115,0-132,0 |
| Норма высева удобрений, кг/га |  | 50,6-263,5 |
| Отклонение фактического высева от заданного, %: |  |  |
| - на подсолнечнике |  | 1,2-2,4 |
| - на кукурузе |  | 5,1-6,3 |
| - минеральных удобрениях |  | 15,6-22,3 |
| Неравномерность высева между аппаратами, %: |  |  |
| - по семенам |  | 0,9-2,6 |
| - удобрениям |  | 2,7-3,0 |
| Неустойчивость общего высева, %: |  | 2,3-3,2 |
| - на кукурузе и подсолнечнике |  | 2,3-3,2 |
| - минеральных удобрениях |  | 1,4-1,6 |
| Семян, с заданным интервалом, % |  | 23,5-38,5 |
| Средняя глубина заделки семян, мм |  |  |
| - при максимальном заглублении сошников |  | 62,1-63,4 |
| - при минимальном заглублении сошников |  | 59,3-57,4 |
| Число семян, заделанных в слое средней фактической глубины и двух соседних односантиметровых слоях, % |  | На кукурузе - 93,5-92,7 На подсолнечнике - 91,2-92,7 |
| Густота всходов, тыс. шт./га |  | 57,1-68,7 |
| Относительная полевая всхожесть, % |  | 57,1-87,2 |
| Глубина борозд после прохода сеялки, см |  | 6,3-7,8 |
| Ширина основных междурядий, см |  | 69,6-70 |
| Производительность |  | 3,33-4,46 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | С помощью гидросистемы и перестановкой колес |

| - настройка рабочих органов | - на глубину заделки семян; - на норму высева |
| --- | --- |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,05 |
| Агрегатирование | Тракторы класса 1,4; 2. МТЗ-1221 |
| Потребляемая мощность | Нет данных |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,3 |
| Эксплуатационная надежность | Недостаточно хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Сеялка состоит из следующих основных узлов и механизмов. Рама – сварной конструкции из труб прямоугольного сечения. На раме закреплены высевающие секции с приводами, туковысевающие аппараты, сошники для высева туков, маркеры, вентилятор и другие элементы конструкции сеялки. Одновременно герметичная полость рамы выполняет функцию воздуховода пневматической системы. Сцепка – крепится на раме и предназначена для соединения сеялки с трактором. Транспортная система – предназначена для передвижения сеялки по дорогам, для которых введено ограничение ширины транспортного средства. Высевающие секции и туковысевающие аппараты – имеют отдельные цепные приводы от двух опорно-приводных колес. Разряжение в семенном высевающем аппарате создается вентилятором посредством гофрированных рукавов. Вентилятор – приводится во вращение от вала отбора мощности трактора через карданную передачу. Опорно-приводные колеса – переставляются из транспортного положения в рабочее и обратно в навешенном состоянии сеялки на трактор, и служат для работы в полевых условиях и транспортировки сеялки по дорогам общего пользования. Гидравлическая система сеялки – состоит из двух гидроцилиндров, гибких шлангов, металлических рукавов высокого давления соединительной арматуры и служит для подъема-опускания маркеров в конце гона. На сеялке предусмотрен раздельный высев семян и внесение гранулированных минеральных удобрений. Ящики для семян – расположены на высевающих секциях. Туковысевающие аппараты крепятся на металлических опорах с приводом от двух редукторов.) |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении | 2390/6600/1360 |

| - в транспортном положении | 2390/2320/2780 |
| --- | --- |
| ##### Рабочая ширина захвата, м | 5,6 |
| Глубина заделки семян, мм | 57,4-63,4 |
| Масса машины, кг | 1250 |
| Вместимость (зернового/тукового бункеров), дм³ | 9/40 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания сеялки СНПП проводились на посеве кукурузы и подсолнечника. Влажность почвы (10,4-29,5%) в целом отвечала требованиям НД (15-30%), но следует отметить, что верхний пятисантиметровый слой был сухим, его влажность равнялась (10,4-11,8%) и была ниже требований НД (15-25%). Твёрдость почвы на посеве кукурузы (0,2-0,4 МПа) удовлетворяла требования НД, на посеве подсолнечника (0,8-1,2 МПа) была выше требований НД (0,05-0,45 МПа). Взрыхленный слой имел мелкокомковатую структуру с преобладанием комков почвы размером от 1 до 10 мм – 81,9-92,4%. Во взрыхленном слое следует отметить наличие и комков почвы размером более 30 мм – 7,6-18,1%, что недопустимо по требованиям НД. Поле перед посевом было недостаточно выровнено. Глубина борозд (2,9-4,5 см) была выше требований НД (не более 2 см). Лабораторно-полевые испытания сеялки СНПП проводились на посеве кукурузы (фон 1) и подсолнечника (фон 2). Посев проводился без внесения удобрений на двух скоростях движения. В процессе испытаний сеялка агрегатировалась с трактором МТЗ-1221. Анализ полученных данных показывает, что опытная сеялка обеспечивает максимальную глубину заделки семян (62,1-63,4 мм) удовлетворяющую требования ТЗ (60 мм). Минимальная глубина заделки семян (57,4-59,3 мм) была значительно выше требований ТЗ (20 мм). При оптимальном заглублении сошников с установочной глубиной заделки 50 мм, фактически получена средняя глубина заделки семян – 58,7-62,5 мм. Неспособность сеялки выдерживать заданную глубину заделки объясняется конструкционными недостатками сошника сеялки. |

|  | Число семян, заделанных в слое средней фактической глубины и двух соседних односантиметровых слоях, было 90,7-93,5%, что не удовлетворяет требования НД (95%). При посеве кукурузы (фон 1) отмечались незаделанные в почву семена (1 шт./м2), что недопустимо по требованиям НД. Опытная сеялка неравномерно распределяет растения в рядке, не выдерживается заданный интервал между растениями. Коэффициент вариации, который характеризует равномерность распределения растений в рядке (56,6-86,6%) в несколько раз превышал требования ТЗ (20%). Растений, расположенных с интервалом, предусмотренным исходными требованиями было значительно меньше (19,5-32,2%), чем предусматривается требованиями НД (не менее 85%). Относительная полевая всхожесть получена удовлетворительной (61,2-87,2%), с густотой насаждений 57,1-68,7 тыс. шт./га. Из-за отсутствия заравнивающих устройств после прохода сеялки, за прикатывающими колесами, образовывались борозды глубиной 6,3-7,8 см, что превышает допустимые по НД – 2 см. Ширина основных междурядий (69,6-70,0 см) удовлетворяла требования ТЗ (45-70 см). Плотность почвы в обрабатываемых слоях составляла 0,61-0,86 г/см3. |
| --- | --- |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка сеялки проведена на посеве кукурузы (фон 1) и подсолнечника (фон 2) в агрегате с трактором МТЗ-1221. Средняя рабочая скорость агрегата получена равной 6,0 км/ч на первом фоне и 8,0 км/ч на втором. При этом производительность за 1 час основного времени составила 3,33 и 4,46 га соответственно, что удовлетворяет требованию ТЗ (3,2 га/ч). Коэффициент надёжности техпроцесса получен очень низким - 0,90. На снижение коэффициента использования эксплуата-циионного времени до 0,60-0,62 и эксплуатационной производительности до 2,06 га/ч на посеве кукурузы и 2,67 га/ч на посеве подсолнечника повлияли, в основном, затраты времени на загрузку семян в сеялки (4,1-6,1%), устранение технологи-ческих отказов (6,6-7,3%), отдых обслуживающего персонала (8,1%), холостые переезды (6,6%) и проведение ЕТО агрегата (4,2%). В работе агрегат обслуживался одним механиза-тором. Удельный расход топлива составил 2,87 кг/га на первом фоне и 3,09 кг/га на втором. |
| Безопасность движения | Сеялка может транспортироваться по дорогам общего пользования. На сеялке отсутствует чистик. В целом, сеялка в работе безопасна. |

| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО - периодичность – 10 ч - трудоемкость – 0,3 чел.-ч Периодическое ТО - периодичность – 60 ч; - трудоемкость – 0,9 чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) - периодичность – 1 раз в сезон; - трудоемкость – 6,0 чел.-ч |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| По результатам испытаний сеялки СНПП выявлено: 1. Стендовые испытания сеялки СНПП проводились на высеве семян кукурузы, подсолнечника и минеральных удобрений. Сеялка, на оптимальной скорости движения, не обеспечивает минимальный (51,7-74,0 тыс.шт./га) и максимальный высев семян (115,0-132,0 тыс.шт./га) обеих культур по сравнению с НД (25,0-150,0 тыс.шт./га). По минеральным удобрениям минимальная и максимальная нормы высева (50,6-263,5 кг/га) удовлетворяли требованиям НД (50,0-260,0 кг/га). Сеялка неравномерно распределяет семена в рядке. Семян, с заданным интервалом (23,5-38,5%) было значительно меньше, чем это предусматривается требованиями НД (85%). Таким образом, опытная сеялка не обеспечивает минимальный и максимальный высев семян кукурузы и подсолнечника, а также неравномерно распределяет семена в рядке. 2. Сеялка ненадёжно выполняет технологический процесс – коэффициент надёжности техпроцесса получен низким – 0,90. 3. Опытный образец ненадёжен в эксплуатации. Наработка на отказ составила 17,5 ч. Коэффициент готовности – 0,94. Совокупные затраты денежных средств на посеве кукурузы и подсолнечника соответственно составили 368,35 и 313,01 руб./га соответственно. Испытаниями сеялки выявлено следующее. 1. Сеялка агрегатируется с тракторами кл. 1,4-2. 2. Вписывается в технологию производства пропашных культур. 3. Не соответствует ряду показателей назначения. 4. Необходимо доработать конструкцию высевающей секции. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский район, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: |  | Погодин В.Н. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 08-49-2013 (1030042) от 31 октября 2013 года |