Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 08-53-2013 (5020412)

Культиватор КД-720М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Леньковский СельмашЗавод» | 656067, г.Барнаул, ул. Попова, 200 Тел. 8(3852) 45-90-03 www.agro-centr.ru |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Культиватор КД-720М |  |  |
| Назначение | Для предпосевной и основной обработки почвы, обработки паров, измельчения пожнивных остатков, разделки пластов и чизиливания. Культиватор применяется во всех климатических зонах и на всех типах почв, кроме каменистых. Качество обработки обеспечивается на почвах с твердостью до 2,5 МПа и предельной влажностью 25%. Уклон поля не должен превышать 80. Наличие скученных пожнивных и растительных остатков не допускается. На испытания представлен культиватор, укомплектованный плоскорежущими лапами (глубина обработки 5-12 см). Машина, так же может комплектоваться: - сборной лапой (глубина обработки 7-16 см); - с установкой наральников или сборных глубокорыхлителей (глубина обработки 12-20 см). |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина обработки (плоскорежущими лапами), см - среднее квадратическое отклонение, см - крошение, %, размер фракций: до 25 мм, не менее - гребнистость, см - подрезание сорных растений, % - содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, % - забивание и залипание рабочих органов почвой и растительными остатками |  | 10,2 1,1 88,2 2,4 100 Не возрастает Не наблюдалось |
| Производительность, га/ч |  | 7,65 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) к трактору (способ агрегатирования) |  | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки – опорными колесами и катками |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,1ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 4-5, К-701 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,09 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор состоит из центральной секции, двух крыльев, опорно-транспортных колес для транспортирования, опорных колес для работы и гидросистемы. Центральная секция является основной несущей частью культиватора и представляет собой сварную конструкцию. На передней части закреплена сница со сцепным устройством. На боковых брусьях центральной секции шарнирно закреплены крылья, которые складываются при помощи гидроцилиндров. Рабочие органы: - первый ряд – сферические диски диаметром 560 мм; - второй и третий ряд – плоскорежущие лапы шириной захвата 460 мм; - четвертый ряд –пружинные зубья; - пятый ряд - катки. Гидросистема оснащена гидроарматурой и гидроцилиндрами и предназначена для перевода культиватора из транспортного положения в рабочее и обратно.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - в рабочем положении | 8100х7500х1580 |
| - в транспортном положении | 8100х3880х3300 |
| ##### Ширина захвата, м | 7,2 |
| Глубина обработки, см | 5-12 |
| ##### Масса, кг | 4450 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 10-15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Культиватор обеспечивает равномерную глубину обработки 10,2 см, по всей ширине захвата орудия. Среднее квадратическое отклонение ± 1,1 см.Качество крошения почвы было хорошим, преобладали комки почвы размером до 25 мм (88,2%). Гребнистость поверхности поля 2,4 см. После прохода культиватора подрезание сорных растений было полным. Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см не возрастало. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. Машина соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию возделывания сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | Средняя рабочая скорость агрегата составила 10,8 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени получена равной 7,65 га, эксплуатационного времени - 5,86 га. В работе орудие обслуживалось одним механизатором. Удельный расход топлива получен равным 5,90 кг/га. Культиватор надёжно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составляет 0,99. |
| Безопасность движения | Культиватор оборудован световозвращателями. Габаритные размеры машины в транспортном положении по высоте и ширине соответствуют требованиям ГОСТ. Данная машины предназначена только для работы в поле и выход на дороги общего пользования для нее является исключением. Транспортная скорость агрегата не должна превышать 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ТО при эксплуатационной обкатке - трудоемкость - 0,32 чел.-ч Ежесменное ТО - трудоемкость - 0,09 чел.-ч Периодическое ТО - трудоемкость - 0,67 чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) - трудоемкость - 9,00 чел.-ч Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор КД-720М выполняет технологический процесс с качеством работы, удовлетворяющим требованиям нормативных документов. Машина имеет коэффициент готовности с учётом организационного времени – 1,0, по ТУ –не менее 0,98. Наработка на отказ составляет более 121 ч. Конструкция машины перспективна и вписывается в технологию производства с/х продукции. Конструкция культиватора соответствует требованиям «Системы стандартов безопасности труда». |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Г. Кинель, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | Валеев А.Р. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-53-2013 (5020412) от 7 ноября 2013 года |