Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская

государственная зональная 
машиноиспытательная  станция»

Протокол испытаний

№ 08-54-2013 (5020312)

Борона дисковая Catros 6000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Закрытое акционерное общество «Евротехника» | 443099, г. Самара, Магистральная ул., 80 к. Г, Самарская область |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Борона дисковая Catros 6000 |  |  |
| Назначение | Борона дисковая Catros 6000 предназначена для лущения (дискования) почвы, интенсивного перемешивания обрабатываемого слоя с целью быстрого и равномерного появления всходов зерновой падалицы и сорняков, а также для предпосевной подготовки почвы под посев озимых культур и дискования стерни крупностебельных культур. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина обработки, см - среднее квадратическое отклонение,см - крошение, %, размер фракций до 25 мм - гребнистость, см - подрезание сорной растительности, % - заделка растительных и пожнивных остатков, % - измельчение растительных и пожнивных остатков крупностебельных культур, не менее ,% -забивание и залипание рабочих органов |  | 9,7 0,8 94,9 3,0 100 52 45,1 Не наблюдалось |
| Производительность, га/ч |  | 7,06 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки – опорным катком |
| - время подготовки машины к работе,ч |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 5,К-701 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона дисковая навесного типа состоит из следующих основных узлов и механизмов: - рамы; - трехточечной навесной системы; - двух рядов дисков; - регулировочного механизма смещения рядов дисков; - ходового винта регулировки глубины обработки ; - катка с клиновыми кольцами; - скребков, обеспечивающих чистоту между клиновыми кольцами. - оси крепления дисков с эластичными резиновыми элементами позволяют копировать неровности почвы и отклоняются при столкновении с препятствиями. Рама машины сварной конструкции. Борона оснащена рабочими органами - дисками. Диаметр диска составляет 510 мм. Диски расположены в два ряда и при помощи кронштейнов крепятся к брусу рамы болтовыми соединениями. Борона имеет две боковые и центральную секцию, которые соединяются между собой осями. В транспортное положение борона складывается при помощи гидроцилиндров. Для регулировки глубины хода рабочих органов и дополнительного крошения и уплотнения обработанной поверхности борона оснащена катком с резиновыми клиновыми кольцами. При движении агрегата диски за счет установленного угла атаки и рабочей глубины, заглубляются в почву. В процессе работы дисковых рабочих органов происходит интенсивное перемешивание почвы и измельчение растительных и пожнивных остатков. Идущий сзади каток с клиновыми кольцами уплотняет полосами обработанную почву и окончательно формирует поверхность поля.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении | 2650х6550х1860 |
| - в транспортном положении | 2450х2700х1860 |
| ##### Ширина захвата, м | 6,0 |
| Глубина обработки, см | До 12 |
| ##### Масса, кг | 3680 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | До 12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Условия испытаний по всем агротехническим показателям соответствовали требованиям ТУ и НД. Влажность почвы в обрабатываемых слоях (8,8-21,7%) удовлетворяла требования ТУ (до 27%), твердость почвы при этом составляла (1,3-1,7 МПа) и так же удовлетворяла требованиям ТУ (до 3,5 МПа). Рельеф поля был ровным, почва характеризовалась как чернозем обыкновенный среднесуглинистый. В качестве энергосредства использовался трактор К-701. Анализ качественных показателей работы машины показывает, что машина обеспечивает глубину обработки (9,7 см) удовлетворяющую требования ТУ (до 12 см). Среднее квадратическое отклонение (± 0,8 см) не превышало требований ТУ (± 2 см). Качество крошения было хорошим, преобладали комки почвы размером до 25 мм (94,9%), по ТУ – не менее 80%. Гребнистость поверхности поля (3,0 см) соответствует требования ТУ (3 см). Подрезание сорных растений и растительных остатков было полным. Дисковая борона измельчает крупностебельные культуры с удовлетворительным качеством. Процент измельчения (45,1% - за 2 прохода) удовлетворял требования ТУ (не менее 45%). Заделка растительных и пожнивных остатков (52,0%) отвечает требованиям ТУ (не менее 50%). Плотность почвы в обрабатываемых слоях составляла (0,79-0,82 г/см3). Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см не возрастало. Забивания и залипания рабочих органов почвой и растительными остатками не наблюдалось. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка бороны дисковой Catros 6000 проведена на дисковании стерни подсолнечника в агрегате с трактором К-701. Средняя рабочая скорость агрегата составила 12,0 км/ч, производительность за 1 час основного времени получена равной 7,06 га, что удовлетворяет требованию (ТУ – до 7,2 га/ч). Эксплуатационная производительность равна 5,6 га/час. За время проведения контрольных смен затраты времени на устранение технологических неисправностей были незначительными. Коэффициент надёжности технологического процесса получен равным 0,99. Удельный расход топлива получен равным 5,95 кг/га. |
| Безопасность движения | Борона оборудована световозвращателями и собственными световыми приборами и знаком ограничения максимальной скорости, что безопасно для работы в темное время суток и транспортировке по дорогам общего пользования. Габаритные размеры машины в транспортном положении составляют 2,7 м, что соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 – не более 3,1 м. Транспортировка агрегата по дорогам общего пользования возможна. В целом агрегат в работе безопасен. |
| Техническое обслуживание | ТО при эксплуатационной обкатке - периодичность-1 раз - трудоемкость-0,18 чел.-ч Ежесменное ТО - периодичность-8-10ч; - трудоемкость-0,10 чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) - периодичность-1раз в сезон; - трудоемкость-3,35 чел.-ч Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам периодических испытаний дисковой бороны Catros 6000 в объеме 154 ч установлено: 1. Машина показала высокую надёжность – отказы и неисправности не выявлены. Коэффициент готовности равен 1,0, что соответствует требованиям ТУ (не менее 0,98). 2. Борона дисковая соответствует требованиям ТУ по эксплуатационно-технологическим показателям. 3. Испытываемая машина выполняет технологические процессы с качеством, отвечающим основным агротехническим требованиям. 4. Конструкция машины соответствует требованиям «Системы стандартов безопасности труда». Внесенные изменения в конструкцию машины эффективны и позволяют агрегатировать машину с тракторами класса 5, и выполнять работу с показателями качества в соответствие с требованиями ТУ. Серийный выпуск машины может быть продолжен без изменения конструкции машины. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел | Беляев О.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-54-2013 (5020312) от 8 ноября 2013 года |