Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская

государственная зональная 
машиноиспытательная станция »

Протокол испытаний

№ 08-55-2013 (5020432)

Культиватор навесной комбинированный КНК-7,2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Общество ограниченной ответственности «Пензагрореммаш» | 440604, г. Пенза. ул. Гладкова,11 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор навесной комбинированный КНК-7,2 |  |  |
| Назначение | Культиватор навесной комбинированный КНК-7,2 предназначен для предпосевной и паровой культивации с одновременным выравниванием и прикатыванием поверхности почвы на глубину обработки от 4 до 12 см, твёрдостью почвы 0,4-1,6 МПа и влажностью 8-27%. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина обработки, см - среднее квадратическое отклонение,см - крошение, %, размер фракций до 25 мм - гребнистость, см - подрезание сорной растительности, % - уплотнение почвы, г/см3 - содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, не менее ,% -забивание и залипание рабочих органов |  | 9,1 1,1 96,1 1,8 100 0,66-0,73 Не возрастает Не наблюдалось |
| Производительность, га/ч |  | 6,93 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки – опорными колесами |
| - время подготовки машины к работе,ч |  | 0,02 |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 3 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор КНК-7,2 состоит из следующих основных узлов и агрегатов: - Рамы. - Навесного устройства. - Рабочих органов (лап). - Боковых секций. - Центральной секции. - Выравнивателей. - Прикатывающих устройств. - Механизма опорных колес. - Гидроцилиндров. Рама, сварная из труб квадратного сечения, имеет три поперечных бруса, соединенных восемью продольными брусьями. Культиватор состоит: из трех частей: центральной, правой и левой боковых секций, которые соединяются между собой при помощи осей. На переднем брусе культиватора крепятся навесное устройство, четыре опорных колеса и первый ряд стрельчатых лап. Второй ряд стрельчатых лап крепится на среднем брусе. На задний брус рамы крепятся выравниватель почвы, состоящий из четырех секций и прикатывающее устройство, состоящее из четырех катков предназначенных для уплотнения почвы и выравнивания поверхности поля. На брусе в верхней части приварены пластин для крепления рессор , соединяющихся с катками через пластины с набором отверстий для регулировки высоты крепления катков. Навесное устройство служит для присоединения агрегата к трактору. Стойка с лапой служит для рыхления почвы и подрезания сорняков. На культиватор устанавливаются 27 лап в два ряда: в первом – 13, во втором – 14 лап. Каждая секция выравнивателя состоит из дисков с зубьями, двух стоек крепления к раме и двух штоков с пружинами. Секции навешиваются на задний брус рамы через пластины с рядом отверстий, посредством которых выравниватель может регулироваться по высоте. Опорное колесо служит для опоры культиватора при работе, обеспечивая установленную величину заглубления рабочих органов (лап). Колесо вращается на оси стойки 3, внутри которой размещен винт с гайкой. Колесо к раме крепится через стойку посредством кронштейна. Глубина входа лап в почву регулируется вращением винта. Технологический процесс обработки осуществляется следующим образом: при переводе культиватора в рабочее положение лапы заглубляются и взрыхляют обрабатываемый пласт почвы. Взрыхленный пласт почвы, по мере продвижения машины, поступает к выравнивателю, который крошит и частично выравнивает поверхностный слой почвы. Идущий сзади каток окончательно выравнивает, прикатывает и формирует обработанную поверхность поля.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - в рабочем положении | 2350х7530х1450 |
| - в транспортном положении | 2300х4400х2800 |
| ##### Ширина захвата, м | 7,2 |
| Глубине обработки, см | До16 |
| ##### Масса, кг | 1860 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 6,8-10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Условия испытаний по всем агротехническим показателям отвечали требованиям ТУ. Влажность почвы в обрабатываемых слоях (9,8-25,7%) удовлетворяла требования ТУ (8-27%), твёрдость почвы при этом составляла 0,1-0,5 МПа и так же удовлетворяла требованиям ТУ (0,4-1,6 МПа). По типу почв и механическому составу участок, на котором проводились испытания, был однородным – чернозём обыкновенный среднесуглинистый, рельеф – ровный, микрорельеф – слабовыраженный. В качестве энергосредства использовался трактор ХТЗ-17221. Анализ полученных данных показывает, что культиватор обеспечивает глубину обработки (9,1 см) удовлетворяющую требования ТУ (4-12 см). Крошение почвы было хорошим с преобладанием комков почвы до 25 мм (96,1%), по ТУ – не менее 96%. Гребнистость поверхности поля (1,8 см) удовлетворяла требования ТУ (3 см). После прохода культиватора подрезание сорных растений было полным. Плотность почвы в обрабатываемых слоях после прохода составляла (0,66-0,73). Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см не возрастало. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка культиватора навесного комбинированного КНК-7,2 проводилась на обработке пара на глубину 10 см в агрегате с трактором ХТЗ-17221. Средняя рабочая скорость агрегата составила 9,8 км/ч, что соответствует требованиям ТУ – 6,8-10,0 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени получена равной 6,93 га (по ТУ 5,70-7,46 га/ч). Культиватор надёжно выполняет технологический процесс. За время проведения контрольных смен затраты времени на устранение нарушений технологического процесса были незначительными. Коэффициент надёжности технологического процесса составляет 0,99. На снижение коэффициента использования эксплуатационного времени до 0,77 (по ТУ – 0,77) и эксплуатационной производительности до 5,33 га/ч (по ТУ 4,42-5,71 га/ч) повлияли, в основном, затраты времени на отдых обслуживающего персонала (6,9%) и на холостые переезды агрегата (7,2%). В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Удельный расход топлива получен равным 3,36 кг/га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры машины не превышают требования ГОСТ Р (4,4 м.) и составляют 4,4 м. Однако транспортировка культиватора по дорогам общего пользования возможна только автомобильным транспортом. |
| Техническое обслуживание | ТО при эксплуатационной обкатке - периодичность-1 раз - трудоемкость-0,12 чел.-ч Ежесменное ТО - периодичность-8-10ч; - трудоемкость-0,10 чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) - периодичность-1раз в сезон; - трудоемкость-2,25 чел.-ч Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам испытаний культиватора навесного комбинированного КНК-7,2 выявлено: 1. Испытываемый образец имеет надёжность, удовлетворяющую требованиям ТУ. Наработка на отказ составила 122 ч, по ТУ – не менее 100 ч. Коэффициент готовности с учетом организационного времени – 0,99, по ТУ – не менее 0,99. 2. Культиватор обеспечивает надёжное выполнение технологического процесса и по эксплуатационно-технологическим показателям удовлетворяет требованиям ТУ. 3. Машина устойчиво выполняет технологический процесс обработки почвы с качеством работы, удовлетворяющим требованиям ТУ по основным агротехническим показателям. 4. Конструкция машины соответствует требованиям ТУ по «Системе стандартов безопасности труда». Испытываемый образец соответствует всем основным требованиям ТУ. Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства машины. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | Беляев О.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-55-2013 (5020432) от 15 ноября 2013 года |