Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

# Федеральное государственное бюджетное учреждение

# «Поволжская

# государственная зональная

# машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№  08-56-2013 (5020302)

Дисковый культиватор-рыхлитель модели 512

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Джон Дир Русь» | 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 1-й проезд, 78 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Дисковый культиватор-рыхлитель модели 512 |  |  |
| Назначение | Предназначен для лущения (дискования) почвы, мелкой обработки почвы на стерневых фонах, глубокой обработки почвы и измельчения стерни и растительных остатков крупностебельных культур. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина обработки, см: |  |  |
| дисками |  | 15,5 |
| рыхлителями |  | 37,7 |
| - среднее квадратическое отклонение,  см: |  |  |
| по дискам |  | 1,0 |
| по рыхлителям |  | 1,2 |
| - гребнистость поверхности поля, см |  | 4,7 |
| - подрезание растительных остатков, % |  | 100 |
| - заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 76,0 |
| - содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, % |  | Не возрастает |
| - забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность, га/ч |  | 4,07 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки – с помощью угловой рукоятки |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | Тракторы мощностью 260-385 л.с. (John Deere 8310 R) |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,12 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Агрегат состоит из: рамы, прицепного устройства, дисковых батарей с механизмом их установки, рыхлителей, транспортно-ходовой системы, гидросистемы. Рама представляет собой сварную конструкцию из профиля прямоугольного сечения. К переднему брусу рамы приварены кронштейны для установки прицепного устройства. Прицепное устройство имеет винтовую стяжную муфту, обеспечивающую продольное выравнивание орудия в поле. Дисковые батареи со сферическими дисками имеют X – образное расположение на раме. Для очистки от налипшей почвы и растительных остатков диски оснащены чистиками. Угол атаки задних дисковых батарей устанавливается изменением положения батареи относительно фиксирующих отверстий в кронштейне рамы. Рабочие органы – рыхлители с пружинным предохранителем крепятся к поперечным брусьям рамы и предназначены для рыхления и разуплотнения слоев почвы. Транспортно-ходовая система орудия включает в себя две пары спаренных колес, которые через систему рычагов и гидроцилиндров шарнирно соединены с брусьями рамы. Гидросистема включает в себя два гидроцилиндра подъема и опускания машины в транспортное и рабочее положения.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении | 9500х6700х1600 |
| - в транспортном положении | 9450х6700х1900 |
| ##### Ширина захвата, м | 6,6 |
| Глубина обработки, см: - дисками - рыхлителями | До 15 До 38 |
| ##### Масса, кг | 5160 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | До 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Состояние почвы в обрабатываемом слое характеризовалось высокой твердостью (2,4-4,7 МПа), что не оказывало отрицательного влияния на качество работы машины. Влажность почвы в обрабатываемых слоях соответствовала требованиям НД и составляла 15,7-21,7%. Испытания показали, что агрегат обеспечивает глубину обработки (15,5-37,7 см) удовлетворяющую требованиям НД (дисками до 15; рыхлителями до 38 см). Глубина обработки была равномерной по всей ширине захвата машины. Подрезание растительных и пожнивных остатков было полным. Высота гребней (4,7 см) не превышала требований НД (не более 5 см). Процент заделки растительных и пожнивных остатков (76,0%) удовлетворял требованиям НД (не менее 40%). Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см не возрастало. Забивания и залипания рабочих органов почвой и растительными остатками не наблюдалось. |
| Производительность | Испытания орудия проведены на обработке залежи в агрегате с трактором John Deere 8310 R. Средняя рабочая скорость агрегата составила 6,2 км/ч, при этом производительность за 1 час основного времени получена равной 4,07 га, что удовлетворяет требованиям НД (до 6,60 га/ч). Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 0,99. Удельный расход топлива составил 12,88 кг/га. |
| Безопасность движения | Габаритный размер машины в транспортном положении по ширине (6,7 м) не соответствуют требованиям ГОСТ (не более 4,4 м). Дальний транспорт осуществляется автотранспортом в частично разобранном виде. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,12 чел.-ч., периодического ТО - 0,25 чел.-ч, сезонного ТО – 5,6 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам испытаний установлено: 1. Машина устойчиво выполняет технологический процесс обработки почвы с качеством работы, удовлетворяющим требованиям НД по основным агротехническим показателям. 2. Агрегат обеспечивает надёжное выполнение технологического процесса и по эксплуатационно-технологическим показателям удовлетворяет требованиям НД. 3. Испытываемый образец имеет надёжность, удовлетворяющую требованиям НД. Наработка на отказ составила более 152 ч, по НД – не менее 80 ч. Коэффициент готовности с учетом организационного времени – 1,0, по НД – не менее 0,98. 4. Машина имеет 4 несоответствия требованиям системы стандартов безопасности труда. Испытанный образец не соответствует отдельным требованиям НД. Требуются корректирующие мероприятия по устранению несоответствий. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | Литвинов П.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-56-2013 (5020302) от 5 ноября 2013 года |