# Министерство сельского хозяйства

# Российской Федерации

Департамент научно – технической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол квалификационных

испытаний передвижного доильного агрегата ВДАП-12

№ 08-57-13 (5020093)

Передвижной доильный агрегат ВДАП- 12

| Изготовитель(разработчик) |  |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Волгодизельаппарат» |  |  |  | 413090 г.Маркс, Саратовская обл,4-ая линия, 2 Тел.8(46567) 54980 8(46 567) 52290 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Передвижной доильный агрегат ВДАП-12 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Передвижной доильный агрегат ВДАП-12 предназначен для доения коров на молочно-товарных фермах, комплексах, на пастбищах при привязном и беспривязном их содержании |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Качество молока на выходе из доильного аппарата: |  |  |  |  |  |  |
| -степень чистоты, группа не ниже |  |  |  |  | 1 |  |
| - бактериальная обсеменноность |  |  |  |  | 1 |  |
| Пропускная способность коллектора, л/мин |  |  |  |  | 6-8 |  |
| Производительность вакуумной установки, при температуре воздуха 20 0С, л/мин |  |  |  |  | 170 |  |
| Масса, кг |  |  |  |  | 72 |  |
| Производительность за 1 час, гол.: |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  |  | 7,8 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| Тип изделия |  |  |  |  | Передвижной |  |
| Установленная мощность, кВт |  |  |  |  | 0,75 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | 0,99 |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Конструкция доильной установки имеет одно несоответствие требованиям системы стандартов безопасности труда и системы человек - машина |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Агрегат состоит из тележки на колёсах, системы смазки и возврата масла, доильного ведра, крышки, подвесной части с доильными стаканами, коллектором и пульсатором, вакуумметра, ресивера, глушителя, вакуумного насоса и электродвигателя. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  | ВДАП - 12 |
| Назначение |  |  |  |  |  | Доение коров |
| Привод |  |  |  |  |  | Электрический |
| Параметры электрической сети |  |  |  |  |  | 220В/50 Гц |
| Установленная мощность, кВт, не более |  |  |  |  |  | 0,75 |
| Количество дояров, чел. |  |  |  |  |  | 1 |
| Количество одновременно доящихся коров, шт. |  |  |  |  |  | 1 |
| Число доильных аппаратов, шт. |  |  |  |  |  | 1 |
| Рабочее вакуумметрическое давление при подключенных доильных аппаратах, кПа |  |  |  |  |  | 40-45 |
| Процесс промывки |  |  |  |  |  | От отдельно стоящей ёмкости |
| Габаритные размеры тележки, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  |  | 750 |
| - ширина |  |  |  |  |  | 460 |
| - высота |  |  |  |  |  | 880 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Качество полученного молока соответствует требованиям ГОСТ 31658. В процессе испытаний выявлено одно животное с раздражением молочной железы с субклинической формой мастита. Вписывается в технологию доения в родильных отделениях, в фермерских и личных подсобных хозяйствах. |  |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность доильного агрегата за 1 час основного времени составила 7,8 головы, при средней продолжительности дойки одной коровы 10,5 мин. Агрегат надежно выполняет технологический процесс. За время проведения контрольных смен нарушений технологического процесса не выявлено. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  | Ежесменное ТО - периодичность-10 ч; - продолжительность – 0,13 ч; - трудоемкость-1,13 чел.-ч. Периодическое ТО -1 - периодичность-60; - продолжительность – 0,62 ч; - трудоемкость-1,62 чел.-ч. Периодическое ТО -2 - периодичность-240; - продолжительность – 1,75 ч; - трудоемкость-1,75 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В результате проведенных квалификационных испытаний передвижного доильного агрегата ВДАП-12 установлено: - агрегат в работе надежен, наработка на отказ составила более 197 часов, коэффициент готовности 0,99; - безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации агрегата обеспечена в не полной мере, имеются одно несоответствие требованиям системы стандартов ССБТ ( отсутствие надписи «Не пользоваться шлангом»); - агрегат имеет три отклонения от требований технических условий. Передвижной доильный агрегат ВДАП-12 соответствует требованиям ТУ и НД. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | # Надеев В.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-57-13 (5020093) ##### от 11 ноября 2013 года |