# Министерство сельского хозяйства

# Российской Федерации

Департамент научно – технической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 08-58-13 (5010083)

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов

ИСРК-12 «Хозяин»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО « Интенсивные технологии» | 214031, Россия, г.Смоленск, ул.Смольянинова, д.5, оф. 13 Тел./факс: (+7 4812) 200-728 Тел.: (+7 4812) 200-729. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12 «Хозяин» |  |  |
| Назначение | Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12 «Хозяин», предназначен для приготовления (доизмельчения и смешивания), транспортировки и раздачи кормовых смесей по заданной программе из различных компонентов, с применением электронной системы взвешивания кормовой смеси. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Предельные значения возможных норм раздачи корма (мin. mak.), кг/пог. м |  | 5,0-41,0 |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % не более |  | 14,6 |
| Неравномерность смешивания корма, % не более |  | 15,0 |
| Качество измельчения грубых кормов: - содержание частиц размером до 50 мм по массе, % |  | 73,2 |
| Качество измельчения сочных кормов: - содержание частиц размером до 50 мм по массе, % |  | 56,8 |
| Потери корма: %не более |  |  |
| - при смешивании |  | 1,5 |
| - при раздаче |  | При раздаче потерь нет |
| Полнота выгрузки корма, % |  | 99,5 |
| Производительность за 1 ч, т: - основного времени |  | 7,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| ##### - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | Полуприцепной |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | С помощью собственной гидросистемы управляемой дистанционно из кабины трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Норма выдачи – величиной открытия шиберной заслонки (гидроцилиндром) |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,17 ч |
| Агрегатирование |  | МТЗ - 82.1 |
| Вид животных обслуживаемых машиной |  | Крупный рогатый скот |
| Число животных обслуживаемых машиной, голов |  | 350-400 |
| Способ содержания животных |  | Беспривязный |
| Используемые корма для приготовления кормосмеси |  | Сено, силос, зеленая масса многолетних трав, комбикорм, добавки |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,13 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | 1,0 |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Состоит из рамы, бункера, шнекового рабочего органа, весового механизма, механизма раздачи кормов, привода рабочих органов, тормозной системы, гидросистемы, оси тормозной с колесами. Двухшнековая конструкция рабочих органов с измельчающими ножами позволяет качественно измельчить и смешать длинноволокнистые компоненты корма. Редуктор привода имеет 2 ступени, что позволяет выбрать оптимальный режим работы для различных типов кормов. Оснащен автономной гидросистемой. Наличие весового устройства позволяет производить контроль за массой корма загружаемого в кормораздатчик согласно рациона.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Грузоподъемность, т | 3,5-4,0 |
| Емкость бункера, м3 | 12,0 |
| Привод рабочего органа | От вала отбора мощности трактора |
| Частота вращения ВОМ, об/мин. | 540 |
| Скорость движения агрегата, км/ч: |  |
| - при раздачи кормов | 1,5 |
| - транспортная скорость: с грузом без груза | 6,3 7,9 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 (тракторист) |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 6300 |
| - ширина | 2200 |
| - высота | 2500 |
| Масса конструкционная с полным комплектом рабочих органов, кг | 4500 |
| Весовой механизм: - наибольший предел взвешивания, кг - наименьший предел взвешивания, кг | 5700 1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Качество смешивания компонентов кормовой смеси удовлетворительное, неравномерность составила 15,0% (по ТУ не более 20%), неравномерность раздачи по длине кормовой линии 14,6% (по ТУ 20%). Качество измельчения корма хорошее, содержание частиц размером до 50 мм по массе по сочным кормам составило 56,8% , грубым – 73,2% (по ТУ не менее 70%). Потери корма при смешивании составили 1,5% (по ТУ не более 5,0%), а при раздаче потери корма отсутствуют. Остаток корма в бункере после раздачи в пределах норматива, полнота выгрузки составляет 99,5% (по ТУ – не менее 98%). Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12 «Хозяин» надёжно выполняет технологический процесс перемешивания, измельчения, транспортировки и раздачи кормовых смесей и вписывается в технологию кормления крупного рогатого скота. |
| Производительность | Производительность технологического процесса за 1 ч основного времени получена равной 7,6 т. В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Удельный расход топлива получен равным 0,34 кг/т. За время проведения контрольных смен нарушений технологического процесса не выявлено. |
| Безопасность движения | Кормораздатчик используется только внутри фермерской зоны, и не предназначен для передвижения по дорогам общего пользования. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО - периодичность-8-10 ч; - продолжительность – 0,13 ч; - трудоемкость-0,13 чел.-ч. Периодическое ТО -1 - периодичность-125 ч; - продолжительность – 0,22 ч; - трудоемкость-0,22 чел.-ч. Периодическое ТО -2 - периодичность-250 ч; - продолжительность – 0,5 ч; - трудоемкость-0,5 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В результате проведенных периодических испытаний измельчителя-смесителя-раздатчика кормов ИСРК-12 «Хозяин» установлено: - показатели качества выполнения технологического процесса в пределах требований НД; - наработка на отказ общая составила более 300 часов (по ТУ не менее 400), коэффициент готовности оказался равен 1,0; - безопасность при эксплуатации измельчителя-смесителя-раздатчика ИСРК-12 обеспечена в полной мере; - производительность всего технологического процесса за 1 ч основного времени получена равной 7,6 т. Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12 «Хозяин» соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | # Надеев В.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-58-13 (5010083) ##### от 10 ноября 2013 года |