Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Поволжская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№ 08-62-2013 (5030092)

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО "Белинсксельмаш" | Пензенская область, г. Каменка-6, ул. Чернышевского, 1 Тел.:+ 7 (841-56) 2-21-68 Факс.: + 7 (841-56) 2-17-28 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6Б предназначена для рядового высева семян зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений. Сеялка СЗП-3,6Б – с двухдисковыми сошниками и цепным загортачом. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - высевающая способность сеялки, кг/га - глубина заделки семян, средняя, мм - густота всходов, шт./м2 - высота гребеней после прохода сеялки, см, не более - ширина основных междурядий, см |  | 159,1 42,1 47 4,7 14,1 |
| Производительность, га/ч - основного времени - сменного времени |  | 7,60 4,89 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | прицепной способ агрегатирования |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора управляемой из кабины |
| - настройка рабочих органов |  | на глубину обработки – опорно-транспортными колесами на норму высева – изменением длины вылета катушки |
| - время подготовки машины к работе |  | 1,0 ч |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 0,9; 1,4 МТЗ-82 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,233 чел-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка состоит из рамы, двух бункеров каждый разделен на 2 секции для семян объемом 453 дм3 и для туков объемом 212 дм3, 24 высевающих аппарата штампованных катушечных, два опорно-приводных колеса, прицепного устройства, загортача. Основные регулировки: зерновых высевающих аппаратов, туковых аппаратов, глубины хода сошников, настройка на норму высева семян.

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |  |
| - длина |  |  | 4160 |
| - ширина |  |  | 3590 |
| - высота |  |  | 1670 |
| Габаритные размеры машины в двух сеялочном агрегате в транспортном положении с МТЗ-82, мм |  |  |  |
| - длина |  |  | 10770 |
| - ширина |  |  | 7240 |
| - высота |  |  | 2700 |
| ##### Ширина захвата, м |  |  | 7.2 |
| Глубина посева, мм |  |  | 42,1 |
| ##### Масса, кг |  |  | 1580 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  | 10,9 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Установлено: - сеялка обеспечивает норму высева семян нута 159,1 кг/га, что удовлетворяет требованиям ТУ (80-400 кг/га); - глубину заделки семян (42,1 мм) удовлетворяющую требованиям ТУ (30-80 мм); - семян, заделанных в слое средней фактической глубины и двух соседних односантиметровых слоях, было (82,7%) удовлетворяет требованиям ТУ (80%); - высота гребней после прохода сеялки (4,7 см); - густота всходов получена (47,0 шт./м2); - плотность почвы в обрабатываемых слоях составила (0,92-0,93 г/см3); |  |  |
| Производительность | Средняя рабочая скорость получена равной: на посеве нута в 2-х сеялочном агрегате с трактором МТЗ-82 – 10,9 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени составила 7,60 га, что удовлетворяет требованию ТУ – 3,24-5,4 га/ч. Удельный расход топлива составил – 1,28 кг/га. В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Для загрузки семян привлекались один вспомогательный рабочий. Надежность технологического процесса – 0,99. |  |  |
| Безопасность движения | К транспортировке по дорогам сеялка приспособлена не в полной мере – прицепное устройство не оборудовано страховой цепью. |  |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание машины включает в себя ежесменное, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,233 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации об устройстве, правилах ее эксплуатации, техобслуживания и регулировках. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| В результате проведённых испытаний сеялки зернотуковой прессовой СЗП-3,6Б выявлено следующее: - Сеялка надежно выполняет технологический процесс и имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. - Коэффициент готовности получен 1,0. - Сеялка имеет несоответствия конструкции требованиям стандартов ССБТ. Испытанный образец не полностью соответствует требованиям ТУ и НД по основным показателям назначения, безопасности и надёжности. Серийный выпуск без разработки и внедрения корректирующих мероприятий нецелесообразен. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская область, г. Кинель, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail: povmis2003@mail.ru |  |
| Испытания провел: |  | Переверзов В.В. |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 08-62-13 (5030092) от 20 ноября 2013 года |  |