Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция»

Протокол испытаний

### № 08-76-2013 (5020282)

Сцепка ОПО 17.30

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Сельмаш» | Россия, Самарская обл., 446016, г. Сызрань, ул. Пристанский Спуск, 21 Тел/факс (8464)33-37-30, 98-51-84, 98-71-05 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Сцепка ОПО 17.30 |  |  |
| Назначение | Сцепка ОПО 17.30 предназначена для составления широкозахватного гидрофицированного агрегата, состоящего из самой сцепки и присоединяемых трёх орудий почвообрабатывающих ОПО-4,25 или трёх агрегатов универсальных посевных АУП 18 и их модификаций. |  |
| Качество работы в составе посевного агрегата: |  |  |
| Глубина заделки семян вне колеи колес сцепки: |  |  |
| - средняя, мм |  | 65,4-67,2 |
| - стандартное отклонение, мм |  | 5,7-6,4 |
| - коэффициент вариации, % |  | 8,7-9,6 |
| Глубина заделки семян по колее колес сцепки: |  |  |
| - средняя, мм |  | 62,3-65,8 |
| - стандартное отклонение, мм |  | 5,1-6,3 |
| - коэффициент вариации, % |  | 8,2-9,6 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - в составе агрегата К-744Р1 + ОПО-17.30 + 3АУП-18.05 |  | 12,4 |
| - в составе агрегата ЧН-6 + ОПО-17.30 + 3 АУП-18.05 |  | 13,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования (присоединение к трактору) |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение (боковых секций сцепки) |  | Гидравлический |
| - количество агрегатируемых со сцепкой орудий |  | 3 |
| - способ расположения агрегатируемых со сцепкой орудий |  | Шеренговый |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 6 (К-744, ЧН-6) |
| Трудоемкость составления агрегата из сцепки и трёх сеялок АУП 18.05, чел.-ч |  | 2,85 |
| Трудоемкость перестроения агрегата, чел.-ч: |  |  |
| - для работы |  | 1,22 |
| - для транспортировки |  | 0,92 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,08 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Сцепка ОПО 17.30 состоит из центральной рамы, левой и правой рам боковых секций, дышла, ходовой системы, механизма складывания боковых секций, трех прицепных устройств, гидросистемы и двух соединительных устройств. Рама представляет собой сварную конструкцию из труб прямоугольного сечения. Состоит из центральной рамы и складывающихся при помощи гидросистемы трактора левой и правой боковых рам. На передней части центральной рамы установлено дышло. Ходовая система включает в себя два опорных и два опорно-транспортных колеса. Все колёса самоустанавливающиеся. Сцепка имеет три прицепных устройства для присоединения трех модулей (орудий ОПО-4,25 или сеялок АУП 18). При транспортных переездах широкозахватного агрегата (ближний транспорт) два крайних модуля отсоединяются от сцепки (перевозятся отдельно от агрегата), боковые секции сцепки переводятся в транспортное положение и сцепка в агрегате с оставшимся одним центральным модулем транспортируется к месту назначения. На машине установлена гидросистема, обеспечивающая возможность управления механизмами присоединяемых модулей и перевода в транспортное положение боковых секций сцепки. Гидротрасса включает в себя рукава высокого давления, металлические маслопроводы и два гидроцилиндра механизма складывания боковых секций. В транспортном положении боковые секции при помощи гидросистемы и рычажного механизма занимают «вертикальное» положение (1200 от горизонтального положения). Составление широкозахватного почвообрабатывающего агрегата из сцепки и трёх орудий ОПО-4,25 производится в следующей последовательности: 1. Транспортируемые к месту работы орудия ОПО-4,25 устанавливаются рядом друг с другом в шеренгу с расстоянием между ними 100-700 мм. 2. Поворотные звенья боковых прицепов сцепки расфиксируются снятием болтовых соединений звена с плитой. 3. Вилки колес сцепки стопорятся фиксаторами. Сцепка подается назад, совмещаются прицепные устройства сцепки и дышла орудий. После этого расфиксируются вилки колес и соединяются гидросистемы орудий, сцепки и трактора. 4. Работая гидросистемой, орудия переводятся в транспортное положение и медленно двигают агрегат вперед до схождения бортов рам орудий до 30 мм. Орудия соединяются между собой при помощи соединительных устройств, которые входят в комплект сцепки.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры сцепки ОПО-17.30 (длина/ширина/высота), мм: |  |  |
| - в рабочем положении |  | 3700/8900/1800 |
| - в транспортном положении |  | 3700/4400/2740 |
| ##### Ширина захвата (посевного агрегата ОПО-17.30 + 3 АУП-18.05), м: - конструкционная - рабочая |  | 13,5 13,4 |
| Дорожный просвет, мм |  | 350 |
| ##### Масса сцепки ОПО-17.30, кг |  | 1584 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 9,2-10,2 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Условия испытаний соответствовали требованиям ТУ. Испытания показали, что широкозахватный гидрофицированный агрегат, состоящий из самой сцепки ОПО-17.30 и присоединяемых трёх сеялок АУП 18.05, обеспечивает требуемое качество работ. Глубина заделки семян сои вне колеи и по колее колес сцепки отличалась незначительно: 65,4-67,2 мм – вне колеи колес и 62,3-65,8 мм - по колее колес, что удовлетворяло агротехническим требованиям, заложенным в ТУ. |  |
| Производительность | Испытания сцепки проведены в составе широкозахватного посевного агрегата ОПО-17.30+3АУП-18.05 с тракторами К744Р1 и ЧН-6 на посеве сои на глубину 6,5 см. Средняя рабочая скорость агрегата с трактором К-744Р1 получена равной 9,2 км/ч, а с трактором ЧН-6 - 10,2 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени составила 12,4 и 13,6 га, соответственно, что удовлетворяет требованиям ТУ – 8,1-13,5 га/ч. Агрегат надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности техпроцесса получен равным 0,99 (по ТУ – 0,99). Удельный расход топлива составил 4,16 кг/га с трактором К-744Р1 и 6,84 кг/га с трактором ЧН-6. |  |
| Безопасность движения | В процессе испытаний установлено, что конструкция сцепки обеспечивает возможность присоединения к ЭС одним оператором. Перевод сцепки из рабочего положения в транспортное и обратно осуществляется из кабины трактора, с рабочего места оператора с помощью гидросистемы. Усилия при этом не превышают нормативные значения. Требуется участие дополнительного обслуживающего персонала при перестроении широкозахватного агрегата, состоящего из сцепки и трех модулей АУП 18.05, из рабочего положения в транспортное. Габаритный размер сцепки в транспортном положении по ширине составляет 4,4 м, что соответствуют требованиям ГОСТ (не более 4,4 м). Однако для транспортировки по дорогам общего пользования сцепка подлежит разборке и перевозится автотранспортом. На видных местах элементов конструкции сцепки необходимо нанести надписи по технике безопасности. В целом, сцепка в эксплуатации безопасна. Транспортная скорость (ближний транспорт) составляет до 18 км/ч. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания сцепки: ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,08 чел.-ч., а трудоемкость СТО – 3,9 чел.-ч. Руководство по эксплуатации отпечатано на принтере форматом А4, по построению, содержанию и изложению соответствует требованиям НД, содержит достаточно информации и рекомендаций по устройству, настройках, правилам эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Периодическими испытаниями сцепки ОПО 17.30 в объёме 122 ч установлено: 1. Сцепка обеспечивает составление и работоспособность широкозахватного гидрофицированного посевного агрегата, который по эксплуатационно-технологическим и агротехническим показателям удовлетворяет требованиям ТУ и НД. 2. Показатели надёжности соответствуют требованиям ТУ: коэффициент готовности с учётом организационного времени равен 1,0 , наработка на отказ - более 122 ч (по ТУ – не менее 0,98 и 100 ч, соответственно). 3. Контрольный образец имеет 1 несоответствие требованиям ТУ по Системе стандартов безопасности труда, которое может быть устранено в процессе производства машины. Серийный выпуск может быть продолжен без изменения конструкции машины. Испытанный образец соответствует всем основным требованиям ТУ и НД. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail: povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | Г.В. Гриднев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-76-2013 (5020282) от 21 ноября 2013 года |