Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция»

Протокол испытаний

№ 08-77-2013 (5020482)

Почвообрабатывающий агрегат универсальный комбинированный ПАУК-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Пензагрореммаш» | 440604, г. Пенза, ул. Гладкова, 11. Тел./факс: (8412)68-08-32, 68-32-08 www.agropenza.ru |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Почвообрабатывающий агрегат универсальный комбинированный ПАУК-6 |  |  |
| Назначение | Почвообрабатывающий агрегат универсальный комбинированный ПАУК-6 предназначен для основной и предпосевной обработки почвы под любые сельскохозяйственные культуры по всем агрофонам, в том числе стерневым, а также для ухода за парами. Агрегат за один проход выполняет: рыхление и послойное крошение почвы на глубину 6-16 см, подрезание и уничтожение сорной растительности, выравнивание и уплотнение почвы. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина обработки, см |  | 15,8 |
| - среднее квадратическое отклонение,см |  | 0,7 |
| - крошение, %, размер фракций до 25 мм |  | 80,9 |
| - крошение, %, размер фракций до 50 мм |  | 91,5 |
| - гребнистость, см |  | 2,1 |
| - подрезание сорной растительности, % |  | 100 |
| - сохранение стерни, % |  | 34,1 |
| - содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, не менее ,% |  | Не возрастает |
| - забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - на основной мелкой обработке |  | 4,84 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки – винтовыми механизмами опорных колес |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,07ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 3 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,12 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Почвообрабатывающий агрегат универсальный комбинированный ПАУК-6 является машиной навесного типа, состоит из следующих основных узлов и механизмов: рамы, механизма складывания с гидросистемой, навесного устройства, рабочих органов (плоскорежущих лап, батарей ножевых дисков и четырёх катков-роторов), колесных опор с механизмами регулировки глубины обработки. Рама сварная, из труб прямоугольного сечения, состоит из центральной и двух складывающихся боковых секций. Навесное устройство, помимо кронштейнов, состоит из сварной рамки 2 и раскоса, которые при помощи пальцев соединяются с проушинами переднего и заднего поперечного брусьев. Боковые секции рамы шарнирно крепятся к центральной части рамы, подъем и опускание осуществляются шарнирно-рычажным механизмом, снабженным двумя гидроцилиндрами. В процессе работы агрегат ПАУК-6 опирается на четыре пневматических опорных колеса с винтовыми механизмами регулировки глубины обработки. Основным рабочим органом агрегата является плоскорежущая лапа. Она служит для подрезания сорной растительности и крошения обрабатываемого пласта. Стойка лапы состоит из двух клинообразных боковин (щек), между которыми закрепляется башмак при помощи болтов, один из которых является предохранительным (срезным). В передней части стойки закреплен отражатель, исключающий накопление растительных остатков и долото. За плоскорежущими лапами расположены четыре секции батарей ножевых дисков и четыре ротора, которые предназначены для дополнительного крошения обрабатываемого пласта и выравнивания поверхности поля. Батареи ножевых дисков установлены под углом по ходу движения машины и крепятся к раме при помощи шарнирно-рычажного механизма. Для обеспечения постоянного прижатия батареи к почве предусмотрены пружины, усилия, сжатия которых регулируется перестановкой шплинта на их штангах. Основу батарей составляют ножевые диски, которые собраны на оси. Между собой диски разделены распорными втулками и узлами подшипников. Ротор представляет собой сварную конструкцию цилиндрической формы, состоящую из оси, дисков и дугообразных полос. Данная конструкция на подшипниковых опорах установлена в специальной рамке, которая шарнирно соединена с траверсой. Каждый ротор снабжен пружинным механизмом, так же как и батареи ножевых дисков. Технологический процесс, выполняемый агрегатом ПАУК-6 включает в себя следующие операции: 1. Плоскорежущие лапы подрезают пласт почвы, рыхлят его и уничтожают сорняки. 2. Секции ножевых дисков обеспечивают дальнейшее крошение обрабатываемого пласта, его выравнивание и внутрипочвенное уплотнение. 3. Роторы осуществляют окончательное выравнивание поверхности почвы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины (длина/ширина/высота), мм |  |
| - в рабочем положении | 2660/6060/1400 |
| - в транспортном положении | 2660/3650/2750 |
| Габаритные размеры агрегата в транспортном положении с Т-150К, мм |  |
| - длина | 7850 |
| - ширина | 3650 |
| - высота | По трактору |
| Ширина захвата, м |  |
| ##### - конструкционная | 6,0 |
| ##### - рабочая | 5,9 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | 0-16 |
| ##### Масса, кг | 2010 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | До 10 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Условия испытаний по всем агротехническим показателям отвечали требованиям ТУ и НД. Влажность почвы в обрабатываемых слоях (11,2-24,0%) удовлетворяла требования НД (до 30%), твёрдость почвы при этом составляла 0,9-2,2 МПа и так же удовлетворяла требованиям НД (до 4,5 МПа). По типу почв и механическому составу участок, на котором проводились испытания, был однородным – чернозём обыкновенный среднесуглинистый, рельеф – ровный, микрорельеф – слабовыраженный. Высота сорных растений и пожнивных остатков (12,8-13,5 см) укладывалась в требования НД (до 25 см). В качестве энергосредства использовался трактор Т-150 К. Анализ полученных показателей качества показывает, что агрегат обеспечивает равномерную по всей ширине захвата глубину обработки (15,8 см), отвечающую требованиям ТУ (6,0-16,0 см). Среднее квадратическое отклонение (±0,7 см) укладывалось в требование ТУ (±2). Крошение почвы было хорошим. Комки почвы размером до 25 мм составляли 80,9%, размером до 50 мм – 91,5%, что также соответствует ТУ и НД (80-85%). Высота гребней (2,1 см) не превышала требований ТУ (не более 4,0 см). Подрезание сорных растений и пожнивных остатков было полным. После прохода агрегата на поле сохранялось до 34,1% стерни, что отвечало требованиям ТУ (не менее 30%). Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см не возрастало. Забивания и залипания рабочих органов почвой и растительными остатками не наблюдалось |  |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка агрегата ПАУК-6 проводилась на мелкой безотвальной обработке почвы на глубину 16 см в агрегате с трактором Т-150К. Средняя рабочая скорость агрегата составила 8,2 км/ч, при этом производительность за 1 час основного времени получена равной 4,84 га (по ТУ – 4,8-5,2 га/ч). Агрегат надёжно выполняет технологический процесс. За время проведения контрольных смен затраты времени на устранение нарушений технологического процесса были незначительными. Коэффициент надёжности технологического процесса составляет 0,99. На снижение коэффициента использования эксплуатационного времени до 0,77 (по ТУ – 0,76) и эксплуатационной производительности до 3,72 га/ч (по ТУ – 3,7-4,1 га/ч) повлияли, в основном, затраты времени на отдых обслуживающего персонала (6,9%) и на холостые переезды агрегата (5,3%). В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Удельный расход топлива получен равным 5,22 кг/га. |  |
| Безопасность движения | В процессе испытаний почвообрабатывающего агрегата универсального комбинированного ПАУК-6 нарушений требований техники безопасности не выявлено. Надписи и символы по технике безопасности имеются. Машина оборудована световозвращателями, что безопасно для работы в тёмное время суток. Габаритные размеры машины по ширине не превышают требования ГОСТ Р (4,4 м.) и составляют 3,65 м. Однако транспортировка культиватора по дорогам общего пользования возможна только автомобильным транспортом, так как транспортная ширина превышает предельно допустимую по требованиям ГИБДД (не более 2,5 м). |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,12 чел.-ч., периодического ТО - 0,26 чел.-ч, сезонного ТО – 5,3 чел.-ч. Техническое описание и инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения об устройстве, настройках, правилах эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытания почвообрабатывающего агрегата универсального комбинированного ПАУК-6 проведены в объёме 132 ч, на полях хозяйств Алексеевского района Самарской области в соответствии с назначением. В качестве энергетического средства использовался трактор Т-150К. Условия испытаний соответствовали требованиям, предъявляемым к агротехническим фонам. При проведении испытаний было установлено, что агрегат по основным агротехническим показателям устойчиво выполняет технологический процесс мелкой безотвальной обработки почвы на глубину 16 см с качеством, удовлетворяющим требования ТУ. По эксплуатационно-технологическим показателям почвообрабатываю-щий агрегат ПАУК-6 надёжно выполняет технологический процесс и не имеет отклонений от требований ТУ. Показатели надёжности контрольного образца соответствуют требованиям ТУ. Наработка на отказ составила 132 ч (по ТУ не менее 100 ч), а коэффициент готовности с учётом организационного времени – 0,99 (по ТУ не менее 0,98). Изменение, внесённое в процессе испытаний, признано эффективным (внедрение БСУ). Проведенной заключительной технической экспертизой установлено, что машина находится в работоспособном состоянии и пригодна для дальнейшей эксплуатации. Конструкция агрегата не соответствует требованиям ТУ по 1 пункту. Выявленное несоответствие может быть устранено в процессе производства машины |  |  |
| Испытания проведены: |  | Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: |  | Гриднев Г.В. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 08-77-2013 (5020482) от 14 ноября 2013 года |