Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 08-78-2013 (5010132)

Плуг навесной ПЛН-8-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «АСМ-Запчасть» | 658210, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, 100. Тел. 8(38557) 9-09-52; 4-36-58 E-mail: zaphast@pisem.net |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Плуг навесной ПЛН-8-35 |  |  |
| Назначение | Для вспашки почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см. Применяется на всех типах почв, не засоренных камнями плитняком и другими препятствиями твердостью до 3,0 МПа и влажностью 12-25%. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина обработки , см - среднее квадратическое отклонение, см - ширина захвата, м - среднее квадратическое отклонение, м - гребнистость, см - Заделка растительных и пожнивных остатков, % - забивание рабочих органов почвой и растительными остатками |  | 28,6 1,4 2,6 0,1 3,3 100 Не наблюдалось |
| Производительность, га/ч |  | 1,57 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) к трактору (способ агрегатирования) |  | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки – опорными колесами при помощи винтового механизма |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,03ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 5, К-744Р1 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,06 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг навесной ПЛН-8-35 состоит из: -рамы; -навесного устройства; -опорно-регулировочных колес; -основных корпусов плуга; -предплужников. Рама является несущей частью изделия и представляет собой конструкцию из труб прямоугольного сечения, на которую установлены навесное устройство и кронштейны крепления рабочих органов. Навесное устройство состоит из двух кронштейнов-понизителей для нижних тяг навесной системы трактора, двух стоек и раскоса. В верхней части стойки имеется отверстие для присоединения верхней тяги навесной системы трактора. Рабочий орган плуга состоит из стойки, отвала, лемеха. Перед основными рабочими органами установлены предплужники. Опорное колесо служит для установки глубины пахоты и обеспечивает глубину хода рабочих органов. Механизм регулировки глубины обработки почвы представлен винтовым механизмом.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении | 6500х3600х1680 |
| - в транспортном положении | 6500х3600х3230 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,8 |
| Глубина обработки, см | До 30 |
| ##### Масса, кг | 1740 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | До 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытываемая машина обеспечивает глубину обработки (28,6 см), удовлетворяющую требования ТУ (до 30 см). Плуг устойчиво работает по глубине, среднее квадратическое отклонение (±1,4 см) укладывается в требования ТУ (±2 см). Плуг так же устойчив в работе и по ширине захвата. Отклонение фактической ширины захвата от установленной (±7,1%), не превышает требований ТУ (±8%). После прохода плуга поверхность пашни остается выровненной. Высота гребней (3,3 см) отвечает требованиям ТУ (не более 5 см). Заделка растительных и пожнивных остатков была 100%. Забивания рабочих органов почвой и растительными остатками не наблюдалось. Плуг соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию возделывания зерновых и технических культур. |
| Производительность | Средняя рабочая скорость агрегата составила 6,0 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени получена равной 1,57 га. Удельный расход топлива получен равным 28,06 кг/га. Плуг надёжно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составляет 0,99. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры машины в транспортном положении по высоте и ширине соответствуют требованиям ГОСТ, но следует отметить, что данная машины предназначена только для работы в поле и выход на дороги общего пользования для нее является исключением. Транспортная скорость агрегата не должна превышать 12 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ТО при эксплуатационной обкатке - периодичность-1 раз - трудоемкость-0,06 чел.-ч Ежесменное ТО - периодичность-8ч; - трудоемкость-0,06 чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) - периодичность-1раз в сезон; - трудоемкость-6 чел.-ч Содержание руководства по эксплуатации по построению, изложению и оформлению соответствует требованиям ГОСТ Р 2.601. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| За период испытаний плуга отказы не выявлены. Плуг показал безотказную и надёжную работу. Наработка на отказ составила более 151 ч. Коэффициент готовности равен 1,0. Плуг вписывается в технологию производства с/х продукции. Конструкция машины не соответствует требованиям «Системы стандартов безопасности труда» по четырем пунктам, но выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства машины. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail: povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | Валеев А.Р. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-78-2013 (5010132) от 22 ноября 2013 года |