Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

# Федеральное государственное бюджетное учреждение

# «Поволжская

# государственная зональная

# машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№  08-79-2013 (6240782)

Культиватор WIL-RICH XL2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Фирма «Wil-Rich» | 17885, США, Северная Дакота, г. Уахпетон |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Культиватор WIL-RICH XL2 |  |  |
| Назначение | Предназначен для предпосевной и паровой культивации с одновременным выравниванием и прикатыванием поверхности почвы, а также для весенней обработки стерневой зяби и послеуборочного рыхления полей. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - глубина обработки, см |  | 9,0 |
| - среднее квадратическое отклонение,  см |  | 0,9 |
| - крошение, %, размер фракций до 25 мм |  | 87,7 |
| - гребнистость поверхности поля, см |  | 1,6 |
| - подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| - содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, % |  | +4,5 |
| - забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность, га/ч |  | 11,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки – с помощью угловой рукоятки |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | Тракторы мощностью 260-335 л.с. (John Deere 8310 R) |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,12 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор состоит из следующих основных узлов и механизмов: центральной рамы, двух боковых крыльев, прицепного устройства, рабочих органов (плоскорежущих лап, секций пружинных борон, катков), транспортных и опорных колес, гидросистемы. Рама является несущим элементом всех узлов и механизмов культиватора, выполнена из профиля прямоугольного сечения. К раме крепятся прицепное устройство, пять рядов лап, три ряда секций пружинных борон и трубчатый каток. Лапа является основным рабочим органом и предназначена для подрезания сорной растительности и крошения обрабатываемого пласта. Каждая лапа со стойкой закреплена на раме с помощью подпружиненного кронштейна. Пружинная борона предназначена для выравнивания поверхности поля и распределения растительных остатков. Каток для дополнительного крошения и уплотнения почвы. Гидросистема культиватора служит для выглубления рабочих органов из почвы и перевода его в транспортное положение.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении | 9100х12330х1480 |
| - в транспортном положении | 9100х5600х4800 |
| ##### Ширина захвата, м | 11,1 |
| Глубина обработки, см | 5-16 |
| ##### Масса, кг | 5540 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7-10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Условия испытаний соответствовали требованиям НД. Испытания показали, что культиватор обеспечивает глубину обработки, равную 9,0 см, удовлетворяющую требованиям НД (5-16 см), равную по всей ширине захвата машины. Качество крошения почвы (87,7%), в обрабатываемом слое, отвечает требованиям НД (80±10%). Высота гребней (1,6 см) не превышает требований НД (не более 4,0 см). Подрезание сорных растений было полным. Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см возрастает на 4,5%, что связано с низкой влажностью верхнего слоя почвы. Забивания и залипания рабочих органов почвой и растительными остатками не наблюдалось. |
| Производительность | Испытания культиватора проведены на предпосевной культивации на глубину 9 см в агрегате с трактором John Deere 8310 R. Средняя рабочая скорость агрегата составила 10,5 км/ч, при этом производительность за 1 час основного времени получена равной 11,6 га, что удовлетворяет требованиям НД (7,8-11,1 га/ч). Культиватор надёжно выполняет технологический процесс. Коэффициент надёжности технологического процесса составляет 0,99. Удельный расход топлива получен равным 3,01 кг/га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры машины в транспортном положении по высоте (4,8 м) и ширине (5,6 м) не соответствуют требованиям ГОСТ (не более 4,0 и 4,4 соответственно). К дальнему транспорту культиватор не приспособлен. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,12 чел.-ч., периодического ТО - 0,25 чел.-ч, сезонного ТО – 7,8 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам испытаний установлено: 1. Культиватор показал безотказную работу в процессе испытаний. Наработка на отказ составила более 122 ч, по НД – не менее 80 ч. Коэффициент готовности – 1,0. 2. Испытываемый образец по своему назначению выполняет технологический процесс с качественными показателями, соответствующими требованиям НД, кроме содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см. 3. Культиватор соответствует требованиям НД по эксплуатационно-технологическим показателям. 4. Культиватор имеет 4 несоответствия требованиям системы стандартов безопасности труда. 5. Конструкционные изменения в процессе испытаний не вносились. Испытаниями установлено, что машина вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Культиватор WIL-RICH XL2 может быть использован в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | Литвинов П.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-79-2013 (6240782) от 15 ноября 2013 года |