Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 08-80-2013 (5030142)

Сеялка прямого высева пневматическая DMC-4500

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Евротехника» | 443903, г. Самара, ул. Магистральная, 80 Г Тел./факс (846) 931-40-39, 931-38-89 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеялка прямого высева пневматическая DMC-4500 |  |  |  |
| Назначение | Сеялка DMC-4500 предназначена для рядового посева зерновых, зернобобовых культур и семян трав по выровненным стерневым фонам и по предварительно подготовленной почве по паровым и зяблевым фонам с возможностью одновременного внесения удобрений на полях с уклоном не более 70. Поверхностный слой почвы не должен иметь скоплений сорняков. Пожнивные и соломистые остатки должны быть измельчены до величины не более 150 мм и равномерно распределены по поверхности почвы. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - глубина заделки семян, мм - коэффициент вариации, % - семена, заделанные в слое средней фактической глубины и двух соседних односанти-метровых слоях, % - ширина основных междурядий, см - высота гребней после прохода сеялки, см - норма высева, кг/га |  |  | 53,6 6,8 95,2 18,3 2,1 201,3 |
| Производительность, га/ч - основного времени - сменного времени |  |  | 4,76 3,28 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  |  | полуприцепной способ агрегатирования |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидросистемой трактора управляемой из кабины |
| - настройка рабочих органов |  |  | на глубину посева – опорными дисками на норму высева – редуктором с вариатором |
| - время подготовки машины к работе |  |  | 0,2 ч |
| Агрегатирование |  |  | тракторы класса 2-3 РТ-М-160У |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  |  | 0,1 чел-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Сеялка полуприцепного типа состоит из рамы с дышлом и шарнирно соединенной прицепной поперечиной. Рама опирается на два широкопрофильных пневматических колеса. На раме установлен семенной бункер с подающе-дозирующим устройством катушечного типа и пневматическая система распределения семян. Привод подающе-дозирующего устройства осуществляется от опорного колеса через редуктор с бесступенчатой регулировкой передаточного отношения. Сошники закреплены на раме на специальной параллелограмной подвеске с предохранительным устройством от перегрузок. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |  |
| - длина |  |  | 8400 |
| - ширина |  |  | 4500 |
| - высота |  |  | 3700 |
| Габаритные размеры в транспортном положении с трактором МТЗ-1221, мм |  |  |  |
| - длина |  |  | 13350 |
| - ширина |  |  | 4500 |
| - высота |  |  | 3700 |
| ##### Ширина захвата, м |  |  | 4,5 |
| Глубина посева, см |  |  | 5,4 |
| ##### Масса, кг |  |  | 5550 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  | 10,6 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | При установочной глубине заделки семян 60 мм сеялка обеспечивает фактически глубину заделки, равную 53,6 мм (по ТУ – 20-80 мм). Сеялка равномерно распределяет семена по глубине; семян, заделанных в слое средней фактической глубины и 2-х соседних односантиметровых слоях, было 95,2% (по ТУ – не менее 80%), а среднее квадратическое отклонение глубины заделки (±3,6 мм) укладывается в требования ТУ (±10 мм). В связи с засушливыми условиями в период роста и развития растений, относительная полевая всхожесть была невысокой и составила 49,2%. Поверхность поля после прохода сеялки оставалась достаточно выровненной. Высота гребней (2,1 см) не превышала требований НД (не более 3 см). |  |

| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на посеве ячменя по стерне озимой пшеницы с нормой высева 200 кг/га в агрегате с трактором РТ-М-160У. Средняя рабочая скорость агрегата составила 10,6 км/ч, при этом производительность за 1 час основного времени получена равной 4,76 га. Коэффициент надёжности технологического процесса составляет 0,99. В работе посевной агрегат обслуживался одним механизатором. Для загрузки семян дополнительно привлекался один вспомогательный рабочий. Удельный расход топлива получен равным 4,88 кг/га. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритные размеры машины в транспортном положении по ширине (4,5 м) не соответствуют требованиям ГОСТ (не более 4,4 м), но следует отметить, что сеялка не предназначена для транспортировки по дорогам общего пользования. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание машины включает в себя ежесменное, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,1 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации об устройстве, правилах ее эксплуатации, техобслуживания и регулировках. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Периодическими испытаниями сеялки прямого высева пневматической DMC-4500, проведённых в объёме 120 часов установлено: - Сеялка имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели и обеспечивает выполнение технологического процесса с качеством, удовлетворяющим требования ТУ и НД по всем агротехническим показателям. - Коэффициент готовности равен 1,0. - Сеялка имеет 1 несоответствие конструкции требованиям стандартов ССБТ. Испытанный образец соответствует всем основным требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Серийный выпуск может быть продолжен без изменения конструкции машины. |  |

| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская область, г. Кинель, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail: povmis2003@mail.ru |
| --- | --- |
| Испытания провел: | Добрынин Ю.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 08-80-2013 (5030142) от 15 ноября 2013 года |