Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 08-83-2013 (5030062)

Сеялка зернотуковая рядовая СЗР-5,4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «СИБЭЛЕКТРОТЕРМ» | 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51 Тел./факс (383) 342-28-66, 342-58-73 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка зернотуковая рядовая СЗР-5,4 |  |  |
| Назначение | Сеялка зернотуковая рядовая СЗР-5,4 предназначена для рядового способа посева семян зерновых (пшеницы, ржи, ячменя, овса), среднесеменных зернобобовых (гороха, сои, фасоли, бобов) и крупяных культур (гречихи, проса) с одновременным внесением в почву гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы после посева. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - глубина заделки семян, мм - коэффициент вариации, % - семена, заделанные в слое средней фактической глубины и двух соседних односанти-метровых слоях, % - ширина основных междурядий, см - высота гребней после прохода сеялки, см - норма высева, кг/га |  | 51,1 5,3 96,4 14,9 4,4 201 |
| Производительность, га/ч - основного времени - сменного времени |  | 5,27 3,12 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | полуприцепной способ агрегатирования |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора управляемой из кабины |
| - настройка рабочих органов |  | на глубину посева – изменением силы сжатия пружин и положением катков на норму высева – изменением длины вылета катушки |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,15 ч |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 1,4-2 МТЗ-82 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,3 чел-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основными сборочными единицами сеялки СЗР-5,4 являются: рама, три зернотуковых ящика, два бесступенчатых редуктора, приводы зерновых, туковых высевающих аппаратов, вал гидроцилиндра подъёма и опускания сошников, два сошниковых вала, гидроцилиндры с рукавами высокого давления и маслопроводами, опорно-приводные колёса, прицепы, контрприводы зерновых высевающих аппаратов, сошники в сборе с катками, семяпроводы, транспортные колёса, подножная доска. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм |  |  |  |
| - длина |  |  | 4300 |
| - ширина (с маркером) |  |  | 9700 |
| - высота (с маркером) |  |  | 2930 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |  |  |  |
| - длина |  |  | 6750 |
| - ширина |  |  | 2550 |
| - высота (с маркером) |  |  | 3100 |
| ##### Конструкционная ширина захвата, м |  |  | 5,25 |
| Глубина посева, см |  |  | 5,1 |
| ##### Масса, кг |  |  | 3700 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  | 9,8 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | При оптимальном заглублении сошников с установочной глубиной заделки семян 50 мм сеялка обеспечивает глубину заделки семян равную 51,1 мм, что отвечает требованиям ТУ (30-80 мм). Семян, заделанных в слое средней фактической глубины и двух соседних односантиметровых слоях, было 96,4% - по ТУ (не менее 80%). Высота гребней после прохода сеялки равнялась 4,4 см, что незначительно превышает требования ТУ (не более 4 см). При густоте всходов 276,0 шт./м2 получена относительная полевая всхожесть 50%. Ширина междурядий (14,9 см) отвечала требованиям ТУ (15 см). Плотность почвы после прохода сеялки равнялась (0,73-0,79 г/см3). |  |  |
| Производительность | Средняя рабочая скорость агрегата получена равной 9,8 км/ч, при этом производительность за 1 час основного времени получена равной 5,27 га, что практически удовлетворяет требованию ТУ – 5,4 га/ч. Коэффициент надёжности технологического процесса получен равным 0,99, что также удовлетворяет ТУ (не менее 0,98). В работе посевной агрегат обслуживался одним механизатором. Для загрузки семян дополнительно привлекался один вспомогательный рабочий. Удельный расход топлива составил 2,18 кг/га. |  |  |
| Безопасность движения | Сеялка допускается для транспортировки по дорогам общего пользования. |  |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание машины включает в себя ежесменное, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,3 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации об устройстве, правилах ее эксплуатации, техобслуживания и регулировках. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Квалификационными испытаниями сеялки зернотуковой рядовой СЗР-5,4, проведённых в объёме 120 часов установлено: - Сеялка обеспечивает выполнение технологического процесса с качеством, удовлетворяющим требования ТУ и НД, и имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели, за исключением коэффициента использования эксплуатационного времени. - Коэффициент готовности равен 0,99. - Сеялка имеет 3 несоответствия конструкции требованиям стандартов ССБТ. Испытанный образец соответствует всем основным требованиям ТУ и НД. Предприятие обеспечивает должное качество изготовления машины. Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе подготовки к серийному производству машины без изменения конструкции. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская область, г. Кинель, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail: povmis2003@mail.ru |  |
| Испытания провел: |  | Добрынин Ю.М. |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 08-83-2013 (5030062) от 25 ноября 2013 года |  |