Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Поволжская

государственная зональная машиноиспытательная станция”

Протокол испытаний

№  08-84-13 (4140032)

| САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ «РУБИН TD-3500» |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ООО «НПО «Рубин» | 443548, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Механиков, 16. тел/факс (846) 231-09-67 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Самоходный опрыскиватель «Рубин TD-3500» |  |  |
| Назначение | Предназначен для внесения в период роста растений пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской федерации. Опрыскиватель применяется в зонах 2-9, климатическое исполнение «У», категория размещения при эксплуатации-1 по ГОСТ 15150. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Заданный расход рабочей жидкости, л/га |  | 68 |
| Фактический расход рабочей жидкости, л/га |  | 69 |
| Отклонение фактического расхода рабочей жидкости от заданного, % |  | 1,4 |
| Рабочая ширина машины, м |  | 24,5 |
| Исходная концентрация, % |  | 0,2 |
| Неравномерность исходной концентрации рабочей жидкости, % |  | 1,2 |
| Концентрация рабочей жидкости по мере вылива её из опрыскивателя, % |  | 0,2 |
| Неравномерность концентрации рабочей жидкости по мере вылива её из опрыскивателя, % |  | 1,9 |
| Степень поддержания исходной концентрации рабочей жидкости опрыскивателя |  | 1,0 |
| Густота покрытия каплями обрабатываемой поверхности, шт./см2 |  | 81,7 |
| Медианно-массовый размер капель, мкм |  | 918,4 |
| Механические повреждения растений, % |  | - |
| Производительность, га/ч |  | 48,3 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Самоходный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Установка нормы расхода рабочей жидкости, а так же установка рабочих органов (распылителей) на требуемую высоту распыла осуществляется при помощи пульта управления из кабины оператора. |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,05 ч |
| Агрегатирование |  | Самоходный опрыскиватель «Рубин TD-3500» |
| Мощность двигателя, кВт. |  | 128,7 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,17 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Самоходный опрыскиватель «Рубин TD-3500» состоит из следующих узлов и механизмов: - основная рама с ходовой частью; - двигатель; - кабина оператора; - основной и промывочный баки; - 5 секций штанг опрыскивания; - насос; - электронная система (компьютер управления технологическим процессом опрыскивания и навигационная система); - гидравлическая система опрыскивателя. Рама сварена из труб прямоугольного сечения. На раме расположены: двигатель; кабина, ходовая часть, основной и промывочный баки, насос и штанги опрыскивателя. Ходовая система. Задний мост – ведущий, передний – ведомый с управляемыми колёсами. Подвеска машины оснащена гидроцилиндрами для регулировки высоты. Двигатель марки Iveco F4GE дизельный с турбонаддувом, четырёхцилиндровый, расположен за кабиной. Кабина изготовлена из листовой стали с теплошумоизоляционным покрытием, оборудована климатической системой с системой обдува ветрового стекла, системой вентиляции, омывателем ветрового стекла, зеркалами заднего вида, сиденьем и рулевым управлением. Основной бак для рабочей жидкости расположен в задней части опрыскивателя за кабиной оператора и двигателем. Промывочный бак служит для промывки основного бака после опрыскивания, а также для промывки всей системы с форсунками. Штанги опрыскивателя имеют параллелограммный механизм подъёма и оснащены маятниковой системой амортизации. Пять штанг опрыскивания закреплены на задней части рамы и регулируются по высоте. Насос предназначен для создания давления и подачи рабочей жидкости к форсункам, а так же для промывки химсистемы из промывочного бака. Электрооборудование. Система электрооборудования однопроводная, отрицательные выводы источников тока и потребителей соединены с корпусом. Номинальное напряжение в сети 12 В, аккумуляторная батарея ёмкостью 140 Ач и силой тока 560 А. Генератор фирмы Bosch переменного тока с электронным регулятором напряжения. Система пуска двигателя стартерная с номинальной мощностью 2,4 кВт и максимальной силой тока 380 А.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм, Д х Ш х В |  |
| - в рабочем положении | 7000 х 24680 х 3870 |
| - в транспортном положении | 6850 2550 х 3870 |
| Рабочая ширина захвата, м | 24,5 |
| Дорожный просвет, мм | 1500 |
| ##### Конструкционная масса, кг | 7250 |
| Вместимость основного бака, л | 3500 |
| Рабочая скорость, км/ч | 19,7 |
| Транспортная скорость, км/ч | 40 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Условия испытаний по всем агротехническим показателям отвечали требованиям ТУ. Рельеф поля был ровным, микрорельеф – слабовыраженным. Температура воздуха (26,0-26,1°С) укладывалась в требования НД (+10…+40°С). Относительная влажность воздуха – 59%, что отвечает требованиям НД (не более 90%). Скорость ветра (0,7-1,4 м/сек) во время проведения испытаний не превышает допустимые по НД – 4 м/сек. При заданном расходе рабочей жидкости 68 л/га и рабочем давлении 0,6 МПа, фактический расход рабочей жидкости составил 69 л/га. Отклонение фактического расхода от заданного (1,4%) не превышало требований НД (не более ±10%). Перемешивающее устройство опрыскивателя обеспечивало неравномерность концентрации рабочей жидкости по мере вылива её из опрыскивателя в пределах 1,9%, что удовлетворяет требования ТУ (не более 5%). Густота покрытия каплями обрабатываемой поверхности и медианно-массовый диаметр капель определялись с применением водного раствора красителя нигрозина. Густота покрытия каплями обрабатываемой поверхности составляла 81,7 шт./см2, что соответствует требованиям НД (не менее 30 шт./см2). Медианно-массовый диаметр капель (918,4 мкм) не превышал требований ТУ – не более 1050 мкм (по СТО АИСТ 1.12-2006 – 100-550 мкм). Неравномерность расхода рабочей жидкости между отдельными форсунками по ширине захвата машины (1,3-4,2%) не превышала нормативные требования (не более 5%). |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на опрыскивании пара дифезаном. Средняя рабочая скорость агрегата составила 19,7 км/ч, при этом производительность за 1 час основного времени составила 48,3 га, что удовлетворяет требованию ТУ – 30-50 га/ч. Испытываемый агрегат надёжно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 1,0. В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Удельный расход топлива составил 0,43 кг/га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры машины не превышают требования ГОСТ 12.2.019 (2,55 м. по ширине) и составляют 2,55 м. Рабочая и стояночная тормозная системы соответствуют требованиям стандартов. Опрыскиватель удерживается на склоне 18% стояночной тормозной системой длительное время. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО - периодичность – 8-10 ч - трудоемкость - 0,17 чел.-ч Периодическое ТО - периодичность – 50 (100) ч; - трудоемкость – 0,55 (0,9) чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) - периодичность – 1 раз в сезон; - трудоемкость - 4 чел.-ч Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам испытаний самоходного опрыскивателя «Рубин TD-3500» выявлено: 1. Испытываемый образец имеет надёжность, удовлетворяющую требованиям ТУ. Наработка на отказ составила более 200 ч, по ТУ – не менее 100 ч. Коэффициент готовности с учетом организационного времени – 0,99, по ТУ – не менее 0,97. 2. Опрыскиватель обеспечивает надёжное выполнение технологического процесса и по эксплуатационно-технологическим показателям удовлетворяет требованиям ТУ. 3. Машина устойчиво выполняет технологический процесс опрыскивания с качеством работы, удовлетворяющим требованиям ТУ по основным агротехническим показателям. 4. Конструкция машины соответствует основным требованиям НД по «Системе стандартов безопасности труда». Испытанный образец соответствует требованиям ТУ и НД, вписывается в технологию производства с/х продукции. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Машину предполагается выпускать серийно. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Тел.: (846-63) 46-1-43, Факс: 46-4-89 E-mail: povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | Комаров С.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-84-13(4140032) от 19 ноября 2013 года |