Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

# Федеральное государственное бюджетное учреждение

# «Поволжская

# государственная зональная

# машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№  08-87-2013 (5010082)

Плуг чизельный ПЧ-4,5П

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «БДМ-Агро» | 350901, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 39 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Плуг чизельный ПЧ-4,5П |  |  |
| Назначение | Предназначен для основной безотвальной обработки почвы на глубину до 45 см под зерновые и технические культуры, не засоренной камнями, плитняком и другими препятствиями с твердостью до 4,0 МПа. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина обработки, см |  | 42,3 |
| - крошение, %, размер фракций до 50 мм на невспаханных почвах |  | 77,0 |
| - гребнистость поверхности поля, см |  | 3,1 |
| - сохранение стерни, % |  | 68,0 |
| - забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность, га/ч |  | 4,22 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки – катком орудия |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | Трактора класса 5-6 (New Holland T8.390) |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг состоит из: фермы рамы, решетки рамы, прицепа, рабочих органов (стоек и шлейф-катка), колесного хода, гидросистемы, механизма регулировки глубины обработки. Ферма рамы является несущим элементом плуга, к которой крепится решетка рамы. В передней части фермы рамы, шарнирно, присоединяется прицеп. В задней части – колесный ход. Стойка является основным рабочим органом и предназначена для глубокого безотвального рыхления почвы. Имеет криволинейную форму рабочей поверхности, в нижней части которой установлено долото. Для отрезания и рыхления пласта почвы на глубину обработки, стойка оснащена защитной накладкой. По конфигурации стойки выполнены правостороннего и левостороннего воздействия на пласт почвы. К раме стойка крепится болтами разного диаметра, меньший из которых предназначен для защиты стойки при перегрузках. За стойками, по ходу плуга установлен шлейф-каток, в конструкции механизма присоединения его к раме имеются талрепы, предназначенные для изменения положения катка относительно рамы. В процессе работы плуг опирается на шлейф-каток, посредством которого обеспечивается регулирование глубины обработки. Перевод плуга в транспортное положение и обратно обеспечивается гидросистемами орудия и трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении | 7200х5060х1920 |
| - в транспортном положении | 6800х5060х2270 |
| ##### Ширина захвата, м | 4,5 |
| Глубина обработки, см | До 45 |
| ##### Масса, кг | 2750 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | До 12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Условия испытаний соответствовали требованиям ТУ и НД. Испытания показали, что плуг обеспечивает глубину обработки почвы 42,3 см, удовлетворяющую требованиям ТУ (до 45 см). Высота гребней равнялась 3,1 см. Крошение почвы было хорошим (77,0%) и отвечало требованиям ТУ (более 25%). После прохода плуга на почве сохранялось до 68% стерни, что удовлетворяло требованиям ТУ (не менее 75±10%). Забивания и залипания рабочих органов почвой и растительными остатками не наблюдалось. |
| Производительность | Испытания плуга проведены на основной обработке почвы по стерне озимой пшеницы на глубину 45 см в агрегате с трактором New Holland T8.390. Средняя рабочая скорость агрегата составила 9,4 км/ч, что соответствует требованиям ТУ – до 12 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени получена равной 4,22 га (по ТУ – не менее 3,60 га/ч). Плуг надёжно выполняет технологический процесс. Коэффициент надёжности технологического процесса составляет 0,99, что также удовлетворяет требованию ТУ – не менее 0,99. Удельный расход топлива равен 13,59 кг/га. |
| Безопасность движения | Габаритный размер машины в транспортном положении по ширине (5,06 м) не соответствуют требованиям ГОСТ (не более 4,4 м). Транспортировка плуга по дорогам общего пользования возможна только автотранспортом в разобранном виде. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,10 чел.-ч., периодического ТО - 0,18 чел.-ч, сезонного ТО – 4,6 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытания двух образцов плуга ПЧ-4,5П выявили: 1. Испытываемые машины надёжно выполняют технологический процесс и не имеют несоответствий требованиям ТУ по эксплуатационно-технологическим и основным агротехническим показателям. 2. Испытываемые образцы имеют надёжность, удовлетворяющую требованиям ТУ. Наработка на отказ – более 151 ч, по ТУ – не менее 100 ч. Коэффициент готовности равен 1,0, по ТУ – не менее 0,98. 3. Контрольные образцы имеют 5 несоответствий требованиям системы стандартов безопасности труда. Испытанные образцы не соответствуют отдельным требованиям ТУ и НД. Требуются корректирующие мероприятия по устранению несоответствий. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | Литвинов П.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-87-2013 (5010082) от 26 ноября 2013 года |