# Министерство сельского хозяйства

# Российской Федерации

Департамент научно – технической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол  периодических

испытаний станка для фиксаций крупного рогатого скота

№ 08-88-13 (5020193)

Станок для фиксации крупного рогатого скота

| Изготовитель(разработчик) |  |  |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КФХ «Тимофеева» |  |  |  | 428015 г. Чебоксары, ул.Урукова, 17а Тел.8(835) 245-93-26 8(835) 245-93-26 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Станок для фиксации крупного рогатого скота |  |  |  |  |  |
| Назначение | Станок для фиксации крупного рогатого скота (в дальнейшем устройство) предназначен для фиксации животного и проведения зоотехнических или ветеринарных мероприятий по уходу за копытами. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Время подготовки станка в работе, мин |  |  |  |  | 20 |
| Вместимость станка, гол |  |  |  |  | 1 |
| Время загона в станок, мин |  |  |  |  | 4-5 |
| Время для привязывания конечностей, мин |  |  |  |  | 3 |
| Количество случаев самоотвязывания, % |  |  |  |  | нет |
| Масса, кг |  |  |  |  | 345 |
| Производительность гол. в смену: |  |  |  |  |  |
| - 1 чел. |  |  |  |  | 15-20 |
| - 2 чел. |  |  |  |  | 25 - 40 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, кВт |  |  |  |  | 1,95 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 1,0 |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Конструкция доильной установки имеет одно несоответствие требованиям системы стандартов безопасности труда и системы человек - машина |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Станок состоит из каркаса, входных и выходных ворот, электрических двигателей, поворотных площадок для передних ног, подгрудного ремня, защитного бокового устройства, пульта управления. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры станка, мм: |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 2180 |
| ширина |  |  |  |  | 1080 |
| высота |  |  |  |  | 2150 |
| Ширина внутренней площадки, мм |  |  |  |  | 715 |
| Количественная доля животных с повреждениями и раздражениями кожи, % |  |  |  |  | Не выявлено |
| Количественная доля животных с травмированными конечностями, % |  |  |  |  | Не выявлено |
| Продолжительность обработки, мин. |  |  |  |  | 3-8 |
| Размеры скотопрогона, мм |  |  |  |  |  |
| -длина |  |  |  |  | 5000 |
| -ширина |  |  |  |  | 1100 |
| Удобство захода животных с накопителя в станок |  |  |  |  | удобно |
| Трудоёмкость, чел.-ч. |  |  |  |  | 1 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Проблемных животных для осмотра и обработки конечностей предварительно собирали в накопитель по 30-40 гол., а потом по одному загоняли в станок для фиксации, где производилось их лечение. Качество работы при опробовании станка в работе - удовлетворительное. |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность при опробовании станка в работе не определялась по причине того, что не был обучен обслуживающий персонал по лечению и диагнозу заболеваний. На первом этапе опробования определялась время загона в станок, время для привязывания конечностей, время подготовки станка, количественная доля животных с поврежденными и раздраженными конечностями. Остальные показатели будут определены в ходе испытаний в 2014 г. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  | Ежесменное ТО - периодичность-10 ч; - продолжительность – 0,10 ч; - трудоемкость-0,10 чел.-ч. Периодическое ТО -1 - периодичность-100; - продолжительность – 0,60 ч; - трудоемкость-0,60 чел.-ч. Периодическое ТО -2 - периодичность-200; - продолжительность – 0,75 ч; - трудоемкость-0,75 чел.-ч. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| В результате опробования станка для фиксации в работе установлено: - станок в работе надежен; - безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации агрегата обеспечена в не полной мере, имеются одно несоответствие требованиям системы стандартов ССБТ (не обеспечивает выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах); - агрегат имеет два отклонения от требований технических условий. Станок для фиксации животных соответствует требованиям ТУ и НД. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |  |  |
| Испытания провел: |  |  | # Надеев В.П. |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 08-88-13 (5020193) ##### от 10 декабря 2013 года |  |  |