Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция»

Протокол испытаний

№ 08-92-2013 (4020392)

Орудие почвообрабатывающее ОПО-9

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Сельмаш» | Россия, Самарская обл., 446016, г. Сызрань, ул. Пристанский Спуск, 21 Тел/факс (8464)33-37-30, 98-51-84, 98-71-05 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Орудие почвообрабатывающее ОПО-9 |  |  |
| Назначение | Орудие почвообрабатывающее ОПО-9 предназначено для предпосевной обработки почвы и обработки пара, основной безотвальной обработки на глубину от 6 до 16 см и основной осенней обработки по стерне щелеванием на глубину до 26 см на полях, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями. Зоны применения: все зоны, на любых типах почв, в том числе и подверженных эрозии, влажностью почвы 12-25%, твёрдостью до 3,5 МПа и уклоном поля не более 80. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - глубина обработки, см |  | 8,6 |
| - среднее квадратическое отклонение,  см |  | 1,4 |
| - крошение, %, размер фракций до 25 мм |  | 82,8 |
| - гребнистость, см |  | 3,1 |
| - подрезание сорной растительности, % |  | 100 |
| - вынос влажного слоя, % |  | +2,9 |
| - содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, % |  | +3,5 |
| - забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - на паровой обработке |  | 10,18 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | На глубину обработки – винтовыми механизмами колес |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,1ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 5 и более, К-701, New Holland T8.330 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,18 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Орудие почвообрабатывающее ОПО-9 является машиной полуприцепного типа, состоит из следующих основных узлов, агрегатов и систем: рамы, прицепного устройства, рабочих органов, механизмов регулировки глубины обработки, ходовой системы и гидросистемы. Рама сварная из труб прямоугольного сечения и состоит из центральной секции и двух боковых секций, шарнирно соединенных между собой. На центральной секции приварена рамка механизма перевода боковых секций в транспортное положение и обратно. Механизм включает два рычага, которые шарнирно соединяются с рамкой, гидроцилиндр и две тяги. В передней части центральной рамы шарнирно установлено прицепное устройство. Горизонтальное положение рамы, при переводе орудия в транспортное положение обеспечивается гидроцилиндром. Рабочий орган с плоскорежущей лапой и пружинная борона являются основными рабочими органами орудия. Заводом-изготовителем предусмотрено комплектование машины щелеобразователями (устанавливаются вместо рабочих органов с плоскорежущими лапами), зубчатыми дисковыми боронами (устанавливаются взамен пружинных), также предусмотрена возможность использования зубовых борон. Рабочие органы различны по своему конструктивному исполнению, обеспечивают при определенном сочетании, выполнение технологических процессов основной мелкой обработки почвы, щелевания, предпосевной подготовки почвы и уход за парами. Плоскорежущий рабочий орган осуществляет крошение обрабатываемого пласта и подрезание растительных и пожнивных остатков. Трехрядные пружинные бороны обеспечивают дополнительное крошение почвы, её выравнивание и частичное уплотнение взрыхленного слоя. При осенней обработке по стерне методом щелевания используют щелеобразователи. Для обеспечения требуемого качества крошения при обработке почвы твёрдостью 3-3,5 МПа, машина может оснащаться зубчатой дисковой бороной (дополнительная опция), которая предназначена для дробления глыб, заделки части стерни в почву, мульчирования ее верхней части. В процессе работы орудие опирается на четыре передних металлических опорных катка и четыре пневматических задних колеса - два транспортных и два опорных. Настройка орудия на глубину обработки обеспечивается винтовыми тягами задних опорных и транспортных колес и регулировочными винтами передних опорных катков. При транспортных переездах машины используются два транспортных колеса ходовой системы. Удержание (фиксация) боковых секций в положении дальнего транспорта обеспечивается регулируемыми захватами. Перевод орудия из транспортного положения в рабочее и наоборот осуществляется с места водителя гидросистемой трактора с выходом тракториста из кабины трактора для расфиксации (фиксации) боковых секций. Гидротрасса состоит из двух самостоятельных участков с двумя парами выводов к трактору. Первый участок обеспечивает управление боковыми секциями рамы при переводе из рабочего положения в транспортное и обратно. Второй участок обеспечивает подъем рамы орудия на поворотных полосах в конце гона и ее опускание в рабочее положение. Технологический процесс проведения предпосевной или паровой обработки почвы опытный образец выполняет следующим образом. Пласт почвы подрезается лапами и, двигаясь по ним, рыхлится. Дополнительное крошение почвы, вычесывание сорняков и выравнивание поверхности поля обеспечивается пружинными или зубовыми боронами. Многозвенный шарнирно-рычажный механизм подвесного устройства борон обеспечивает им требуемое копирование рельефа поля. Требуемое качество работы пружинных борон может регулироваться углом наклона зубьев и степенью их давления на почву. Технологический процесс проведения основной обработки почвы выполняет следующим образом. Плоскорежущие лапы, внедряясь в почву на выбранную глубину, отрезают пласт и крошат его. Жесткое соединение стоек рабочих органов с рамой обеспечивает возможность орудию проводить обработку на почвах твёрдость до 3,5 МПа. Затем по взрыхленному пласту проходят дисковые бороны. При небольшой твердости почвы возможно использование пружинных борон. Вхождение дисков или зубьев борон в почву обеспечивает дополнительное крошение почвы с одновременным мульчированием пожнивными остатками. Шарнирно-рычажный механизм, с помощью которого бороны соединяются с рамой, обеспечивают им автоматическую настройку на глубину обработки и копирование рельефа под действием их массы. Технологический процесс проведения щелевания аналогичен вышеописанным, при этом орудие комплектуется щелеобразователями вместо плоскорежущих рабочих органов. При вхождении щелеобразователей в почву разрушается уплотненный слой, образованный при неоднократной обработке плоскорежущими рабочими органами, образуются каналы с разрыхленными стенками, что способствует активному воздушному и водному обмену, предотвращает возникновение эрозионно-опасных фракций и водной эрозии почвы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины (длина /ширина/высота), мм: |  |
| - в рабочем положении | 6780/9150/2000 |
| - в транспортном положении | 6780/4200/3960 |
| Ширина захвата, м |  |
| ##### - конструкционная | 9,0 |
| ##### - рабочая | 8,9 |
| Глубина обработки, см |  |
| - лапами | 6-16 |
| - щелеобразователями | До 26 |
| ##### Масса, кг | 4100 |
| ##### Рабочая скорость , км/ч | 6-12 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Условия испытаний по всем агротехническим показателям отвечали требованиям ТУ. Влажность почвы (8,6-16,1%) удовлетворяла требования ТУ (12-25%), хотя следует отметить, что влажность верхнего, пятисантиметрового слоя (8,6%) была ниже требований ТУ. Твёрдость почвы при этом составляла 1,0-2,1 МПа и отвечала требованиям ТУ (до 3,5 МПа). Рельеф полей, где проводились испытания, был ровным, микрорельеф – средневыраженным. В качестве энергосредства использовался трактор New Holland T8.330. Анализ полученных данных показывает, что на обработке пара опытное орудие обеспечивает равномерную по ширине захвата глубину обработки (8,6-8,7 см), удовлетворяющую требования ТУ (6-16 см). Среднее квадратическое отклонение (± 1,4-1,5 см) соответствует ТУ (± 2 см). Крошение почвы было хорошим: комки почвы размером до 25 мм составляли 80,1-82,8% (по ТУ – не менее 80%). Высота гребней (3,1-3,7 см) не превышала требования ТУ (не более 4 см). Машина полностью подрезала сорные растения. После прохода машины наблюдался вынос влажного слоя (1,1-2,9%), что не соответствует НД. Так же наблюдалось увеличение содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см (+1,3-3,5%). Забивания и залипания рабочих органов почвой не наблюдалось. |  |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка орудия почвообрабатывающего ОПО-9 проводилась на обработке пара на глубину 8,6 см в агрегате с трактором New Holland T8.330. Средняя рабочая скорость агрегата составила 11,4 км/ч, что соответствует требованиям ТУ – 6-12 км/ч. При этом производительность за 1 час основного времени получена равной 10,18 га (по ТУ – 5,9…10,2 га/ч). Орудие надёжно выполняет технологический процесс. За время проведения контрольных смен затраты времени на устранение нарушений технологического процесса были незначительными. Коэффициент надежности технологического процесса составляет 0,99, что также удовлетворяет требованию ТУ – не менее 0,98. На снижение коэффициента использования сменного времени до 0,75 (по ТУ – не менее 0,75) и сменной производительности до 7,67 га/ч повлияли, в основном, затраты времени на повороты (5,2%), отдых обслуживающего персонала (6,9%) и на холостые переезды агрегата (6,1%). Эксплуатационная производительность не определялась, т.к. плановый объем не был набран из-за неблагоприятных погодных условий в осенний период 2013 года. В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Удельный расход топлива получен равным 5,63 кг/га. Орудие ОПО-9 надёжно выполняет технологический процесс и имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. |  |
| Безопасность движения | За время испытаний несоответствий требованиям ГОСТ Р 53489-2009 не выявлено. К транспортировке по дорогам орудие приспособлено, оно оборудовано световозвращателями, боковые секции его надёжно фиксируются в транспортном положении и габариты его по ширине (4,2 м) не превышают допустимых значений 4,4 м по ГОСТ Р 53489-2009. Однако перевозить агрегат по дорогам общего пользования можно как негабаритный груз с соответствующим оформлением в ГИБДД (ширина ≥ 2,5 м). В целом, орудие в работе безопасно. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,18 чел.-ч. Техническое описание и инструкция по эксплуатации отпечатаны типографским способом форматом 60х84/16 по ГОСТ 5773 и в достаточном объеме содержат сведения об устройстве, настройках, правилах эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| В связи с дождливыми погодными условиями текущего года, проведение полевых испытаний орудия почвообрабатывающего ОПО-9 в объёме, предусмотренном планом испытаний, не представилось возможным. По результатам первого этапа испытаний орудия ОПО-9 в объёме 97 ч установлено: 1. Машина надёжно выполняет технологический процесс паровой обработки почвы и имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели, удовлетворяющие требованиям ТУ. При этом показатели качества соответствуют основным агротехническим показателям, за исключением выноса влажного слоя и содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см. 2. По энергетическим затратам, при паровой обработке почвы на глубину до 9,0 см, орудие соответствует тракторам тягового класса 4. В связи с этим в технических условиях на машину следует внести изменение о возможности агрегатирования машины с тракторами данного класса. 3. Испытываемый образец соответствует требованиям ТУ и Системе стандартов безопасности труда. 4. Плановая наработка будет выполнена на втором этапе, в 2014 году. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: |  | Гриднев Г.В. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 08-92-2013 (4020392) от 29 ноября 2013 года |