Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Поволжская

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-93-2013 (6241202)

Жатка для уборки подсолнечника «НЕ 7500»

(в агрегате с зерноуборочным комбайном «Challenger CH 647 C»)

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |
| --- | --- | --- |
| "CAPELLO" |  | Италия |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| Назначение | Жатка для уборки подсолнечника «НЕ 7500» навешенная на самоходный комбайн, предназначена для скашивания любых видов подсолнечника. Жатка с переходной рамой навешивается на зерноуборочные комбайны. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч - высота среза, см - потери зерна (семян) за жаткой, %, не более - содержание основного зерна (семян), %, не менее - дробление семянок, %, не более - облушивание семянок, % |  | 10,5 35,9 0,9 96,7 0,12 0,29 |
| Производительность, га/ч (т/ч) |  | 7,66 (10,1) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой комбайна |
| - настройка рабочих органов |  | Частота вращения шнека и мотовила |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,06 |
| Агрегатирование |  | з/у комбайн «Challenger CH 647 C» |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,2 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Жатка состоит из цельно-сварной конструкции рамы, переходной рамы для навешивания на зерноуборочный комбайн, мотовила, режущего аппарата, делителей, двух цепных и ременной передач, гидравлической системы, защитных ограждений и карданной передачи. Карданная передача от наклонной камеры комбайна осуществляет привод шнека и режущего аппарата на левой боковине жатки. На правой боковине жатки расположен привод мотовила. Гидравлическая система предназначена для подъема-опускания мотовила и привода гидромотора. Гидромотор посредством цепной передачи вращает мотовило.

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры жатки, мм |  |  |  |
| - длина |  |  | 2640 |
| - ширина |  |  | 8110 |
| - высота |  |  | 1085 |
| ##### Рабочая ширина захвата, м |  |  | 7,3 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  | 10,5 |
| Число убираемых рядков, шт. |  |  | 11 |
| Ширина междурядий, см |  |  | 69,6 |
| Количество режущих зон, шт. |  |  | 33 |
| Диаметр шнека, мм |  |  | 400 |
| Частота вращения шнека, об./мин. |  |  | 8,69,1 |
| Масса изделия, кг |  |  | 2380 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Условия испытаний характеризовались спелостью корзинок 89,3%, что отвечало требованиям НД (80-90%), при этом была получена урожайность зерна 27,4 ц/га, что также соответствовала требованиям НД (7-35 ц/га). Влажность зерна составляла 15,1%, что незначительно превышало требования НД (12-14%), незерновой части 37,3%. Влажность почвы в слое 0-10 см была 30,5%. Показатели качества работы отвечали требованиям НД. Потери зерна за жаткой и молотилкой составили 1,4% (по НД не более 2,5%), за жаткой комбайна – 0,9%, за молотилкой комбайна – 0,5%. Дробление (0,12%) и облущивание (0,29%). Содержание основного зерна в бункерной массе составило 96,7%, что соответствовало НД (не менее 95%). |  |  |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка жатки проведена на уборке подсолнечника в агрегате с зерноуборочным комбайном «Сhallenger CH 647 C». Средняя рабочая скорость получена равной 10,5 км/ч. Производительность за 1 час основного времени составила 7,66 га (10,1 т). Коэффициент надёжности технологического процесса получен равный 0,99. В работе агрегат обслуживался одним механи-затором. Удельный расход топлива составил 3,54 кг/га (2,69 кг/т). |  |  |
| Безопасность движения | Габариты по ширине в транспортном положении (длина изделия) не превышают установленной нормы. Затруднений при транспортировке автотранспортом по дорогам не вызывает. Перевод агрегата из рабочего положения в транспортное затруднений не вызывает. |  |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание машины включает в себя ежесменное, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,2 чел.-ч., периодического – 0,5 чел.-ч., сезонного 2,0 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации об устройстве, правилах ее эксплуатации, техобслуживания и регулировках. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| По результатам испытаний жатки для уборки подсолнечника «НЕ 7500» выявлено: 1. Испытываемый образец имеет надёжность, удовлетворяющую требованиям НД. Наработка на отказ составила более 70 ч. Коэффициент готовности – 1,0. 2. Жатка обеспечивает надёжное выполнение технологического процесса и по эксплуатационно-технологическим показателям удовлетворяет требованиям НД. 3. Машина устойчиво выполняет технологический процесс уборки подсолнечника с качеством работы, удовлетворяющим требованиям НД по основным агротехническим показателям. 4. Конструкция машины имеет два несоответствия требованиям системы ССБТ. Машина вписывается в технологию с/х производства и по показателям назначения и надежности соответствует отечественным требованиям. Машина может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский район, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |  |
| Испытания провел: |  | Погодин В.Н. |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 08-93-2013 (6241202) от 25 декабря 2013 года |  |