Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Поволжская

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-94-2013 (5030232)

Посевной комплекс «John Deere 730»

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Джон Дир Русь» |  |  |  | 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 64а. Тел. +7 (353) 273-35-42, 273-35-47 |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для посева всех видов культур (за исключением пропашных) по минимально обработанным фонам с одновременной предпосевной культивацией, прикатыванием и внесением минеральных удобрений. Применение посевного комплекса предусмотрено в энергосберегающих и почвозащитных технологиях. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Норма высева семян, кг/га: |  |  |  | 160-200 |
| Глубина заделки семян, мм: |  |  |  |  |
| - средняя |  |  |  | 65,3-66,5 |
| - среднее квадратическое отклонение, мм |  |  |  | 8,3-8,9 |
| - коэффициент вариации, % |  |  |  | 12,7-13,4 |
| Семян, заделанных в слое средней фактической глубины и двух соседних односантиметровых слоях, %, не менее |  |  |  | 90,0-95,7 |
| Густота всходов, шт./м2 |  |  |  | 133,4-186,0 |
| Относительная полевая всхожесть, % |  |  |  | 36,7-39,0 |
| Высота гребней после прохода посевного комплекса, см, не более |  |  |  | 6,0-6,1 |
| Ширина основных междурядий, см |  |  |  | 15,7-22,9 |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |  | 6,64-6,81 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  |  |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | - на глубину обработки почвы - на глубину заделки семян - на норму высева семян и удобрений |
| - время подготовки машины к работе, ч |  |  |  | 0,05 |
| Агрегатирование |  |  |  | Тр-ры класса 5. John Deere 8310R |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  |  |  | 0,6 чел-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Комплекс состоит из сеялки-культиватора: с двухдисковыми сошниками и стрельчатыми лапами модели 730 (3-х секционная модель) шириной 8,5 м; зернового пневмоприцепа (двухбункерного) модели 1910 объёмом 9,5 м3 |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 16300 |
| - ширина |  |  |  | 8960 |
| - высота |  |  |  | 3700 |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении с John Deere 8310R, мм |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 22500 |
| - ширина |  |  |  | 4900 |
| - высота |  |  |  | 3900 |
| ##### Рабочая ширина захвата, м |  |  |  | 8,35 |
| Глубина обработки, см |  |  |  | 65,3-66,5 |
| Масса машины, конструкционная, кг: |  |  |  |  |
| в том числе: - зернового пневмоприцепа - сеялки-культиватора |  |  |  | 5600 7390 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 8,0-8,2 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Условия испытаний |  | Испытания проводились на посеве озимой пшеницы (сошник – стрельчатая лапа, фон 1) и на посеве тритикале (двухдисковый сошник, фон 2) с одновременным внесением азотно-фосфорно-калийных удобрений на обоих фонах. Условия испытаний в основном соответствовали требованиям НД по всем агротехническим показателям. Влажность почвы на глубине заделки семян (в слое 5-10 см) по обоим фонам составляла 21,2-30,8% (по НД – 18-30%). Твёрдость почвы при этом равнялась 0,5-0,7 МПа и незначительно превышала требования НД (0,15-0,45 МПа). Качество крошения взрыхленного слоя характеризовалось мелкокомковатой структурой, преобладали комки почвы размером от 1 до 10 мм (93,2-94,2%), по НД – не менее 50%. Гребнистость поверхности поля равнялась 2,9-3,1 см, что не оказывало отрицательного влияния на качество работы сеялки. |  |  |
| ###### Качество работы |  | Проведенные испытания показали, что при установочной глубине заделки семян 60 мм фактически получена средняя глубина заделки семян 66,5 мм (фон 1) и 65,3 мм (фон 2), что отвечает требованиям НД (30-80 мм). Семена по глубине распределялись равномерно; семян, заделанных в слое средней фактической глубины и двух соседних односантиметровых слоях было 90% (фон 1), и 95,7% (по НД – не менее 80%). Относительная полевая всхожесть составила 69,2%. Семян, не заделанных в почву, не наблюдалось. Гребнистость поверхности поля после прохода сеялки (3,9 см) не превышала требований НД (3-6 см). |  |  |
| Производительность |  | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на посеве озимой пшеницы с нормой высева 200 кг/га и тритикале с нормой высева 160 кг/га, удобрений соответственно – 120 и 50 кг/га в агрегате с трактором John Deere 8310R. Средняя рабочая скорость агрегата составила 8,2 км/ч на первом фоне и 8,0 км/ч на втором, при этом производительность за 1 час основного времени получена соответственно 6,81 и 6,64 га. Комплекс надежно выполняет технологический процесс. За время проведения контрольных смен затраты времени на устранение технологических неисправностей незначительные. Коэффициент надежности технологического процесса на обоих фонах получен равным 0,99. На снижение коэффициента использования сменного времени до 0,66 на первом фоне и 0,69 на втором повлияли, в основном, затраты времени на загрузку семян (5,1-8,8%), проведение ЕТО агрегата (7,0%), отдых обслуживающего персонала (8,1%) и холостые переезды агрегата (4,3%). В работе посевной агрегат обслуживается одним механизатором. Для загрузки семян дополнительно привлекается один вспомогательный рабочий. Удельный расход топлива составляет 6,65 кг/га на посеве озимой пшеницы и 6,81 кг/га на посеве тритикале. |  |  |
| Безопасность движения |  | К транспортировке по дорогам посевной комплекс не предназначен. Посевной комплекс собирается в полевых условиях и перевозится ж/д или автотранспортом в разобранном виде. |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Ежесменное ТО - периодичность – 10 ч - трудоемкость – 0,6 чел.-ч Периодическое ТО - периодичность – 50 ч; - трудоемкость – 2,0 чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) - периодичность – 1 раз в сезон; - трудоемкость – 14 чел.-ч |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| По результатам испытаний посевного комплекса «John Deere 730» выявлено: 1. Испытываемый образец имеет надёжность, удовлетворяющую требованиям НД. Наработка на отказ составила более 120 ч, по НД – не менее 100 ч. Коэффициент готовности – 1,0, по НД – не менее 0,98. 2. Посевной комплекс обеспечивает надёжное выполнение технологического процесса и по эксплуатационно-технологическим показателям удовлетворяет требованиям НД. 3. Машина устойчиво выполняет технологический процесс посева с качеством работы, удовлетворяющим требованиям НД по основным агротехническим показателям. 4. Конструкция машины соответствует требованиям НД по «Системе стандартов безопасности труда». Испытанный образец соответствует всем основным требованиям НД. Серийный выпуск машины может быть продолжен без изменения конструкции машины. |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., Кинельский район, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |  |
| Испытания провел: |  |  | Погодин В.Н. |  |
| Источник информации: |  |  | ##### Протокол испытаний № 08-94-2013 (5030232) ##### от 20 декабря 2013 года |  |