Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-1-2013 (5020252)

Культиватор «Степняк-7,4»

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГУП «Омский экспериментальный завод» Российской академии сельскохозяйственных наук | Россия, 644012, г. Омск, пр. Королева, 32 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор «Степняк-7,4» |  |  |
| Назначение |  | Предназначен для обработки паров, предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры, обработки полей после высокостебельных пропашных культур и трав, а также осенней обработки стерневых полей |
| Качество работы: |  |  |
| - гребнистость поверхности почвы (высота гребней), см |  | 4,7 |
| - глубина обработки, см |  | 7,0 |
| - забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность |  | На предпосевной обработке почвы -7,63 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение)на трактор (способ агрегатирования) |  | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Требуемая глубина обработки достигается переустановкой фиксирующих штырей в отверстиях кронштейнов над брусьями опорных колес и над тягами пластинчатых катков |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,07 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,08 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина |  | 5300 |
| - ширина |  | 7460 |
| - высота |  | 1760 |
| Конструкционная ширина захвата, м |  | 7,45 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 9,8-10,5 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см |  | 6-18 |
| Тип рабочего органа |  | Стрельчатая лапа |
| Ширина захвата рабочего органа, мм |  | 410 |
| Количество рядов по ходу движения, шт |  | 3 |
| Расстояние между рядами, мм |  | 800 |
| Количество рабочих органов, шт. |  | 21 |
| Опорные катки: |  |  |
| - тип |  | Прутковый |
| - количество, шт |  | 4 |
| - диаметр катков, мм |  | 400 |
| Прикатывающие катки: |  |  |
| - тип |  | Пластинчатый |
| - количество, шт |  | 5 |
| - диаметр катков, мм |  | 300 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Показатели качества работы культиватора определялись на предпосевной обработке почвы. При этом получены следующие результаты испытаний: - средняя глубина обработки составила 7 см (по ТУ – 6-18 см); - забивание и залипание рабочих органов не наблюдалось |  |
| Производительность | Культиватор использовался на предпосевной обработке почвы на глубину 7 см при рабочей скорости движения 10,5 км/ч и рабочей ширине захвата 7,27 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 5,45 га. Удельный расход топлива составил 5,7 кг/га. Коэффициент надежности технологического процессе равен 1,0 |  |
| Безопасность движения | Культиватор предназначен только для работы в поле и выход на дороги общего пользования является исключением. Транспортная габаритная ширина культиватора – 4630 мм, высота – 3360 мм. Транспортная скорость движения – до 20 км/ч. Дорожный просвет – 300 мм |  |

| Техническое обслуживание | В инструкции по эксплуатации достаточно информации о техническом обслуживании машины. Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,08 чел.-ч |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Культиватор «Степняк-7,4» соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провёл: |  | Катбин Б.Б. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 12-1-2013 (5020252) от 3 июля 2013 года |