Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 2 - 2013  (6240272)

Борона зубовая тяжелая Contour Commander

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Фирма «Brandt Agricultural Products Ltd» | Канада |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Борона зубовая тяжелая Contour Commander |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для распределения растительных остатков после уборки и заделки их в почву, закрытия влаги перед посевом, довсходового боронования посевов, заделки семян многолетних трав, повсходового боронования подсолнечника и пшеницы, рыхления поверхности слоя почвы на 2-3 см и выравнивания поверхности поля. |  |  |  |
| #### Качество работы: |  |  |  |  |
| - глубина обработки, см |  |  |  | 7 |
| - гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  | 3 |
| - залипание и забивание рабочих органов |  |  |  | Не наблюдалось |
| Производительность |  |  |  | На довсходовом бороновании посевов кукурузы - 34,16 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Гидравлическая и вручную |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  |  |  | 0,04 чел.-ч |
| Агрегатирование |  |  |  | Тр. кл. 5 (Versatile 2375) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  |  |  | 0,08 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм в рабочем положении: - длина - ширина - высота |  |  |  | 8450 21380 1620 |
| в транспортном положении: |  |  |  |  |
| - длина - ширина - высота |  |  |  | 16300 3970 3850 |
| Конструкционная ширина захвата, м |  |  |  | 21,38 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 16,0-16,4 |
| Количество секций, шт. |  |  |  | 7 |
| Тип рабочего органа |  |  |  | Граблина пружинная |
| Ширина секции, м |  |  |  | 3 |
| Междурядье, см |  |  |  | 6 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы |  |  | Показатели качества работы определялись на довсходовом бороновании посевов кукурузы, борона агрегатировалась с трактором Versatile 2375. При этом получены следующие показатели: - глубина обработки составила 7 см (по НД – от 4 до 12 см); - гребнистость поверхности почвы составила 3 см (по НД – 3 см); - забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось |  |
| Производительность |  |  | Борона использовалась на довсходовом бороновании посевов кукурузы при рабочей скорости движения 16,4 км/ч и рабочей ширине захвата 20,83 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 26,27 га. Удельный расход топлива составил 1,19 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |
| Безопасность движения |  |  | Борона предназначена только для работы в поле и выход на дороги общего пользования является исключением. Транспортная ширина бороны – 3970 мм, высота – 3850 мм. Транспортная скорость движения – до 30 км/ч. Дорожный просвет – 350 мм |  |
| Техническое обслуживание |  |  | В руководстве по эксплуатации приведена неполная информация по выполнению технического обслуживания. Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО-0,08 чел.-ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Борона зубовая тяжелая Contour Commander соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и надежности |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |  |  |
| Испытания провел: |  | Катбин Б.Б. |  |  |
| Источник информации: |  | Протокол № 12-2-2013 (6240272) от 15 июля 2013 года |  |  |