Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 3 - 2013 (5030122)

Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева

СКП-2,1 «Омичка»

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Омскагротехсервис» | 644016 г.Омск ул. Семиреченская 97 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 «Омичка» |  |  |
| Назначение |  | Предназначена для посева зерновых и зернобобовых культур с одновременным подрезанием сорняков, внесением гранулированных минеральных удобрений и полосным прикатыванием почвы на отвальных и стерневых фонах преимущественно в районах с недостаточным увлажнением и почвах, подверженных ветровой эрозии |
| Качество работы |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 1,95 |
| Норма высева семян, кг/га: |  |  |
| - заданная |  | 150 |
| - фактическая |  | 153 |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: |  |  |
| - средняя глубина, мм |  | 60,0 |
| - стандартное отклонение, +мм |  | 9,0 |
| - коэффициент вариации, % |  | 15,0 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % |  | 90,0 |
| Число всходов, шт./м2 |  | 417 |
| Производительность |  | На посеве пшеницы 1,93 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к серьге навесной системы трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | С помощью гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Вручную гайкой-упором на штоке гидроцилиндра, установкой соответствующей звёздочки и шестерни |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,1 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 1,4 (МТЗ-80/82) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,058 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Сеялка СКП-2,1 состоит из рамы с прицепным устройством, рабочих органов, зернотукового ящика с высевающими аппаратами, опорного колеса, батареи прикатывающих катков, механизма регулировки глубины посева, гидросистемы, и системы контроля высева. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Рабочие скорости, км/ч |  | 7-10 |
| Ширина захвата, м: |  |  |
| - конструкционная |  | 2,05 |
| - рабочая |  | 1,94-1,96 |
| Габаритные размеры машины, мм в рабочем положении: |  |  |
| - длина |  | # 3750 |
| - ширина |  | # 2100 |
| - высота |  | # 1760 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина |  | 3600 |
| - ширина |  | 2100 |
| - высота |  | 2000 |
| Масса машины, кг |  | 1230 |
| Ширина междурядий, см |  | 22,8 |
| Ёмкость ящика для семян/удобрений, дм3 |  | 280/158 |
| Тип сошника |  | Криволинейная штампосварная стойка с лапой и рассеивателем |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Испытания сеялки-культиватора проведены на посеве пшеницы. При заданной норме высева семян 150 кг/га, фактическая норма высева составила 153 кг/га. Средняя глубина заделки семян составила 60 мм, что соответствует требованиям ТУ (по ТУ – 40-100 мм). Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ составила 90% (по ТУ- не менее 90%) |  |
| Производительность | Сеялка-культиватор использовалась на посеве пшеницы на глубину 60 мм при рабочей скорости 9,9 км/ч и рабочей ширине захвата 1,95 м. Производительность за час сменного времени составила 1,38 га, при этом удельный расход топлива составил 6,10 кг/га. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0 |  |
| Безопасность движения | Сеялка-культиватор приспособлена к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость до 15 км/ч, дорожный просвет - 150 мм |  |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,058 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации имеется, изложена в достаточном объеме |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 «Омичка» соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провёл: |  | Миллер Н.В. |
| Источник информации: |  | Протокол № 12 - 3 - 2013 (5030122) от 18 июля 2013 года |