Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 4 - 2013  (5040042)

Протравливатель семян универсальный ПС-10АМ

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Гатчинсельмаш» | 188300, г. Гатчина, Ленинградской обл., проспект 25-Октября, 42 |
| Результаты испытаний (краткие) |  |
| Протравливатель семян универсальный ПС-10АМ |  |
| Назначение | Предназначен для протравливания семян зерновых, бобовых и технических культур против возбудителей заболеваний, передающихся через семена и для улучшения посевных качеств |
| #### Качество работы: |  |
| - полнота протравливания, % | 97 |
| - дробление (повреждение) семян, % | 0,25 |
| Производительность | На протравливании семян пшеницы - 19,8 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединения) на трактор (способ агрегатирования) | Самоходный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Механический |
| - настройка рабочих органов | Механическая |
| ##### - потребляемая мощность, кВт | 5,2 |
| ##### - напряжение, В | 375 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,12 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм в рабочем положении: - длина - ширина - высота | 5080 2070 3015 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина - ширина - высота | 2990 2070 2030 |
| Ширина захвата шнека загрузочного устройства, м | 2,07 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0,06 |
| Вместимость бака, л | 200 |
| Подача рабочей жидкости, л/мин | 2,67 |
| Тип дозатора | Диафрагменный |
| Тип перемешивающего устройства | Механический |
| Количество электродвигателей, шт. | 6 |
| Масса, кг | 785 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы определялись на протравливании семян пшеницы. При этом получены следующие показатели: - дробление семян составило 0,25% (по ТУ – не более 0,3%); - полнота протравливания составила 97% (по ТУ – 90+10) |  |
| Производительность | Протравливатель испытывался на протравливании семян пшеницы при рабочей скорости движения 0,06 км/ч и ширине захвата 2,07 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 13,94 т. Удельный расход электроэнергии составил 0,18 кВт.ч/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |
| Безопасность движения | Транспортная скорость передвижения – 1,62 км/ч. Дорожный просвет – 150 мм |  |
| Техническое обслуживание | В руководстве по эксплуатации содержится достаточно информации по техническому обслуживанию машины. Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО-0,12 чел.-ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Протравливатель семян универсальный ПС-10АМ соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провел: |  | Колодин О.Л. |
| Источник информации: |  | Протокол № 12 - 4 - 2013 (5040042) от 27 августа 2013 года |