Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-5-2013 (2030032)

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС SALFORD 580-4050

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО ПО «СЭЛФОРД» | 644073, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, 43 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Посевной комплекс SALFORD 580-4050 |  |
| Назначение | Предназначен для высева семян зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур с одновременным внесением полной дозы минеральных удобрений, боронования и прикатывания по фонам, предварительно не обработанным противоэрозионными орудиями безотвального типа со стерней колосовых и других культур |
| Качество работы |  |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: |  |
| - средняя глубина, мм | 61 |
| - стандартное отклонение, мм | 8,3 |
| - коэффициент вариации, % | 15,47 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % | 84 |
| Число всходов, шт./м2 | 429 |
| Производительность | На посеве пшеницы – 13,9 га за час основного временим |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение)на трактор (способ агрегатирования) | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | С помощью гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов | Механическая |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,06 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы класса 6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,14 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Рабочие скорости, км/ч |  | 1,8-12,0 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 11,7 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина |  | 15350 |
| - ширина |  | 12650 |
| - высота |  | 3900 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине заделки семян (удобрений), мм |  | 50-100 |
| Ширина междурядий, см |  | 24 |
| Ёмкость бункера для семян/удобрений, м3 |  | 8,4/4,2 |
| Количество сошников, шт. |  | 50 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Оценка качества работы комплекса проводилась на высеве пшеницы. По показателям качества выполнения технологического процесса (глубина заделки семян и количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ) комплекс соответствует требованиям ТУ и НД |  |
| Производительность | Комплекс использовался на посеве пшеницы при рабочей скорости движения 11,9 км/ч и рабочей ширине захвата 11,7 м. При этом получена производительность за час сменного времени 9,5 га. Расход топлива составил 4,81 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |  |
| Безопасность движения | Согласно ТУ транспортировка комплекса по дорогам общей сети производится в разобранном виде автомобилем или другим транспортом, либо по согласованию с ГИБДД, возможна транспортировка в собранном виде. Транспортная скорость допускается до 30 км/ч, дорожный просвет – 250 мм |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,14 чел.-ч. Комплекс удовлетворительно приспособлен к техническому обслуживанию. Затруднений при проведении технического обслуживания не возникало |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Посевной комплекс SALFORD 580-4050 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надёжности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провёл: | Морозов В.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-5-2013 (2030032) от 2 сентября 2013 года |