Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 6 - 2013  (5030112)

Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1

| Изготовитель |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Таврический экспериментально-механический завод» |  | 644010, г. Омск, ул. Сергея Лазо, 155 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для посева семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20 см с одновременным внесением удобрений и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стерневых фонах, а также для культивации паров |  |  |
| #### Качество работы: |  |  |  |
| - глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: |  |  |  |
| а) средняя глубина, мм | 100 |  |  |
| б) стандартное отклонение, + мм | 1,34 |  |  |
| в) коэффициент вариации, % | 12,56 |  |  |
| - норма высева семян, кг/га: |  |  |  |
| а) заданная | 150 |  |  |
| б) фактическая | 154 |  |  |
| Производительность | На посеве пшеницы - 1,88 га за час основного времени |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |  |  |
| - настройка рабочих органов | Гайкой-упором на штоке гидроцилиндра, установкой соответствующей звездочки и шестерни |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,09 чел.-ч |  |  |
| Агрегатирование | Тр. кл. 1,4 (МТЗ-80/82) |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,1 чел.-ч |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |  |  |
| ##### Удобство управления | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры, мм в рабочем положении: - длина - ширина - высота | 3760 2100 1760 |  |  |

| в транспортном положении: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - длина - ширина - высота |  |  | 3600 2100 2015 |
| Конструкционная ширина захвата, м |  |  | 2,05 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 7-10 |
| Масса, кг |  |  | 1215,2 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы определялись при посеве пшеницы, сеялка агрегатировалась с трактором МТЗ-80. При этом получены следующие показатели: - средняя глубина заделки семян составила 100 мм, что соответствует требованиям ТУ (по ТУ – 40-100 мм); - количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ, составила 94% (по ТУ – не менее 90%) |  |  |
| Производительность | Сеялка испытывалась на посеве пшеницы при рабочей скорости движения 9,4 км/ч и рабочей ширине захвата 2 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 1,37 га. Удельный расход топлива составил 6,28 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |  |
| Безопасность движения | Ширина сеялки в транспортном положении – 2100 мм, высота – 2015 мм. Безопасность движения агрегата по дорогам общего назначения обеспечена. Транспортная скорость движения – до 15 км/ч. Дорожный просвет – 152 мм |  |  |
| Техническое обслуживание | В руководстве по эксплуатации содержится достаточно информации по техническому обслуживанию машины. Предусмотрено два вида технического обслуживания: ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО-0,1 чел.-ч |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |  |
| Испытания провел: |  | Колодин О.Л. |  |
| Источник информации: |  | Протокол № 12 - 6 - 2013 (5030112) от 2 сентября 2013 года |  |