Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-7-2013 (5030202)

Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1

| Изготовитель | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «СпецАгроКомплект» | 644105, г. Омск, ул.22 Партсъезда, 511 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| СЕЯЛКА-КУЛЬТИВАТОР ЗЕРНОТУКОВАЯ ДЛЯ ПОЛОСНОГО ПОСЕВА СКП-2,1 |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначена для высева семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20 см с одновременной предпосевной культивацией, внесением минеральных гранулированных удобрений и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стерневых фонах, а так же для культивации паров. |  |
| Качество работы |  |  |  |
| Глубина обработки: |  |  |  |
| - средняя, мм |  | 54 |  |
| - стандартное отклонение, +мм |  | 8,9 |  |
| Высота гребней, см |  | 4,5 |  |
| Сохранение стерни, % |  | 75,7 |  |
| Содержание эрозионно-опасных частиц размером менее 1 мм в слое почвы от 0 до 5 см, %: |  |  |  |
| - до прохода агрегата |  | 13,6 |  |
| - после прохода агрегате |  | 9,5 |  |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |  |
| Производительность |  | На культивации паров – 1,64 га за час основного времени |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение)на трактор (способ агрегатирования) |  | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | С помощью гидросистемы трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  | Гайкой-упором на штоке гидроцилиндра, установкой соответствующей звездочки и шестерни |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,085 чел.-ч |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 1,4 (МТЗ-80/82) |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,13 чел.-ч |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |

| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| --- | --- | --- |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Рабочие скорости, км/ч | До 10 |  |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,0 |  |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина | 3790 |  |
| - ширина | 2080 |  |
| - высота | 2250 |  |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, мм | 40-100 |  |
| Ширина междурядий, мм | 228 |  |
| Суммарная ёмкость ящика, дм3 | 590 |  |
| Количество сошников, шт. | 9 |  |
| Количество высевающих аппаратов, шт.: |  |  |
| - зерновых | 9 |  |
| - туковых | 9 |  |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Испытания сеялки-культиватора проведены на культивации паров. Средняя глубина обработки составила 54 мм (по ТУ – 40-100), высота гребней – 4,5 см.Подрезание сорных растений – 100% (по ТУ – 100%). Сохранение стерни – 75,7% (по ТУ – 65%). Содержание эрозионно-опасных частиц не возрастает. |  |
| Производительность | Сеялка-культиватор использовалась на культивации паров при скорости движения 8,18 км/ч рабочей ширине захвата 2,0 м. Производительность за час сменного времени составила 1,21 га. Коэффициент использования сменного времени составил 0,742 (по ТУ-0,67). Удельный расход топлива за время сменной работы составил 7,27 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |  |

| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам общего назначения обеспечена после установки световозвращателей. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью трактора и допускается до 15 км/ч, дорожный просвет – 150 мм. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,13 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании машины. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провёл: | Шевченко А.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-7-2013 (5030202) от 13 сентября 2013 года |