Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

- №  12 - 9  - 2013 (5020242)

Борона цепная Двуреченского БЦД-12

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Таврический экспериментально-механический завод» | 644010, г.Омск ул. Сергея Лазо, 155 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Борона цепная Двуреченского БЦД-12 |  |
| Назначение | Предназначена для рыхления верхнего слоя почвы на стерне на глубину 20-30 мм, выравнивания поверхности поля, разрушения почвенной корки и создание мульчирующего слоя для снижения испарения влаги, удаления сорняков |
| Качество работы: |  |
| - глубина обработки, см | 5,5 |
| - гребнистость поверхности поля, см | 1,5 |
| - забивание и залипание рабочих органов | Не наблюдалось |
| Производительность | 14,53 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к серьге навесной системы трактора. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | С помощью гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов | Вручную |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,08 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тр.кл.1,4 (МТЗ-80/82) |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,06 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Борона цепная Двуреченского БЦД-12 состоит из трех (центральной и двух боковых) секций, соединенных между собой шарнирно; прицепного устройства с двумя натяжителями цепей, заднего бруса с натяжителем цепей и гидросистемы. На прицепном устройстве, рамах боковых секций и заднем брусе установлены подшипниковые опоры (гранаты), которые служат в качестве подвесок для рабочих цепей бороны и одновременно для регулирования их натяжения. Рабочая цепь состоит из якорной цепи с наваренными гнездами под шипы (зубья). Шипы изготовлены из прочной конструкционной стали и термообработаны. Конструктивно угол между цепями и поперечной осью бороны задан 350. В транспортном положении средняя секция опирается на колеса ходовые, задний брус на транспортные колеса. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Рабочие скорости, км/ч | 12-13 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 12 |

| Габаритные размеры машины, мм в рабочем положении: |  |
| --- | --- |
| - длина | 9450 |
| - ширина | 12200 |
| - высота | 2007 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина | 9400 |
| - ширина | 4230 |
| - высота | 4560 |
| Результаты испытаний |  |
| Качество работы | Испытания бороны проводились на весеннем бороновании поля. Глубина обработки составила 5,5 см ( по ТУ –2-3 см). Гребнистость поверхности почвы составила 1,5 см (по НД - 3 см). Забивание и залипание рабочих органов не наблюдалось |
| Производительность | Борона использовалась на весеннем бороновании поля при рабочей скорости 12,6 км/ч и рабочей ширине захвата 11,53 м. Производительность за час сменного времени составила 11,4 га, при этом удельный расход топлива составил 0,92 кг/га. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0 |
| Безопасность движения | Борона удовлетворительно приспособлена к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость – до 20 км/ч, дорожный просвет – 360 мм |

| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено два вида – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,06 чел.-ч., сезонного ТО – 1,67 чел.-ч. В инструкция по эксплуатации в достаточном объеме изложена информация о машине. |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Борона цепная Двуреченского БЦД-12 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надёжности и безопасности. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |  |
| Испытания провёл: | Миллер Н.В. |  |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 12 - 9 - 2013 (5020242) от 24 сентября 2013 года |  |